자율주행 사전검증 로봇 시스템

시스템 아키텍처 및 설계서

SYSTEM ARCHITECTURE AND DESIGN DOCUMENT (SAD)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 ID | YEYU-SAD-ADV-001 |
| 문서명 | 자율주행 사전검증 로봇 시스템 아키텍처 및 설계서 |
| 버전 | 0.1 (초안) |
| 작성일 | 2026-07-22 |
| 작성팀 | YEYU (강유나, 김예은) |
| 문서 상태 | 제정 |
| 보안 등급 | 일반 |
| 참고 문서 | YEYU-URS-ADV-001 v2.0, YEYU-SRS-ADV-001 v1.0 |

개정 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-07-22 | 김에은 |  |
| 2.0 | 2026-07-22 | 강유나 | LED 점등 기능 추가 |

목차

1. 문서 개요

2. 시스템 개요 및 설계 목표

3. 운용 환경·제약·전제조건

4. 전체 시스템 아키텍처

5. 하드웨어 설계

6. 소프트웨어 아키텍처

7. ROS 2 노드 상세 설계

8. ROS 2 인터페이스 설계

9. 좌표계·상태 머신·속도 중재

10. 주요 동작 시나리오

11. 데이터 흐름·저장·보고 설계

12. 안전·오류 복구 설계

13. 보안 및 개인정보 보호

14. 배포·패키지·설정 설계

15. 검증·인수 및 추적성

부록 A. 설정 파일 예시

부록 B. 사용자 정의 인터페이스 예시

부록 C. 미결정 및 협의 필요 항목

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 자율주행 사전검증 로봇 시스템의 사용자 요구사항 명세서(YEYU-URS-ADV-001)와 시스템 요구사항 명세서(YEYU-SRS-ADV-001)에서 정의된 요구사항을 실제로 구현 가능한 구조로 옮기기 위해, 시스템을 구성하는 컴포넌트(하드웨어·ROS2 노드·소프트웨어 모듈)의 책임과 컴포넌트 간 인터페이스, 데이터 흐름 및 배치 구조를 정의하는 것을 목적으로 한다. 본 문서의 내용은 이후 상세 구현, 팀원 간 역할 분담, 통합 시험 및 요구사항 추적의 기준으로 사용한다.

1.2 적용 범위

- 라인트레이싱(S자·크랭크) 주행

- 경유점 기반 자율주행

- 돌발구간 대응

- 직각주차 정밀 정렬

- 신호 판별

- 가속구간 규정속도 준수

- 통신 단절 안전 대응

1.3 제외 범위

실제 도로 법규 인증 및 강의실 외부 실도로 환경에서의 검증은 본 문서의 범위에 포함하지 않는다.

1.4 대상 독자

- 자율주행 엔지니어 (이동제어·경로계획 담당)

- 카메라 비전 엔지니어 (인지판별 담당)

1.5 참고 문서

| 문서 ID | 문서명 | 버전 |
| --- | --- | --- |
| YEYU-URS-ADV-001 | 자율주행 사전검증 로봇 사용자 요구사항 명세서 | 2.0 |
| YEYU-SRS-ADV-001 | 자율주행 사전검증 로봇 시스템 요구사항 명세서 | 2.0 |

1.6 용어 및 약어

본 문서의 용어 및 약어는 YEYU-SRS-ADV-001 1.4절의 정의를 그대로 따른다. 본 문서에서 신규로 사용하는 용어는 아래와 같다.

| 용어/약어 | 정의 |
| --- | --- |
| 설계ID | 아키텍처·설계 문서 내에서 하드웨어·노드·안전 항목 등 설계 단위를 고유하게 식별하기 위한 번호 |
| cmd_vel_mux | 여러 모듈이 동시에 발행하는 속도 명령 중 하나를 우선순위에 따라 최종 명령으로 중재·선택하는 노드 |
| 단일 진입점(Single Point of Entry) | 로봇의 최종 이동 명령이 반드시 거쳐야 하는 하나의 통로. 안전 요구사항 이행의 전제가 되는 설계 원칙 |

1.7 설계 식별 및 검증 코드

설계 항목은 분야별 식별자를 사용한다. ARCH는 시스템 아키텍처, HW는 하드웨어, SW는 소프트웨어 구성요소, IF는 인터페이스, DATA는 데이터, SAF는 안전, SEC는 보안, DEP는 배포 설계를 의미한다.

| 코드 | 검증 방법 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| T | 시험(Test) | 실제 또는 모의 입력을 가하고 출력·상태·시간을 측정한다. |
| D | 시연(Demonstration) | 대표 운용 시나리오를 실행하여 기능 수행 여부를 확인한다. |
| I | 검사(Inspection) | 설정, 문서, 화면, 로그, 파일, 배선 및 구성 상태를 확인한다. |
| A | 분석(Analysis) | 설계자료, 로그, 통계, 계산 및 시험 결과를 분석한다. |

2. 시스템 개요 및 설계 목표

2.1 시스템 목적

자율주행 사전검증 로봇 시스템은 자율주행 알고리즘 개발자가 실도로 투입 전 필요한 핵심 주행 행동(라인트레이싱, 경유점 기반 자율주행, 돌발 대응, 정밀 주차, 신호 판별, 규정속도 준수)을 반복적으로 자동 시험하고, 정량적 기준에 따라 PASS/FAIL을 판정하여 알고리즘의 완성도를 신속히 확인할 수 있도록 지원한다(SRS 2.1). 본 아키텍처는 이 목적을 사람의 개입 없이 반복 가능하고, 실패 시 자동으로 복구·재시도하며, 여러 개발자가 병행 개발해도 통합 시 충돌이 발생하지 않는 구조로 달성하는 것을 지향한다.

2.2 주요 시스템 목표

- 반복성: 사람 개입 없이 동일한 시험을 여러 차례 자동으로 반복 수행할 수 있어야 한다.

- 안전 우선: 어떤 기능 모듈의 오동작이나 지연이 있어도 안전 정지 기능이 항상 최우선으로 동작해야 한다.

- 모듈 독립성: 각 기능(라인트레이싱, Nav2, ArUco 정렬, 신호판별)은 서로 다른 노드로 분리되어 독립적으로 개발·재시작 가능해야 한다.

- 추적 가능성: 모든 설계 요소는 URS·SRS의 요구사항 ID와 연결되어, 요구사항 변경 시 영향 범위를 즉시 파악할 수 있어야 한다.

- 재현 가능성: 동일 조건에서 시험 시 동일한 판정 결과가 나오도록, 판정에 사용되는 파라미터와 로그가 버전 관리되어야 한다.

2.3 이해관계자와 역할

| 사용자/시스템 | 주요 역할 | 권한 범위 |
| --- | --- | --- |
| 카메라 비전 엔지니어 | 인지 파라미터(HSV 임계값, 카메라 노출/각도, ArUco 검출 설정) 조정, 인지 관련 로그·이미지 확인 | 인지·비전 관련 설정 및 로그에 한정 |
| 자율주행 엔지니어 | 주행 파라미터(Nav2 경유점, 속도 제한, 정지·재시도 로직) 조정, 시작·정지·재시험 지시 | 주행 제어 및 관련 설정에 한정 |
| 개발·시험 담당자 | 설정, 진단, 로그, rosbag, 시험 모드 사용 | 개발/시험 환경에 한정 |

2.4 설계 원칙

| 설계 ID | 원칙 | 설계 내용 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCH-001 | 단일 진입점 원칙 | 모든 이동 명령(cmd_vel)은 반드시 cmd_vel_mux 하나를 거쳐 최종 발행되며, 개별 기능 노드(line_tracer, aruco_docking 등)는 액추에이터에 직접 명령하지 않는다. | SR-F-012, SR-S-009 |
| ARCH-002 | 계층 분리 원칙 | 하드웨어·ROS2 미들웨어·응용 소프트웨어 계층을 명확히 구분하여, 문제 발생 시 원인을 계층 단위로 좁힐 수 있게 한다. | SR-F-001, SR-S-008 |
| SAF-001 | 안전 우선 원칙 | 안전 관련 판단(비상정지, 통신 단절 대응)은 mission_manager_node 등 일반 임무 로직과 분리된 경로로 cmd_vel_mux에 최우선 반영하여, 일반 로직의 지연·오류가 안전 기능에 영향을 주지 않는다. | SR-S-002, SR-S-003, SR-S-009 |
| IF-001 | 계약 우선 원칙 | 노드 간 인터페이스(토픽·서비스·액션의 메시지 형식)는 구현 전에 문서(ICD)로 먼저 합의하고, 이후 변경 시 관련 노드 전체를 함께 검토한다. | SR-F-008, SR-F-014, SR-F-017, SR-F-019 |
| DATA-001 | 증적 기반 원칙 | 모든 판정(PASS/FAIL)은 로그·이벤트 기록으로 남겨 사후에 재현·검증이 가능해야 한다. | SR-D-001, SR-D-003, SR-D-004, SR-D-005 |

3. 운용 환경·제약·전제조건

3.1 운용 공간

본 시스템은 강의실 내부에 구성된 축소 모형 주행 공간에서 운용된다. 공간은 출발점, 라인트레이싱 구간(크랭크·S자), 돌발구간, 직각주차 구역, 신호대기 지점, 가속구간으로 구성되며, 각 구간의 배치와 치수는 사전에 고정되어 지도 및 경유점 파일에 반영된다(URS 7.1).

3.2 물리 환경 조건

아래 조건은 SRS의 정량 기준(예: 직각주차 오차 3cm/5cm, 신호 판별 3프레임)이 도출된 전제 환경이다. 실도로 등 다른 환경에 적용할 경우 아래 조건을 재확인하고 관련 기준치를 재검토해야 한다(SRS 결론부 유의사항).

| 항목 | 전제 조건 | 관련 영향 |
| --- | --- | --- |
| 조명 | 강의실 실내 조명(형광등 등 인공조명) 기준, 외부 채광 영향 최소화 | HSV 기반 신호·표지판 색상 판별(SR-F-017~019)의 정확도 |
| 바닥 재질 | 강의실 축소 모형 바닥(미끄러움이 적은 실내 바닥재) 기준 | 라인트레이싱 주행 안정성, 위치추정 오차 누적(SR-F-008~009) |
| Wi-Fi 환경 | 강의실 내부 단일 공유기 기준, 외부 네트워크·혼선 영향 미고려(URS 7.1) | Wi-Fi 단절 판정 및 대응 시간(SR-F-023~025) |
| 조도 변화 | 시험 중 조명 조건은 고정이지만 시행간 의도적 변경 | 신호 판별 정확도(SR-P-005) 반복 시험 신뢰성 |

3.3 운용 제약

- 온보드 컴퓨팅 성능: Raspberry Pi 기반 온보드 컴퓨터의 연산 성능 한계로, 영상처리·위치추정·경로계획을 동시 수행 시 지연이 발생할 수 있음을 설계에 반영한다.

- 구동 성능: TurtleBot3 Burger의 최대 속도·회전 반경 범위 내에서만 목표 속도(SR-F-019, 0.2m/s 등)를 설정한다.

- 배터리 제약: 배터리 잔량 30% 미만 시 임무를 시작하지 않는다(SR-F-003). 반복 시험 특성상 배터리 소모 관리가 필요하다.

- 통신 제약: 무선 통신(Wi-Fi) 환경이므로 유선 대비 지연·단절 가능성을 항상 전제하고 설계한다.

3.4 주요 전제조건

| 전제 ID | 전제조건 | 영향 | 확정 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASM-001 | 강의실 주행 공간의 구간 배치와 치수는 사전에 고정되어 지도·경유점 파일에 반영되어 있다. | 자율주행·라인트레이싱·직각주차 정렬 | 통합시험 전 |
| ASM-002 | 강의실 조명은 인공조명(형광등) 기준으로 유지되며 외부 채광 영향은 최소화된다. | 신호·표지판 색상 판별(HSV 기반) 정확도 | 시험 전 |
| ASM-003 | 카메라·LiDAR 등 인지 센서(HW-002~HW-003)의 설치 위치·각도는 실제 로봇 기준으로 확정되어 있다. | 인지(라인·신호·ArUco 검출), 위치추정 | 6장 소프트웨어 아키텍처 설계 전 |
| ASM-004 | 통신단절 시 로봇은 즉시 안전 정지로 전환하며, 인증된 원격 세션 재연결 전까지 자율 임무로 자동 복귀하지 않는다. | 안전 운용, 통신단절 대응 | 12장 안전·오류 복구 설계 확정 시 |
| ASM-005 | 배터리 임무 시작 제한 임계값(예: 30% 미만) 및 반복 시험 시 배터리 소모 관리 기준은 실제 플랫폼 시험으로 확정한다. | 임무 시작 제한, 반복 시험 운용 | 성능시험 전 |

4. 전체 시스템 아키텍처

4.1 시스템 컨텍스트 및 계층 구조

시스템은 임무관리 계층, ROS 2 미들웨어, 인지·주행 제어, 드라이버/브릿지, 하드웨어의 계층으로 구성한다. 독립 안전 경로는 센서·통신·배터리·장애물 신호를 감시하여 최종 속도 출력을 직접 제어한다.

4.1.1 하드웨어 계층

이동 플랫폼(TurtleBot3 Burger), 인지 센서(카메라, LiDAR, 초음파), 구동 제어 보드(Arduino), 음성·LED 출력 장치, 배터리로 구성된다(5장 하드웨어 설계 참조). 이 계층은 물리적 신호를 그대로 받아 상위 계층에 전달하거나, 상위 계층의 명령을 실제 구동으로 변환하는 역할만 담당하며 판단 로직은 포함하지 않는다.

4.1.2 드라이버/브릿지 계층

하드웨어의 raw 신호를 ROS2 인터페이스 메시지로 변환하고, 반대로 상위 계층 명령을 하드웨어가 이해하는 제어 신호로 변환한다.

| 드라이버/브릿지 | 담당 역할 |
| --- | --- |
| OpenCR Driver | 모터 제어 신호, 휠 엔코더 값 → /odom, /cmd_vel 변환 |
| LiDAR Driver | LiDAR raw scan → /scan |
| Camera Driver | 카메라 프레임 → /image_raw |
| Battery / Power Bridge | 배터리 전압/잔량 → /battery_state |
| Serial Bridge | OpenCR ↔ 온보드 컴퓨터 간 시리얼 통신을 DDS로 브릿지 |

4.1.3 안전 속도 중재 계층

안전·속도 중재 계층은 인지·주행 제어 계층이 산출한 후보속도와 독립 안전 경로의 강제 정지 신호를 입력받아, 최종적으로 하드웨어에 전달할 단일 cmd_vel을 결정한다.

| 구분 | 출처 | 신호 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입력 1 | 인지·주행 제어 계층 (Nav2/AMCL, 영상처리) | 후보속도 | 낮음 (기본 임무 명령) |
| 입력 2 | 독립 안전 경로 (obstacle_watch_node, wifi_watch_node) | 강제 정지 | 높음 (항상 우선 적용) |
| 출력 | 드라이버/브릿지 계층 | cmd_vel | — |

4.1.4 인지·수행 제어 계층

- 라인트레이싱 판단

- ArUco 정렬 판단

- 신호판별 판단

4.1.5 ROS2 미들웨어 계층

Topic, Service, Action, Parameter, TF, QoS 등 ROS2 표준 통신 메커니즘으로 구성된다. 이 계층은 응용 소프트웨어 계층과 인지·구동 계층 사이의 모든 데이터·명령 교환을 중개하며, 계층 간 직접 함수 호출이나 공유 메모리 접근을 허용하지 않는다. 즉 모든 노드 간 상호작용은 반드시 이 계층을 통과한다.

| 통신 방식 | 적용 데이터 | 설계 기준 |
| --- | --- | --- |
| Topic | 센서 데이터, cmd_vel 후보 속도, 노드 진행 상태 보고 | 발행 주기·QoS·좌표계·단위를 8장에 명시 |
| Service | 시작 조건 확인, 재시험 요청, 결과 보고서 생성 등 즉시 요청 | 짧은 처리와 명확한 성공/오류 코드 |
| Action | 라인트레이싱, Nav2 경유점 이동, 직각주차 정렬, 코스별 재시험 | 피드백·취소·시간초과 처리, PASS/FAIL 결과 반환 |
| Parameter | 목표 속도, 허용오차, 배터리 임계값, 경로 설정 | YAML로 관리하고 변경 이력을 남김 |
| TF | map–odom–base_link–센서 좌표계 | 실측 장착 위치와 시간 동기화 |

4.1.6 임무 관리 계층

- 상태관리

- 재시험 관리

- 결과 보고(GUI·음성)

4.2 기능 아키텍처

| 기능 | 담당 계층 / 컴포넌트(초안) |
| --- | --- |
| 시작조건 확인·노드 자동실행 | 응용SW(상태관리) · ROS2(파라미터·launch) · 드라이버/브릿지(Arduino ACK) · 하드웨어 |
| 초기 위치 설정·위치추정 | 인지·주행 제어 계층(AMCL) · ROS2(TF) |
| 경유점 기반 자율주행 | 인지·주행 제어 계층(Nav2) → 안전·속도 중재(cmd_vel_mux) → 드라이버/브릿지 · 응용SW(상태관리) |
| 라인트레이싱(S자·크랭크) | 응용SW(판단) · 인지·주행 제어 계층(영상처리) → 안전·속도 중재 → 드라이버/브릿지 |
| 돌발구간 대응 | 하드웨어(LiDAR) · 드라이버/브릿지 · 독립 안전경로(돌발감지) → 안전·속도 중재(강제정지) |
| 직각주차 정렬 | 응용SW(ArUco정렬 판단) · 인지·주행 제어 계층(카메라) + 안전·속도 중재 → 드라이버/브릿지 |
| 신호 판별 | 응용SW(신호판별 판단) · 인지·주행 제어 계층(카메라 HSV) |
| 가속구간 속도 준수 | 응용SW(속도 감시) · 인지·주행 제어 계층(오도메트리) + 안전·속도 중재 |
| 결과 보고(GUI·음성) | 응용SW(결과보고) · ROS2 미들웨어(Service) · 데이터 저장소 |
| Wi-Fi 단절 대응 | 독립 안전경로 → 안전·속도 중재(강제정지) → ROS2 미들웨어(상태·취소) |
| 코스별 실패 시 재시도 | 응용SW(재시험관리) |

4.3 핵심 설계 인터페이스

컴포넌트 사이에 반드시 지켜져야 할 약속(계약)의 목록이다. 세부 메시지 형식·필드는 8장에서 정의하며, 여기서는 "어떤 계약이 존재해야 하는지"만 먼저 합의하는 것을 목표로 한다.

| 경계 | 주요 인터페이스 | 데이터 흐름 |
| --- | --- | --- |
| 원격 GUI ↔ 응용 소프트웨어 | Service(시작·정지·재시험 지시) | 시작/정지/재시험 명령, 인증된 세션 상태 (13장 SEC-003 연계) |
| 응용 소프트웨어 ↔ ROS2 미들웨어 | Service, Action, Parameter | 판단 노드 진행상태(진행중/PASS/FAIL), 재시험 요청, 파라미터(속도·오차·임계값) |
| 인지·주행 제어 계층 ↔ 안전·속도 중재 계층 | cmd_vel 후보속도(직접 연결, ROS2 미경유 또는 Topic) | Nav2/AMCL/영상처리 산출 후보속도 |
| 안전·속도 중재 계층 ↔ 드라이버/브릿지 계층 | cmd_vel (중재 후 단일 출력) | 최종 확정된 /cmd_vel |
| 드라이버/브릿지 계층 ↔ 하드웨어 | TurtleBot3 드라이버, Arduino Serial, sensor_msgs | /odom, /scan, 카메라 영상, 배터리 상태, 시작조건 ACK |
| 응용 ↔ 데이터 저장소 | rosbag, 이벤트·증적 메시지, JSON/로그 (ROS2 Service 경유) | 지도·경유점 파일, 판정 로그, 이벤트, 시험 결과 보고서 |
| 독립 안전경로 ↔ 안전·속도 중재 계층 | 강제 정지 (cmd_vel 중재, 우선순위 규칙) | 장애물·통신단절 감지 시 최종 /cmd_vel 강제 발행(0속도 포함) |
| 독립 안전경로 ↔ ROS2 미들웨어 | 상태 보고 (cmd_vel_mux 미경유) | 자율/원격 명령 차단, 상태를 임무 관리 계층에 전달 |

5. 하드웨어 설계

아래 표는 SRS 2.2절 "주요 구성요소"를 하드웨어 설계 관점에서 재구성한 것이다. 배치·수량 등 세부 사양은 팀 협의를 통해 최종 확정한다.

| 설계ID | 구성요소 | 선정/형태 | 주요 역할 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW-001 | 모바일 플랫폼 | TurtleBot3 Burger 차동구동 베이스 | 실내 주행, 정지, 회피 및 비상정지 수행 | 필수 |
| HW-002 | 카메라 | RGB 카메라 (온보드) | 라인·신호·속도표지판 색상 검출, ArUco 마커 검출 | 필수 |
| HW-003 | LiDAR | 2D LiDAR (TurtleBot3 기본 탑재) | 돌발구간 전방·후방 장애물 거리 감지(SR-F-012, SR-S-001·002) | 필수 |
| HW-004 | 초음파 센서 | HC-SR04 | 돌발구간 장애물 보조 감지 | 필수 |
| HW-005 | 온보드 컴퓨터 | Raspberry Pi | ROS2 노드 실행, 영상처리·위치추정·경로계획 연산 | 필수 |
| HW-006 | 구동 제어 보드 | Arduino (또는 OpenCR) | 모터 구동 명령 수신 및 ACK 회신 | 필수 |
| HW-007 | 음성 출력 장치 | 스피커 (gTTS 기반 TTS 출력) | 돌발 경고, 신호 안내, 결과 안내 음성 출력 | 필수 |
| HW-008 | LED 모듈 | 2색 LED | 운용 모드별 상태 표시 (URS 2.3 LED 점등 시퀀스) | 필수 |
| HW-009 | LED 모듈 | 3색 LED × 2 | 비상 시 점등 | 필수 |
| HW-010 | 배터리 | TurtleBot3 표준 배터리 | 이동 플랫폼 및 온보드 컴퓨터 전원 공급, 잔량 30% 기준 임무 제어(SR-F-003) | 필수 |
| HW-011 | 네트워크 | Wi-Fi (강의실 내부 공유기) | 원격 모니터링·GUI 연동, 단절 시 안전 대응 트리거(SR-F-023~025) | 필수 |

이하 내용은 표에 못 담는 "왜 이렇게 설계했는지", "다른 요소와 어떻게 얽히는지", "아직 안 정해진 것" 위주로 정리하였다

5.1 모바일 플랫폼

기본 플랫폼은 TurtleBot3 Burger이며 차동구동 방식으로 선속도(전진·후진)와 각속도(좌·우 회전)를 제어한다. 강의실 축소 모형 공간에서의 제자리 회전과 정밀 제어를 위해 이 플랫폼을 채택한다.

- 목표 속도는 3.3절 구동 성능 제약 범위 내에서만 설정한다.

- 최종 정지·이동 명령은 개별 노드가 직접 출력하지 않고 cmd_vel_mux(독립 안전경로)를 거쳐 발행한다.

5.2 카메라 (인지)

SW-ND-003(line_tracer), SW-ND-004(ArUco정렬), SW-ND-005(traffic_sign)가 공통으로 입력받는 센서다. 라인·신호·속도표지판 색상 검출은 기존 HSV 파이프라인을 재사용하고, 직각주차 정렬은 ArUco 마커 검출로 수행한다.

- 설치 위치·각도는 카메라 비전 엔지니어와 협의하여 6장 이전 확정한다. [협의 필요]

- 여러 노드가 같은 프레임을 개별 구독할 경우 라즈베리파이 부하가 커질 수 있어, 공통 영상 전처리 노드 분리 여부를 7.3절과 함께 검토한다.

- HSV 기반 판별은 조명 조건(ASM-002, 형광등 기준)에 의존하므로 조명 변경 시 재검증이 필요하다.

5.3 LiDAR

돌발구간의 전방·후방 장애물 거리를 감지한다(SR-F-012, SR-S-001·002). 감지 결과는 응용 로직을 거치지 않고 독립 안전경로(SW-ND-007 obstacle_monitor)로 직접 전달되어 cmd_vel 중재에 반영된다.

- TurtleBot3 기본 탑재 사양을 그대로 사용하며 별도 개조는 하지 않는다.

5.4 초음파 센서 (HC-SR04)

LiDAR가 놓칠 수 있는 낮은 장애물이나 근접 물체를 보조 감지한다.

- 감지 임계값(전방 최소거리 등)은 성능시험을 통해 확정한다. [협의 필요]

- LiDAR와 마찬가지로 독립 안전경로 입력으로 취급할지, 참고값으로만 쓸지는 12장 안전설계에서 함께 정한다.

5.5 온보드 컴퓨터 (Raspberry Pi)

ROS2 노드 전체, 영상처리(HSV/ArUco), 위치추정, 경로계획, GUI 연동을 실행한다.

- 3.3절 연산 성능 제약상 영상처리·위치추정·경로계획을 동시 수행 시 지연이 발생할 수 있다. 이를 고려해 일부 노드 통합 여부를 7.3절에서 검토한다(예: SW-ND-006을 SW-ND-002에 통합).

- 독립 안전경로(SW-ND-007~009)는 다른 노드와 프로세스/실행 그룹을 분리하는 방안을 14장 배포 설계에서 검토한다.

5.6 구동 제어 보드 (Arduino)

온보드 컴퓨터의 이동 명령을 실제 모터 구동으로 변환하고, 준비상태 ACK를 회신한다.

- 전원 인가 후 SW-ND-001(startup_manager)이 이 ACK를 확인해야 임무 시작 조건이 충족된다.

- 응용 노드는 Arduino를 직접 제어하지 않고 표준 인터페이스를 통해서만 명령한다(2.4절 단일 진입점 원칙).

5.7 음성 출력 장치 (스피커/gTTS)

돌발 경고, 신호 안내, 시험 결과(PASS/FAIL) 안내를 음성으로 출력한다.

- 출력 문구·타이밍은 재시험 관리 노드와 연동되며, 실패 시 대체 수단은 LED 모듈(5.8~5.9)로 한다. [협의 필요]

5.8 LED 모듈 (2색)

운용 모드(대기/주행/정지 등)를 시각적으로 표시한다.

- 점등 시퀀스는 URS 2.3절 정의를 따르되, 세부 색상-상태 매핑은 팀 협의 후 확정한다. [협의 필요]

5.9 LED 모듈 (3색 × 2)

비상 상황 발생 시 점등되어 관리자·시험 진행자에게 즉시 알린다.

- 독립 안전경로(비상정지, 돌발감지, 통신단절)가 트리거되면 함께 점등되도록 12장 안전설계와 연계한다.

5.10 배터리

TurtleBot3 표준 배터리로 이동 플랫폼과 온보드 컴퓨터에 전원을 공급한다. 잔량 30% 미만 시 임무를 시작하지 않는다(SR-F-003).

- 반복 시험 특성상 배터리 소모가 빠를 수 있어, 시험 세션 간 충전 계획을 운영 절차로 별도 관리한다.

5.11 네트워크 (Wi-Fi)

원격 모니터링·GUI 연동에 사용하며, 단절 시 안전 대응을 트리거한다(SR-F-023~025, SW-ND-008 wifi_monitor).

- 인증된 세션에서만 원격 명령을 수신한다(13장 SEC-001~003 연계).

- 단절 감지 시 자율 임무로 자동 복귀하지 않고 안전 정지 상태를 유지한다.

6. 소프트웨어 아키텍처

6.1 운영체제와 ROS2

6.2 노드 기반 구성

6.3 소프트웨어 계층별 책임

6.4 공통 노드 설계 규칙

6.5 터틀봇3/SLAM/위치추정/Nav2 설계

6.6 인지 및 이상 감지 설계

7. ROS 2 노드 상세 설계

7.1 노드 등급 기준

각 노드는 실패했을 때의 영향 범위에 따라 아래 3등급으로 분류한다. 등급 기준 자체도 팀 협의 대상이다.

| 등급 | 정의 | 실패 시 요구되는 조치 |
| --- | --- | --- |
| 안전필수 | 노드 실패 시 로봇이 위험해질 수 있는 노드 | 즉시 안전 정지, SR-S 관련 요구사항과 직결(12장 연계) |
| 임무필수 | 노드 실패 시 해당 구간이 FAIL 처리되나 로봇 자체는 안전한 노드 | 해당 구간 FAIL 처리 후 재시험 로직으로 이관(UR-013) |
| 부가기능 | 노드 실패해도 시험 진행 자체에는 영향이 적은 노드 | 오류 로그만 남기고 계속 진행, GUI에 경고 표시 |

7.2 노드 목록

| 설계ID | 노드(가칭) | 책임 | 주요 입력 | 주요 출력 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW-ND-001 | startup_manager (PM2) | 전원 인가 후 노드 준비상태·배터리·지도/경유점 파일 로드 확인, Arduino ACK 대기 | 배터리 상태, 지도/경유점 파일, ACK, AMCL 공분산 | 준비완료 상태, 시작 차단 신호 | 임무필수 |
| SW-ND-002 | arduino_bridge_node | 응용 소프트웨어(상태 LED)와 독립 안전경로(안전 LED) 양쪽에서 명령을 수신하며, 두 신호 충돌 시 안전 LED를 우선 적용 | /led_cmd_status, /led_cmd_safety, 시리얼 ACK | /ack_status, /ultrasonic_rear | 임무필수 |
| SW-ND-003 | mission_manager_node | Trajectory1 경유점·구간 상태 관리, waypoint ID ↔ 구간 매핑, 구간별 LED 상태 지시 | waypoint_reached, /line_status, /parking_status, /signal_status, /speed_status | /mission_status, /led_cmd_status | 임무필수 |
| SW-ND-004 | line_tracer_node | 카메라 HSV·컨투어 검출 → PID 조향 산출(S자·크랭크) | /camera/image_raw | /cmd_vel_line, /line_status | 임무필수 |
| SW-ND-005 | obstacle_watch_node | LiDAR·초음파 기반 장애물 감지, 즉시 정지 및 경고, 안전 LED·TTS 트리거 | /scan, /ultrasonic_rear | /cmd_vel_safety, /led_cmd_safety, /tts_request, /obstacle_status | 안전필수 |
| SW-ND-006 | aruco_docking_node | ArUco 마커 검출 및 좌우·거리 오차 정렬 제어 | /camera/image_raw, /camera/camera_info | /cmd_vel_aruco, /parking_status | 부가기능 |
| SW-ND-007 | traffic_light_node | HSV 기반 적/녹 신호 판별 및 정지·재출발 판단 | /camera/image_raw | /cmd_vel_signal, /signal_status | 임무필수 |
| SW-ND-008 | speed_zone_node | 속도표지판 인식 및 오도메트리 기반 속도 준수 판정 | /camera/image_raw, /odom | /cmd_vel_speed, /speed_status | 안전필수 |
| SW-ND-009 | amcl_nav2_manager | 위치추정(AMCL) 및 경유점 순차 이동, 경로 재탐색(recovery) | /scan, /odom, 지도 | /cmd_vel_nav, /waypoint_reached | 안전필수 |
| SW-ND-010 | cmd_vel_mux | 속도 명령 우선순위 중재(안전 > 자율주행), 최종 명령 단일화 | cmd_vel_line, cmd_vel_safety, cmd_vel_aruco, cmd_vel_signal, cmd_vel_speed, cmd_vel_nav | /cmd_vel | 안전필수 |
| SW-ND-011 | voice_node | gTTS 기반 음성 안내 재생 | /tts_request | 음성 출력 | 안전필수 |
| SW-ND-012 | gui_node (PyQt5) | 구간별 진행 상태 및 PASS/FAIL 결과 표시 | /mission_status, /line_status, /parking_status, /signal_status, /speed_status | GUI 화면 | 부가기능 |
| SW-ND-013 | wifi_watch_node | 통신단절(heartbeat 타임아웃 등) 감지 시 자율/원격 명령 차단 및 임무 취소, 정지 신호 발행 | 네트워크 heartbeat, 원격 GUI 세션 상태 | /cmd_vel_safety(정지), /wifi_status | 안전필수 |

7.2.1 startup_manager

입력: 전원 인가 신호, 배터리 상태, 지도/경유점 파일, AMCL 공분산, 아두이노 ACK

처리: 배터리 30% 이상 확인, 파일 로드 확인, 공분산 수렴(x·y 0.12m, yaw 0.08rad) 확인, ACK 타임아웃(2초) 검사

출력: 준비완료 상태, 시작 차단 신호, 재시도 안내 음성 트리거

오류: ACK 미수신 또는 조건 미충족 시 IDLE 유지 및 재시도 안내

7.2.2 arduino_bridge_node

입력: /led_cmd_status, /led_cmd_safety, 시리얼 ACK, 초음파 raw 값

처리: ROS2 토픽 ↔ 시리얼 프로토콜 변환, 두 LED 채널(2색/3색) 독립 매핑

출력: /ack_status, /ultrasonic_rear

오류: 시리얼 응답 없음(타임아웃 2초) 시 오류 반환, ACK 3회 누적 실패 시 시작 차단 신호 전달

7.2.3 mission_manager_node

입력: waypoint_reached, /line_status, /parking_status, /signal_status, /speed_status, navigation feedback/result

처리: waypoint ID ↔ 구간 매핑, 구간별 PASS/FAIL 판정 저장, 실패 시 재시험 Trajectory 결정

출력: /mission_status, /led_cmd_status

오류: 특정 노드 status 미수신 지속 시 해당 구간 보류 처리 후 GUI에 오류 표시

7.2.4 line_tracer_node

입력: /camera/image_raw

처리: HSV 마스크 생성, 컨투어 검출, 라인 중심점 계산, PID 조향값 산출

출력: /cmd_vel_line, /line_status

오류: 5프레임 연속 컨투어 미검출 시 라인 이탈로 판단, 재시도 3회 초과 시 FAIL

7.2.5 obstacle_watch_node

입력: /scan, /ultrasonic_rear

처리: 전방 20cm(정지)·후방 20cm(정지) 임계값 판정, 점등 후 점멸 전환 타이머(3초) 관리

출력: /cmd_vel_safety, /led_cmd_safety, /tts_request, /obstacle_status

오류: 3초 이내 점멸 미전환 시 해당 시행 FAIL 처리

7.2.6 aruco_docking_node

입력: /camera/image_raw, /camera/camera_info

처리: 마커 검출, 좌우 오차(3cm)·거리 오차(5cm) 계산, 정렬 제어

출력: /cmd_vel_aruco, /parking_status

오류: 30초 초과 시 FAIL 및 Trajectory 2 재이동 요청, 5초간 마커 미검출 시 ±5cm 재탐색

7.2.7 traffic_light_node

입력: /camera/image_raw

처리: 적/녹 HSV 판별, 3프레임 연속 판정 적용

출력: /cmd_vel_signal, /signal_status

오류: 판별 불가 지속 시 정지 유지, 5초 이내 미출발 시 FAIL

7.2.8 speed_zone_node

입력: /camera/image_raw, /odom

처리: 표지판 색상 3프레임 연속 판정, linear.x 범위(0.2~0.22 m/s) 검사

출력: /cmd_vel_speed, /speed_status

오류: 범위 이탈 시 음성 경고 및 위반 횟수 기록, 0.2 m/s 미만 지속 시 FAIL

7.2.9 amcl_nav2_manager

입력: /scan, /odom, yaml 지도

처리: 위치추정(AMCL), 전역·지역 경로 계획, recovery behavior(제자리 회전→costmap clear)

출력: /cmd_vel_nav, navigation feedback/result

오류: 3초 내 경로 미해결 시 recovery 수행, 3회 반복 실패 시 임무 일시정지 및 음성 안내

7.2.10 cmd_vel_mux

입력: 각 노드의 /cmd_vel 후보(line_tracer의 cmd_vel_line, obstacle_watch의 cmd_vel_safety, aruco_docking의 cmd_vel_aruco, traffic_light의 cmd_vel_signal, speed_zone의 cmd_vel_speed, amcl_nav2_manager의 cmd_vel_nav)

처리: 안전(cmd_vel_safety) 최우선 채택, 없을 경우 현재 구간에 해당하는 후보 채택

출력: 최종 /cmd_vel

오류: 모든 후보 미수신(watchdog 초과) 시 0속도 발행

7.2.11 voice_node

입력: /tts_request

처리: 텍스트 → 음성 변환 및 재생 큐 관리

출력: 음성 출력

오류: 재생 실패 시 재시도 1회 후 로그 기록

7.2.12 gui_node (PyQt5)

입력: /mission_status, /line_status, /parking_status, /signal_status, /speed_status

처리: 각 구간 상태·판정 결과 화면 갱신

출력: GUI 화면(진행 상태, PASS/FAIL 표시)

오류: 토픽 수신 지연 시 마지막 상태 유지 표시 및 갱신 지연 표시

7.3 노드 분리·통합 검토 사항

아래는 실제 구현 전 팀이 함께 검토해야 할 노드 구조 관련 쟁점이다.

- SW-ND-004(line_tracer_node), SW-ND-006(aruco_docking_node), SW-ND-007(traffic_light_node), SW-ND-008(speed_zone_node)는 모두 카메라 영상(/camera/image_raw)을 입력으로 사용한다. 카메라 프레임을 각 노드가 개별 구독하면 라즈베리파이 처리 부하가 커질 수 있으므로, 공통 영상 전처리 노드를 별도로 둘지 각 노드가 직접 구독할지 검토가 필요하다.

- SW-ND-008(speed_zone_node)은 규모가 작아 SW-ND-009(amcl_nav2_manager) 또는 SW-ND-003(mission_manager_node)에 통합하는 것도 가능하다. 노드 개수와 개발 편의성의 트레이드오프이다.

- SW-ND-005(obstacle_watch_node), SW-ND-013(wifi_watch_node), SW-ND-010(cmd_vel_mux)는 4장에서 정의한 '독립 안전경로'에 해당하며, 등급 안전필수로 분류했다. 이 세 노드는 다른 노드와 프로세스/실행 그룹을 분리할지도 14장 배포 설계에서 함께 검토한다.

- 담당자 배정: 2.3절 기준으로 SW-ND-003, SW-ND-004, SW-ND-009, SW-ND-010은 자율주행 엔지니어, SW-ND-006~008은 카메라 비전 엔지니어, SW-ND-001·002·005·011~013은 공통(협의 필요) 담당으로 1차 배정했다.

8. ROS 2 인터페이스 설계

8.1 토픽

| 토픽 | 메시지 타입(예시) | 발행(Publish) | 구독(Subscribe) |
| --- | --- | --- | --- |
| /camera/image_raw | sensor_msgs/Image | camera_driver | line_tracer_node, aruco_docking_node, traffic_light_node, speed_zone_node |
| /camera/camera_info | sensor_msgs/CameraInfo | camera_driver | aruco_docking_node |
| /scan | sensor_msgs/LaserScan | lidar driver | obstacle_watch_node, amcl_nav2_manager |
| /odom | nav_msgs/Odometry | turtlebot3_node | speed_zone_node, amcl_nav2_manager |
| /ultrasonic_rear | sensor_msgs/Range | arduino_bridge_node | obstacle_watch_node |
| /ack_status | 커스텀 msg | arduino_bridge_node | mission_manager_node |
| /led_cmd_status | 커스텀 msg | mission_manager_node | arduino_bridge_node |
| /led_cmd_safety | 커스텀 msg | obstacle_watch_node | arduino_bridge_node |
| /tts_request | 커스텀 msg / std_msgs/String | obstacle_watch_node | voice_node |
| /cmd_vel (후보) | geometry_msgs/Twist | line_tracer_node, obstacle_watch_node, aruco_docking_node, traffic_light_node, speed_zone_node, amcl_nav2_node, wifi_watch_node | cmd_vel_mux |
| /cmd_vel (최종) | geometry_msgs/Twist | cmd_vel_mux | TurtleBot3 Driver |
| /obstacle_status | 커스텀 msg | obstacle_watch_node | mission_manager_node, gui_node |
| /wifi_status | 커스텀 msg | wifi_watch_node | mission_manager_node, gui_node |
| /line_status | 커스텀 msg | line_tracer_node | mission_manager_node, gui_node |
| /parking_status | 커스텀 msg | aruco_docking_node | mission_manager_node, gui_node |
| /signal_status | std_msgs/String | traffic_light_node | mission_manager_node, gui_node |
| /speed_status | 커스텀 msg | speed_zone_node | mission_manager_node, gui_node |
| /waypoint_reached | 커스텀 msg (waypoint_id, pose_error, timestamp) | amcl_nav2_manager | mission_manager_node |
| /mission_status | 커스텀 msg | mission_manager_node | gui_node |

8.2 서비스

8.3 액션

8.4 QoS 및 시간 기준

8.5 좌표/단위/시간

9. 좌표계·상태 머신·속도 중재

9.1 좌표계 구성

9.2 상태 머신

9.3 상태 우선순위

9.4 속도 명령 우선순위

10. 주요 동작 시나리오

11. 데이터 흐름·저장·보고 설계

11.1 데이터 흐름

11.2 저장 구조

11.3 이벤트 및 증거 메타데이터

11.4 로그 설계

11.5 보고서 설계

11.6 저장 공간 관리

12. 안전·오류 복구 설계

12.1 안전 감시 항목

12.2 이동 실패 처리

12.3 위치추정 실패

12.4 카메라 오류

12.5 통신 단절 정책

12.6 노드 비정상 종료

12.7 복구 상태 기준

13. 보안 및 개인정보 보호

본 시스템은 카메라 영상을 상시 촬영하며 Wi-Fi를 통한 원격 모니터링·제어 경로를 가지므로, 강의실이라는 제한된 환경이라도 최소한의 보안·개인정보 보호 원칙을 적용한다.

13.1 보안 설계 원칙

| 설계ID | 통제 항목 | 설계 내용 |
| --- | --- | --- |
| SEC-001 | 원격 접근 인증 | GUI·원격 모니터링 접속 시 사전에 등록된 사용자(자율주행·비전 엔지니어)만 접근 가능하도록 인증을 적용한다. |
| SEC-002 | 통신 구간 보호 | Wi-Fi 통신 구간은 강의실 내부 공유기의 표준 암호화(WPA2 이상)를 사용하며, 별도의 외부 노출 포트를 두지 않는다. |
| SEC-003 | 명령 권한 분리 | 이동 명령(cmd_vel) 발행 권한은 로봇 내부 노드로 한정하며, 외부 GUI는 시작/정지 등 상위 명령만 전달하고 저수준 제어 명령을 직접 발행하지 않는다. |

13.2 개인정보 최소화

강의실 내 시험 중 사람이 카메라 시야에 포함될 가능성을 고려하여, 아래 원칙을 적용한다. 세부 보존 기간·비식별화 방식은 팀 협의 후 확정한다.

- 카메라 영상은 라인·신호·마커 검출 등 시험 목적의 실시간 처리에만 사용하며, 별도 목적의 영상 저장은 최소화한다.

- 증적 자료로 영상을 저장할 경우, 저장 기간과 접근 권한을 제한하고 시험 종료 후 불필요한 원본은 주기적으로 정리한다.

13.3 원격 제어 보호

- 원격 제어(비상정지, 재시험 지시 등) 명령은 인증된 세션에서만 전달되며, 세션이 끊기면 로봇은 12장의 안전 동작(정지/서행)으로 전환한다.

- 원격 제어 이력은 SR-D-003 이벤트 로그에 함께 기록하여 누가 어떤 명령을 내렸는지 추적 가능하게 한다.

14. 배포·패키지·설정 설계

15. 검증·인수 및 추적성

부록 A. 설정 파일 예시

부록 B. 사용자 정의 인터페이스 예시

부록 C. 미결정 및 협의 필요 항목

| 번호 | 항목 | 관련 장 |
| --- | --- | --- |
| TBD-A01 | 4장 계층 구조도 확정 | 4장 |
| TBD-A02 | 노드 분담 세부 확정 | 6·7장 |
| TBD-A03 | cmd_vel 우선순위 규칙 확정 | 9장 |
| TBD-A04 | 영상 데이터 보존 기간·비식별화 정책 | 13장 |
| TBD-A05 | 실행 그룹·배포 구조 | 14장 |