yeyu 팀

자율주행 사전검증 로봇

사용자 요구사항 명세서

Autonomous Waypoint Mission Robot

User Requirements Specification

| 문서명 | 자율주행 사전검증 로봇 사용자 요구사항 명세서 | 문서 ID | YEYU-URS-DWM-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 자율주행 사전검증 로봇 | 버전 | 3.0 |
| 작성 기관 | yeyu 팀 | 문서 상태 | 제정 |
| 작성일 | 2026-08-24 | 보안 등급 | 일반 |
| 작성 | yeyu 팀 | 검토 | ______________ |
| 승인 | ______________ | 배포 대상 | 자율주행 엔지니어, 카메라비전 엔지니어 |
| 비고 | 본 문서는 사용자 요구사항 기준선(Baseline) 수립을 위한 명세서이다. |  |  |

문서 관리

| 문서명 | 자율주행 사전검증 로봇 사용자 요구사항 명세서 | 문서 ID | YEYU-URS-DWM-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 자율주행 사전검증 로봇 | 버전 | 3.0 |
| 작성 기관 | yeyu 팀 | 문서 상태 | 초안 |
| 작성일 | 2026-08-24 | 보안 등급 | 일반 |
| 작성 | yeyu 팀 | 검토 | ______________ |
| 승인 | ______________ | 배포 대상 | 자율주행 엔지니어, 카메라비전 엔지니어 |
| 비고 | 본 문서는 사용자 요구사항 기준선(Baseline) 수립을 위한 명세서이다. |  |  |

개정 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경 내용 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-07-21 | 강유나, 김예은 | 사용자 요구사항 최초 제정 |  |
| 2.0 | 2026-07-22 | 강유나 | 7색 LED 점등 내용 추가 |  |
| 3.0 | 2026-08-24 | yeyu 팀 | 사용자 요구사항 최초 제정 |  |

승인

| 구분 | 성명 | 서명 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 |  |  |  |

문서 구성

1. 문서 개요

2. 시스템 및 운영 개요

3. 요구사항 관리 기준

4. 사용자 요구사항 요약

5. 사용자 요구사항 상세

6. 인수 시험 추적표

7. 전제사항 및 확정 필요 항목

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 yeyu 팀이 개발하는 자율주행 사전검증 로봇에 대해 사용자가 기대하는 기능, 운용 상황, 우선순위 및 인수 조건을 명확히 정의하는 것을 목적으로 한다. 본 문서의 요구사항은 시스템 설계, 구현, 통합 시험 및 사용자 인수 시험의 기준으로 사용한다.

1.2 적용 범위

적용 범위는 웨이포인트 순차 자율주행, 크랭크·S자 코스 라인트레이싱, 신호등 인식 및 대기, 가속구간 표지판 인식 및 속도 준수, ArUco 마커 기반 주차, 장애물 감지 및 회피, 비상정지, 실시간 원격 모니터링, 구간별 재시험, 통신 두절 시 안전 복귀, 상태 표시 LED 및 음성 안내 기능이다.

1.3 대상 독자

- 로봇 시스템 설계·개발 담당자

- 자율주행 엔지니어

- 카메라비전 엔지니어

1.4 용어 및 약어

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| UR | User Requirement, 사용자 요구사항 |
| 인수 조건 | 요구사항 충족 여부를 운영자·심사위원이 판정할 수 있는 기준 |
| 구간(Stage) | 크랭크, S자, 신호대기, 가속구간, 주차 등 개별 임무 단위 |
| 웨이포인트(wp) | Nav2 기반 자율주행 시 로봇이 순서대로 이동하는 목표 지점 |
| ArUco 마커 | 주차 시 위치·자세 정렬 기준으로 사용하는 시각 마커 |
| 대시보드 | 운영자가 로봇 상태를 확인하고 재시험·비상정지를 명령하는 원격 화면 |

2. 시스템 및 운영 개요

2.1 시스템 개요

자율주행 사전검증 로봇은 사전에 등록된 웨이포인트를 Nav2 기반으로 순서대로 이동하며, 이동 경로 중간에 배치된 임무 구간(크랭크 코스, S자 코스, 신호대기, 가속구간, 주차)을 순서대로 수행한다. 주행 중 전방 장애물을 감지하면 정지 후 재개하며, 통신이 두절되면 초기 시작 위치로 복귀한다. 운영자는 원격 대시보드에서 로봇의 실시간 상태를 확인하고, 필요 시 특정 구간의 재시험을 요청하거나 비상정지를 명령할 수 있다.

2.2 주요 사용자

| 사용자 | 주요 목적 | 주요 상호작용 |
| --- | --- | --- |
| 자율주행 엔지니어 | 자율주행 플랫폼의 물리적 이동·제어 성능 검증(경로 추종, 정지 반응성, 정밀 제어) | 시험 실행, 이동/정지/정렬 관련 시험 결과 확인, 관련 파라미터 조정 후 재시험 |
| 카메라 비전 엔지니어 | 인식 알고리즘의 판단 정확도 및 반응 속도 검증(신호/표지판/마커 인식) | 시험 실행, 인식 관련 시험 결과(오검출·지연시간) 확인, 인식 파라미터 조정 후 재시험 |

2.3 대표 운영 흐름

정상 주행

초기 위치 대기 → 웨이포인트 순차 이동 → 크랭크 코스 → 웨이포인트 이동 → S자 코스 → 웨이포인트 이동 → 신호대기 → 가속구간 → 주차 → 도착점 이동 → 결과 요약 안내

이상 상황 대응(장애물)

전방 장애물 감지 → 즉시 정지 및 경고 LED 점멸 → 대기 후 이전 목적지로 주행 재개

통신 이상 대응

Wifi 연결 끊김 감지 → 정지 및 음성 안내 → 초기 시작 위치로 자동 복귀

구간 재시험

운영자 재시험 요청 → 해당 구간 시작점으로 이동 → 구간 재수행 → 결과 판정 및 음성 안내 → 도착점으로 복귀

3. 요구사항 관리 기준

3.1 식별 및 우선순위

각 사용자 요구사항은 UR-001부터 UR-014까지 고유 식별자를 사용한다. 우선순위는 다음과 같이 적용한다.

| 우선순위 | 의미 | 적용 기준 |
| --- | --- | --- |
| 필수 | 반드시 구현 | 핵심 임무 수행 또는 안전 기능으로, 미충족 시 사용자 인수를 통과할 수 없음 |
| 권장 | 구현 권고 | 운용 편의성과 완성도를 높이는 기능으로, 구현 범위와 일정에 따라 단계 적용 가능 |

3.2 검증 원칙

- 요구사항별 인수 조건은 관찰 가능하고 반복 시험 가능한 형태로 검증한다.

- 기능 시험 결과와 함께 상태 로그, 이벤트 로그, 주행 영상 또는 결과 보고서를 증적 자료로 보관한다.

- 정량 기준이 미정인 항목은 본 문서 7장의 확정 필요 항목을 먼저 합의한 후 시험 절차서에 반영한다.

4. 사용자 요구사항 요약

| ID | 요구사항 명칭 | 사용자 | 우선순위 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UR-001 | 초기 위치 대기 및 자동 출발 | 운영자 | 필수 | 기동 시연 및 상태 로그 검사 |
| UR-002 | 웨이포인트 순차 자율주행 | 운영자 | 필수 | 경로 주행 시험 및 웨이포인트 도착 로그 검사 |
| UR-003 | 크랭크 코스 라인트레이싱 | 운영자 | 필수 | 라인트레이싱 주행 시험 및 구간 결과 로그 검사 |
| UR-004 | S자 코스 라인트레이싱 | 운영자 | 필수 | S자 주행 시험 및 구간 결과 로그 검사 |
| UR-005 | 신호등 인식 및 대기 | 운영자 | 필수 | 신호 모의 시험 및 인식·재출발 로그 검사 |
| UR-006 | 가속구간 표지판 인식 및 속도 준수 | 운영자 | 필수 | 가속구간 모의 시험 및 속도 로그 검사 |
| UR-007 | ArUco 마커 기반 주차 | 운영자 | 필수 | 주차 반복 시험 및 오차 측정 로그 검사 |
| UR-008 | 장애물 감지 및 회피 정지 | 운영자 | 필수 | 장애물 모의 시험 및 정지·재개 로그 검사 |
| UR-009 | 비상정지 | 운영자 | 필수 | 비상정지 기능 시험 및 정지 응답시간 측정 |
| UR-010 | 실시간 원격 모니터링 | 운영자 | 필수 | 원격 접속 시험 및 표시 정보 대조 |
| UR-011 | 특정 구간 재시험 | 운영자 | 권장 | 구간별 재시험 요청 시험 및 결과 판정 로그 검사 |
| UR-012 | 구간별 결과 요약 및 안내 | 운영자, 지도교수/심사위원 | 필수 | 전체 코스 완주 시험 및 결과 요약 음성·로그 검사 |
| UR-013 | 통신 두절 시 안전 복귀 | 운영자 | 권장 | Wifi 단절 모의 시험 및 복귀 동작 로그 검사 |
| UR-014 | 상태 표시 LED 및 음성 안내 | 운영자, 지도교수/심사위원 | 권장 | 구간별 LED 점등 시연 및 음성 안내 청취 확인 |

5. 사용자 요구사항 상세

아래 상세 요구사항은 프로젝트 저장소(yeyu_ws)의 driving_waypoint_node 등 실제 구현 코드를 기준으로 정리하였으며, 검증 방법과 관련 운용 모드를 문서 형식에 맞게 보완하였다.

5.1 UR-001 초기 위치 대기 및 자동 출발

| 요구사항 ID | UR-001 | 우선순위 | 필수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 초기 위치 대기 및 자동 출발 |  |  |
| 사용자 | 카메라 비전 엔지니어, 자율주행 엔지니어 |  |  |
| 관련 운용 모드 | 대기·시작 모드 (NAV_TO_START) |  |  |
| 요구사항 내용 | 로봇은 전원 인가 후 초기 위치에서 대기하며, 시작 조건이 충족되면 별도의 수동 조작 없이 첫 웨이포인트를 향해 자동으로 출발해야 한다. |  |  |
| 필요 이유 | 시험·대회 시작 시점을 일관되게 재현하고, 팀원의 수동 개입 없이 코스를 시작하기 위해 필요하다. |  |  |
| 인수 조건 | 시작 조건이 충족되면 첫 웨이포인트로 향하는 주행 명령이 자동으로 발행된다. |  |  |
| 검증 방법 | 기동 시연 및 상태 로그 검사 |  |  |

5.2 UR-002 웨이포인트 순차 자율주행

| 요구사항 ID | UR-002 | 우선순위 | 필수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 웨이포인트 순차 자율주행 |  |  |
| 사용자 | 자율주행 엔지니어 |  |  |
| 관련 운용 모드 | 웨이포인트 주행 모드 |  |  |
| 요구사항 내용 | 로봇은 사전에 등록된 웨이포인트를 Nav2 기반으로 순서대로 이동해야 하며, 경로 탐색에 실패하면 재시도해야 한다. |  |  |
| 필요 이유 | 크랭크·S자·신호대기·가속구간·주차 등 각 임무 구간의 진입 지점까지 정확히 도달하기 위해 필요하다. |  |  |
| 인수 조건 | 각 웨이포인트에 순서대로 도착하며, 경로 탐색 실패(ABORTED) 시 재시도하고 3회 연속 실패하면 음성으로 안내된다. |  |  |
| 검증 방법 | 경로 주행 시험 및 웨이포인트 도착 로그 검사 |  |  |

5.3 UR-003 크랭크 코스 라인트레이싱

| 요구사항 ID | UR-003 | 우선순위 | 필수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 크랭크 코스 라인트레이싱 |  |  |
| 사용자 | 자율주행 엔지니어 |  |  |
| 관련 운용 모드 | 크랭크 코스 모드 |  |  |
| 요구사항 내용 | 로봇은 IR 센서를 이용해 크랭크 형태의 경로를 따라 주행하고, 필요한 지점에서 지정된 각도만큼 회전해야 한다. |  |  |
| 필요 이유 | 좁고 꺾인 구간에서 궤도를 이탈하지 않고 정확히 통과하는 주행 성능을 검증하기 위해 필요하다. |  |  |
| 인수 조건 | 로봇이 라인을 이탈하지 않고 크랭크 코스 도착 지점까지 도달하며, 라인 미검출이 일정 시간 이상 지속되면 실패로 판정되어 다음 구간으로 자동 진행한다. |  |  |
| 검증 방법 | 라인트레이싱 주행 시험 및 구간 결과 로그 검사 |  |  |

5.4 UR-004 S자 코스 라인트레이싱

| 요구사항 ID | UR-004 | 우선순위 | 필수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 | S자 코스 라인트레이싱 |  |  |
| 사용자 | 카메라 비전 엔지니어 , 자율주행 엔지니어 |  |  |
| 관련 운용 모드 | S자 코스 모드 |  |  |
| 요구사항 내용 | 로봇은 카메라 영상에서 검출한 바닥 라인의 중심 오프셋을 기반으로 조향과 속도를 동시에 제어하여 S자 형태의 경로를 통과해야 한다. |  |  |
| 필요 이유 | 연속된 곡선 구간에서의 실시간 인지·조향 성능을 검증하기 위해 필요하다. |  |  |
| 인수 조건 | 로봇이 S자 코스 도착 허용 오차 이내에 도달하며, 라인 미검출이 제한 시간 이상 지속되면 실패로 판정되어 다음 구간으로 자동 진행한다. |  |  |
| 검증 방법 | S자 주행 시험 및 구간 결과 로그 검사 |  |  |

5.5 UR-005 신호등 인식 및 대기

| 요구사항 ID | UR-005 | 우선순위 | 필수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 신호등 인식 및 대기 |  |  |
| 사용자 | 카메라 비전 엔지니어 |  |  |
| 관련 운용 모드 | 신호대기 모드 |  |  |
| 요구사항 내용 | 로봇은 신호대기 지점에서 카메라로 신호등 색상을 인식하고, 초록색 신호가 연속으로 인식되면 다음 구간으로 재출발해야 한다. |  |  |
| 필요 이유 | 실제 교차로의 신호 준수 상황을 재현하여 인지·판단 능력을 검증하기 위해 필요하다. |  |  |
| 인수 조건 | 초록색 신호가 3프레임 연속 인식되면 통과로 판정하여 재출발하고, 제한시간 이내에 인식되지 않으면 실패로 판정하고 다음 구간으로 자동 진행한다. |  |  |
| 검증 방법 | 신호 모의 시험 및 인식·재출발 로그 검사 |  |  |

5.6 UR-006 가속구간 표지판 인식 및 속도 준수

| 요구사항 ID | UR-006 | 우선순위 | 필수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 가속구간 표지판 인식 및 속도 준수 |  |  |
| 사용자 | 카메라 비전 엔지니어, 자율주행 엔지니어 |  |  |
| 관련 운용 모드 | 가속구간 모드 |  |  |
| 요구사항 내용 | 로봇은 파란색 가속표지판을 인식하면 지정된 목표 속도 이상으로 일정 시간 이상 주행해야 한다. |  |  |
| 필요 이유 | 표지판 인지에 따른 속도 변화 대응 능력을 검증하기 위해 필요하다. |  |  |
| 인수 조건 | 파란색 표지판이 3프레임 연속 인식되면 목표 속도 이상을 제한시간 이상 유지해야 통과로 판정하며, 유지하지 못하면 실패로 판정하고 다음 구간으로 자동 진행한다. |  |  |
| 검증 방법 | 가속구간 모의 시험 및 속도 로그 검사 |  |  |

5.7 UR-007 ArUco 마커 기반 주차

| 요구사항 ID | UR-007 | 우선순위 | 필수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 | ArUco 마커 기반 주차 |  |  |
| 사용자 | 카메라 비전 엔지니어 , 자율주행 엔지니어 |  |  |
| 관련 운용 모드 | 주차 모드 |  |  |
| 요구사항 내용 | 로봇은 ArUco 마커를 탐색·추적하여 지정된 위치에 좌우 오차와 거리 오차 이내로 주차해야 하며, 마커를 놓치면 후진 후 재탐색해야 한다. |  |  |
| 필요 이유 | 정밀한 위치·자세 정렬 능력을 검증하기 위해 필요하다. |  |  |
| 인수 조건 | 최종 정차 시 좌우 오차와 정차 거리 오차가 설정된 허용범위 이내여야 통과로 판정하며, 최대 3회 재탐색 후에도 정렬에 실패하면 실패로 판정하고 다음 구간으로 자동 진행한다. |  |  |
| 검증 방법 | 주차 반복 시험 및 오차 측정 로그 검사 |  |  |

5.8 UR-008 장애물 감지 및 회피 정지

| 요구사항 ID | UR-008 | 우선순위 | 필수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 장애물 감지 및 회피 정지 |  |  |
| 사용자 | 자율주행 엔지니어 |  |  |
| 관련 운용 모드 | 전 구간 공통 (주행 중) |  |  |
| 요구사항 내용 | 로봇은 초음파 센서로 전방 장애물을 감지하면 즉시 정지하고 경고 LED를 점멸한 뒤, 일정 시간 후 정지 전 목적지로 주행을 재개해야 한다. |  |  |
| 필요 이유 | 예기치 못한 장애물로 인한 충돌을 방지하기 위해 필요하다. |  |  |
| 인수 조건 | 전방 장애물이 설정 거리 이내로 감지되면 즉시 정지 명령이 발행되고 경고 LED가 점멸하며, 일정 시간 경과 후 정지 전 목적지로 주행이 자동 재개된다. |  |  |
| 검증 방법 | 장애물 모의 시험 및 정지·재개 로그 검사 |  |  |

5.9 UR-009 비상정지

| 요구사항 ID | UR-009 | 우선순위 | 필수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 비상정지 |  |  |
| 사용자 | 자율주행 엔지니어, 카메라 비전 엔지니어 |  |  |
| 관련 운용 모드 | 전 구간 공통 |  |  |
| 요구사항 내용 | 운영자가 비상정지를 요청하면 로봇은 즉시 모든 이동을 멈추고 진행 중인 주행 목표를 취소해야 한다. |  |  |
| 필요 이유 | 위험 상황 발생 시 로봇을 안전하게 정지시키기 위해 필요하다. |  |  |
| 인수 조건 | 비상정지 요청 후 즉시 정지 명령이 반복 발행되고 진행 중인 주행 목표가 취소되며, 비상정지 사실이 음성으로 안내된다. |  |  |
| 검증 방법 | 비상정지 기능 시험 및 정지 응답시간 측정 |  |  |

5.10 UR-010 실시간 원격 모니터링

| 요구사항 ID | UR-010 | 우선순위 | 필수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 실시간 원격 모니터링 |  |  |
| 사용자 | 자율주행 엔지니어, 카메라 비전 엔지니어 |  |  |
| 관련 운용 모드 | 원격 모니터링 모드 |  |  |
| 요구사항 내용 | 운영자는 대시보드를 통해 로봇의 현재 위치, 배터리 상태, 카메라 영상과 각 구간의 진행 상태를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다. |  |  |
| 필요 이유 | 현장에 있지 않아도 로봇의 운용 상태를 파악하고 이상 발생 시 신속히 대응하기 위해 필요하다. |  |  |
| 인수 조건 | 대시보드 화면에 현재 위치, 배터리 잔량, 카메라 영상과 각 구간(크랭크·S자·신호대기·가속구간·주차)의 상태가 표시되고 값이 갱신된다. |  |  |
| 검증 방법 | 원격 접속 시험 및 표시 정보 대조 |  |  |

5.11 UR-011 특정 구간 재시험

| 요구사항 ID | UR-011 | 우선순위 | 권장 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 특정 구간 재시험 |  |  |
| 사용자 | 카메라 비전 엔지니어, 자율주행 엔지니어 |  |  |
| 관련 운용 모드 | 재시험 모드 |  |  |
| 요구사항 내용 | 운영자는 대시보드에서 특정 구간을 선택해 재시험을 요청할 수 있어야 하며, 로봇은 해당 구간의 시작점으로 이동해 재수행해야 한다. |  |  |
| 필요 이유 | 특정 구간에서만 재평가가 필요한 경우 전체 코스를 반복하지 않고 효율적으로 재시험하기 위해 필요하다. |  |  |
| 인수 조건 | 재시험 요청 시 로봇이 해당 구간의 시작 웨이포인트로 이동해 구간을 재수행하고, 완료 후 결과가 대시보드와 음성으로 안내되며 도착점으로 복귀한다. 이미 재시험이 진행 중이거나 비상정지 상태이면 요청은 거부된다. |  |  |
| 검증 방법 | 구간별 재시험 요청 시험 및 결과 판정 로그 검사 |  |  |

5.12 UR-012 구간별 결과 요약 및 안내

| 요구사항 ID | UR-012 | 우선순위 | 필수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 구간별 결과 요약 및 안내 |  |  |
| 사용자 | 카메라 비전 엔지니어, 자율주행 엔지니어 |  |  |
| 관련 운용 모드 | 결과 요약 모드 |  |  |
| 요구사항 내용 | 로봇은 전체 코스 종료 시 각 구간의 통과·실패 결과를 요약하여 안내해야 한다. |  |  |
| 필요 이유 | 사용자가 임무 수행 결과를 즉시 확인할 수 있도록 하기 위해 필요하다. |  |  |
| 인수 조건 | 코스 종료 시 각 구간(웨이포인트 주행, 크랭크, S자, 신호대기, 가속구간, 주차)의 결과가 집계되어 음성으로 안내되고, 실패한 구간이 있으면 해당 구간명이 함께 안내된다. |  |  |
| 검증 방법 | 전체 코스 완주 시험 및 결과 요약 음성·로그 검사 |  |  |

5.13 UR-013 통신 두절 시 안전 복귀

| 요구사항 ID | UR-013 | 우선순위 | 권장 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 통신 두절 시 안전 복귀 |  |  |
| 사용자 | 자율주행 엔지니어, 카메라 비전 엔지니어 |  |  |
| 관련 운용 모드 | 전 구간 공통 |  |  |
| 요구사항 내용 | 로봇은 Wifi 연결이 끊기면 현재 이동을 멈추고 초기 시작 위치로 복귀해야 한다. |  |  |
| 필요 이유 | 원격 제어·모니터링이 불가능한 상태에서 로봇이 임의로 주행을 지속하는 것을 방지하기 위해 필요하다. |  |  |
| 인수 조건 | Wifi 연결 끊김이 감지되면 정지 명령과 음성 안내가 발생하고, 초기 시작 위치로 이동하는 주행 명령이 자동으로 발행된다. |  |  |
| 검증 방법 | Wifi 단절 모의 시험 및 복귀 동작 로그 검사 |  |  |

5.14 UR-014 상태 표시 LED 및 음성 안내

| 요구사항 ID | UR-014 | 우선순위 | 권장 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 상태 표시 LED 및 음성 안내 |  |  |
| 사용자 | 자율주행 엔지니어, 카메라 비전 엔지니어 |  |  |
| 관련 운용 모드 | 전 구간 공통 |  |  |
| 요구사항 내용 | 로봇은 현재 수행 중인 구간에 따라 지정된 색상의 LED를 점등하고, 주요 이벤트 발생 시 음성(TTS)으로 안내해야 한다. |  |  |
| 필요 이유 | 로봇에 별도로 접근하지 않고도 현재 상태를 시각·청각적으로 즉시 파악할 수 있도록 하기 위해 필요하다. |  |  |
| 인수 조건 | 크랭크·S자·신호대기·가속구간·주차·도착 등 각 구간 진입 시 지정된 색상의 LED가 점등되고, 구간의 시작·완료·실패 등 주요 이벤트 발생 시 해당 내용의 음성 안내가 출력된다. |  |  |
| 검증 방법 | 구간별 LED 점등 시연 및 음성 안내 청취 확인 |  |  |

6. 인수 시험 추적표

본 표는 사용자 요구사항과 인수 시험 시나리오의 기본 연결 관계를 정의한다. 상세 시험 절차, 입력 데이터, 측정 장비 및 판정 기준은 별도 사용자 인수 시험서(UAT)에 기술한다.

- 시험 결과는 통과·실패·조건부 통과로 판정하고 증적 자료의 저장 위치를 함께 기록한다.

- 재시험이 필요한 경우 결함 번호와 조치 결과를 요구사항 ID에 연결한다.

| ID | 인수 시험 시나리오 | 기대 결과 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR-001 | 전원 인가 후 시작 조건을 충족시켜 자동 출발 여부를 확인한다. | 시작 조건 충족 시 첫 웨이포인트로 향하는 주행 명령이 자동 발행된다. | 기동 시연 및 상태 로그 검사 |
| UR-002 | 전체 웨이포인트를 순서대로 주행시키고, 경로 탐색 실패 상황을 모의한다. | 웨이포인트에 순서대로 도착하며, 3회 연속 실패 시 비상정지로 전환된다. | 경로 주행 시험 및 웨이포인트 도착 로그 검사 |
| UR-003 | 크랭크 코스 진입 후 라인트레이싱 및 회전 동작을 확인한다. | 라인 이탈 없이 크랭크 도착 지점에 도달하거나, 미검출 지속 시 실패로 판정되어 다음 구간으로 진행한다. | 라인트레이싱 주행 시험 및 구간 결과 로그 검사 |
| UR-004 | S자 코스 진입 후 오프셋 기반 조향 동작과 도착 판정을 확인한다. | S자 도착 허용 오차 이내에 도달하거나, 제한 시간 초과 시 실패로 판정되어 다음 구간으로 진행한다. | S자 주행 시험 및 구간 결과 로그 검사 |
| UR-005 | 신호대기 지점에서 초록·비초록 신호를 순차로 노출한다. | 초록 신호 3프레임 연속 인식 시 재출발하고, 5초 초과 시 실패로 판정되어 다음 구간으로 진행한다. | 신호 모의 시험 및 인식·재출발 로그 검사 |
| UR-006 | 가속구간 진입 전 파란색 표지판을 노출하고 속도 유지를 확인한다. | 목표 속도 이상을 0.5초 이상 유지하면 통과로 판정한다. | 가속구간 모의 시험 및 속도 로그 검사 |
| UR-007 | 주차 지점에서 ArUco 마커 탐색부터 최종 정렬까지 수행한다. | 좌우·거리 오차가 허용범위 이내면 통과, 3회 재탐색 후에도 실패하면 다음 구간으로 진행한다. | 주차 반복 시험 및 오차 측정 로그 검사 |
| UR-008 | 주행 중 전방에 장애물을 모의로 배치한다. | 즉시 정지 및 LED 점멸 후, 일정 시간 뒤 이전 목적지로 재개된다. | 장애물 모의 시험 및 정지·재개 로그 검사 |
| UR-009 | 임의의 주행 상태에서 비상정지를 요청한다. | 즉시 정지 명령이 발행되고 진행 중인 주행 목표가 취소된다. | 비상정지 기능 시험 및 정지 응답시간 측정 |
| UR-010 | 대시보드에 접속하여 실시간 표시 정보를 로봇 실제 상태와 대조한다. | 위치·배터리·카메라 영상·구간 상태가 대시보드에 정확히 표시된다. | 원격 접속 시험 및 표시 정보 대조 |
| UR-011 | 임의의 구간을 지정해 재시험을 요청한다. | 해당 구간 시작점으로 이동해 재수행하고, 결과 안내 후 도착점으로 복귀한다. | 구간별 재시험 요청 시험 및 결과 판정 로그 검사 |
| UR-012 | 전체 코스를 완주시키고 결과 요약 안내를 확인한다. | 각 구간의 통과·실패 결과가 집계되어 음성으로 안내된다. | 전체 코스 완주 시험 및 결과 요약 음성·로그 검사 |
| UR-013 | 주행 중 Wifi 연결을 임의로 차단한다. | 정지 및 음성 안내 후 초기 시작 위치로 이동하는 명령이 발행된다. | Wifi 단절 모의 시험 및 복귀 동작 로그 검사 |
| UR-014 | 각 구간에 순차로 진입시켜 LED 색상과 음성 안내를 확인한다. | 구간별로 지정된 LED 색상이 점등되고 주요 이벤트에 음성 안내가 출력된다. | 구간별 LED 점등 시연 및 음성 안내 청취 확인 |

7. 전제사항 및 확정 필요 항목

7.1 초안 수립 전제사항

다음 항목은 사용자 요구사항을 시험 가능한 형태로 구체화하기 위한 전제사항이며, 상세 설계 착수 전 운영 정책과 함께 확정해야 한다.

- 전체 주행 지도는 Cartographer 기반 SLAM으로 사전에 작성하고, AMCL 기반 로컬라이제이션이 완료된 상태를 전제로 한다.

- 크랭크·S자 코스, 신호대기, 가속구간, 주차 지점의 위치는 운영자가 웨이포인트 파일에 사전 등록한다.

- 신호등 색상판, 가속표지판, ArUco 마커는 사전에 설치하여야 한다.

- 원격 모니터링·제어 및 재시험 요청 기능에는 로봇과 대시보드 간 안정적인 Wifi 네트워크가 제공된다.

- 초음파 장애물 감지는 근접 충돌을 방지하기 위한 보조 기능이며, 정밀한 경로 재계획 기반 회피를 대체하지 않는다.

- 자율주행 구역은 사전 지도 작성과 바닥 재질·조명 조건이 라인트레이싱 및 색상 인식에 적합한 실내 공간으로 한정한다.

7.2 확정 필요 항목(TBD)

| 번호 | 항목 | 확정 내용 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| TBD-01 | 라인 미검출 판정 기준 | 크랭크·S자 코스에서 라인 미검출로 실패 판정하기까지의 연속 프레임 수 및 제한 시간 최종값 | 개발 |
| TBD-02 | 주차 최종 정렬 허용오차 | 좌우 오차, 거리 오차 및 재탐색 최대 횟수 확정 | 개발/시험 |
| TBD-03 | 가속구간 속도 기준 | 목표 속도, 최소 유지 시간 및 순간 미달 허용 시간 확정 | 개발 |
| TBD-04 | 장애물 정지·재개 기준 | 정지 판정 거리 및 정지 후 재개까지의 대기 시간 확정 | 개발/안전 |
| TBD-05 | Wifi 재연결 실패 정책 | 재연결 재시도 방식과 지속 실패 시 최종 동작(완전 정지 등) 확정 | 개발 |
| TBD-06 | 색상 인식 조명 조건 | 신호등·가속표지판 색상 인식이 보장되는 조명·거리 조건 확정 | 개발 |
| TBD-07 | 재시험 운영 기준 | 구간별 재시험 허용 횟수 및 전체 시험 제한 시간 확정 | 운영 |
| TBD-08 | 결과 보고 형식 | 구간별 결과 기록의 저장 형식 및 보관 방식 확정 | 개발/운영 |

7.3 변경 관리

- 요구사항의 추가·삭제·수정은 변경 사유, 영향 범위, 검증 기준을 기록하고 검토·승인을 거친다.

- 승인된 변경은 문서 버전과 개정 이력에 반영하고 관련 설계 코드, 시험 절차 및 운영 문서와 동기화한다.

- 필수 요구사항의 변경은 사용자 인수 기준선에 직접 영향을 주므로 팀 내 검토 및 승인을 받아야 한다.