yeyu 팀

자율주행 사전검증 로봇

시스템 아키텍처 및 소프트웨어 설계서

Autonomous Waypoint Mission Robot

System Architecture and Software Design Specification

| 문서명 | 자율주행 사전검증 로봇 시스템 아키텍처 및 소프트웨어 설계서 | 문서 번호 | YEYU-SAD-DWM-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 영문명 | Autonomous Waypoint Mission Robot System Architecture and Software Design Specification | 버전 | 3.0 |
| 프로젝트명 | 자율주행 사전검증 로봇 | 문서 상태 | 제정 |
| 작성 기관 | yeyu 팀 | 작성일 | 2026-08-24 |
| 기준 문서 | YEYU-URS-DWM-001 YEYU-SRS-DWM-001 | 보안 등급 | 일반 |
| 적용 단계 | 상세설계 · 구현 · 통합시험 · 인수 | 배포 대상 | 자율주행 엔지니어, 카메라비전 엔지니어 |

문서 관리 Document Control

문서 정보

| 문서명 | 자율주행 사전검증 로봇 시스템 아키텍처 및 소프트웨어 설계서 | 문서 번호 | YEYU-SAD-DWM-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 영문명 | Autonomous Waypoint Mission Robot System Architecture and Software Design Specification | 버전 | 3.0 |
| 프로젝트명 | 자율주행 사전검증 로봇 | 문서 상태 | 제정 |
| 작성 기관 | yeyu 팀 | 작성일 | 2026-08-24 |
| 기준 문서 | YEYU-URS-DWM-001 YEYU-SRS-DWM-001 | 보안 등급 | 일반 |
| 적용 단계 | 상세설계 · 구현 · 통합시험 · 인수 | 배포 대상 | 자율주행 엔지니어, 카메라비전 엔지니어 |

개정 이력

| 버전 | 일자 | 변경 내용 | 승인 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-07-22 | 최초 제정 | 검토 예정 |
| 2.0 | 2026-07-22 | LED 점등 기능 추가 | 검토 예정 |
| 3.0 | 2026-08-24 | 구현 후 수정 | 검토 예정 |

검토 및 승인

| 구분 | 성명/부서 | 서명 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 | yeyu 팀 |  | 2026-08-24 |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 |  |  |  |

문서 해석 기준

| 적용 원칙 | 본 문서의 "해야 한다"는 구현에서 반드시 만족해야 하는 항목을 의미한다. "권장한다"는 일정·환경에 따라 단계 적용할 수 있으나 적용 여부를 검토 기록으로 남긴다. |
| --- | --- |

목차 Table of Contents

1. 문서 개요

2. 시스템 개요 및 설계 목표

3. 운용 환경·제약·전제조건

4. 전체 시스템 아키텍처

5. 하드웨어 설계

6. 소프트웨어 아키텍처

7. ROS 2 노드 상세 설계

8. ROS 2 인터페이스 설계

9. 좌표계·상태 머신·속도 중재

10. 주요 동작 시나리오

11. 데이터 흐름 및 결과 보고 설계

12. 안전·오류 복구 설계

13. 배포·패키지·설정 설계

14. 검증·인수 및 추적성

부록 A. 설정 파일 예시

부록 B. 사용자 정의 인터페이스 예시

부록 C. 미결정 및 협의 필요 항목

1. 문서 개요 Document Overview

1.1 목적

본 문서는 yeyu 팀이 개발하는 TurtleBot3 Burger 기반 자율주행 사전검증 로봇에 대해 시스템 아키텍처, 하드웨어 구성, ROS 2 소프트웨어 구조, 노드 책임, 인터페이스, 상태 머신, 데이터 흐름, 안전 및 배포 설계를 정의한다. 본 설계서는 상위 문서인 YEYU-URS-DWM-001(사용자 요구사항 명세서)과 YEYU-SRS-DWM-001(시스템 요구사항 명세서)을 구현 구조 수준으로 구체화하며, 구현·통합·시험·인수 단계에서 공통 기준으로 사용한다.

1.2 적용 범위

- 웨이포인트 기반 Nav2 자율주행 및 경로 재시도

- 크랭크·S자 코스 라인트레이싱 (IR 센서 및 카메라 기반)

- 신호등 색상 인식 및 대기, 가속구간 표지판 인식 및 속도 제어

- ArUco 마커 기반 주차

- 초음파 장애물 감지 및 회피, 비상정지

- 원격 상태 모니터링(대시보드), 구간별 재시험 및 결과 안내

- 통신 두절 시 안전 복귀, 상태 표시 LED 및 음성 안내

  - 제외 범위

- 실외 주행 및 법정 계량·안전 인증 시험

- 사진·영상 등 증거 자료의 영구 저장 및 보고서 파일 생성

- 사용자 인증 및 역할 기반 접근권한 분리

1.4 대상 독자

- 자율주행 엔지니어

- 카메라비전 엔지니어

- 로봇 하드웨어·펌웨어 개발자

- 원격 대시보드 개발자

- 통합·검증 시험 담당자

1.5 관련 문서

| 문서 ID | 문서명 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| YEYU-URS-DWM-001 | 자율주행 사전검증 로봇 사용자 요구사항 명세서 | 사용자 관점 기능·인수 기준 |
| YEYU-SRS-DWM-001 | 자율주행 사전검증 로봇 시스템 요구사항 명세서 | 시스템 요구사항·검증 기준 |
| YEYU-SAD-DWM-001 | 본 시스템 아키텍처 및 소프트웨어 설계서 | 요구사항 구현 구조·상세 설계 |
| yeyu_ws (GitHub) | 소스코드 저장소 | 실제 구현 코드, 파라미터, 메시지·서비스 정의 |

1.6 용어 및 약어

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| ROS 2 | 로봇 소프트웨어 노드 간 통신을 위한 미들웨어 및 실행 프레임워크 (본 프로젝트는 ROS 2 Humble 사용) |
| Nav2 | ROS 2 기반 경로 계획, 경로 추종 및 복구 기능 묶음 |
| Cartographer | LiDAR·오도메트리 기반 SLAM으로 지도를 작성하는 프레임워크 |
| AMCL | 저장된 지도를 기준으로 로봇의 현재 위치를 추정하는 확률적 위치추정 기법 |
| TF | map, odom, base_link 및 센서 좌표계 간 변환 관리 기능 |
| wp | Waypoint. 웨이포인트 설정 파일에 등록된 순차 이동 목표 지점 |
| 구간(Stage) | 크랭크, S자, 신호대기, 가속구간, 주차 등 개별 임무 단위 |
| UR/SR | 사용자 요구사항(User Requirement) / 시스템 요구사항(System Requirement) |

1.7 설계 식별 및 검증 코드

| 코드 | 의미 |
| --- | --- |
| ARCH-xxx | 아키텍처 설계 원칙 |
| SW-xxx | 소프트웨어 설계 규칙 |
| SW-ND-xxx | ROS 2 노드 설계 항목 |
| HW-xxx | 하드웨어 구성 항목 |
| SAF-xxx | 안전 설계 항목 |
| IF-xxx | 인터페이스 설계 항목 |
| 검증: D/T/I/A | D=검사, T=시험, I=통합시험, A=시연 |

2. 시스템 개요 및 설계 목표 System Overview and Design Goals

2.1 시스템 목적

자율주행 사전검증 로봇 시스템은 실내 시험 코스에서 자율주행 플랫폼의 이동·정지·정밀 제어 성능과 카메라 비전 기반 인식 알고리즘의 판단 정확도·반응 속도를 사전에 검증하는 것을 목적으로 한다. 로봇은 사전에 등록된 웨이포인트를 순서대로 자율주행하며, 이동 경로 중간에 배치된 임무 구간(크랭크, S자, 신호대기, 가속구간, 주차)을 순서대로 수행하고 구간별 결과를 판정한다. 운영자는 대시보드에서 로봇의 실시간 상태를 확인하고, 필요 시 특정 구간의 재시험을 요청하거나 비상정지를 명령할 수 있다.

2.2 주요 시스템 목표

1. 지정된 웨이포인트를 Nav2 기반으로 순서대로 자율주행한다.

2. 크랭크·S자 코스에서 라인을 이탈하지 않고 통과한다.

3. 신호등 색상과 가속표지판을 인식하고 그 결과에 따라 속도를 제어한다.

4. ArUco 마커를 기반으로 정밀하게 주차한다.

5. 전방 장애물을 감지하여 안전하게 정지하고 재개한다.

6. 비상정지 요청을 모든 이동 명령보다 우선하여 처리한다.

7. 운영자가 원격으로 로봇 상태를 모니터링하고 특정 구간을 재시험할 수 있게 한다.

8. 통신이 두절되면 초기 시작 위치로 안전하게 복귀한다.

9. 구간별 수행 결과를 판정하고 LED·음성으로 안내한다.

2.3 이해관계자와 역할

| 사용자/시스템 | 주요 역할 | 권한 범위 |
| --- | --- | --- |
| 자율주행 엔지니어 | 이동·정지·정렬 관련 시험 실행, 결과 확인, 관련 파라미터 조정 후 재시험 | 웨이포인트/Nav2/주행 파라미터 조정 |
| 카메라비전 엔지니어 | 인식 관련 시험 실행, 오검출·지연시간 확인, 인식 파라미터 조정 후 재시험 | 색상·라인·마커 인식 파라미터 조정 |
| driving_waypoint_node (시스템 자체) | 임무 승인·상태 전환·안전 판단을 단일 노드가 통합 수행 | 전체 이동·판정 권한 |

2.4 설계 원칙

| 설계 ID | 원칙 | 설계 내용 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCH-001 | 단일 임무제어 노드 | 웨이포인트 전환, 구간별 상태 머신, 판정, 재시험, 비상정지를 driving_waypoint_node 하나가 통합 관리한다. 시험 코스 1개·소규모 팀 구조에 맞춘 실용적 선택이며, 별도의 상태관리/안전관리 노드로 분리하지 않는다. | UR 전반 |
| ARCH-002 | 공통 이동 기반 | 구간 간 이동은 Nav2를 공통 이동 엔진으로 사용한다. | UR-001, 002 |
| SW-001 | 모드 기반 상태 관리 | self.mode(DrivingMode)가 모든 제어 루프의 진입 조건이며, 각 제어 루프는 자신의 모드가 아니면 즉시 반환한다. | UR-003~008 |
| SAF-001 | 비상정지 우선 검사 | is_estopped 플래그는 모든 제어 루프·콜백에서 최우선으로 검사하는 항목이며, 참이면 0속도를 발행하고 즉시 반환한다. | UR-009 |
| IF-001 | 표준 ROS 2 인터페이스 | 센서·상태·명령은 Topic/Service/Action으로 표준화한다. | SR-F 전반 |
| CONC-001 | 멀티스레드 동시성 관리 | MultiThreadedExecutor(4 threads)와 6개의 Lock(data_lock 등)으로 카메라 처리·제어 루프·서비스 콜백 간 동시성을 관리한다. | UR-003, 004, 007 |

3. 운용 환경·제약·전제조건 Operational Environment, Constraints and Assumptions

3.1 운용 공간

- 초기 대기 위치 (wp1)

- 크랭크 코스 구간

- S자 코스 구간

- 신호대기 지점

- 가속구간

- 주차 지점 (ArUco 마커)

- 최종 도착점

- 관리자 지정 웨이포인트 전 구간

3.2 물리 환경 조건

| 항목 | 설계 조건 | 검토/대응 |
| --- | --- | --- |
| 바닥 | 라인트레이싱이 가능한 저반사 바닥, 크랭크·S자 코스 라인 도색 필요 | 지도 작성 전 라인 인식 가능성 사전 확인 |
| 조명 | 신호등·가속표지판 색상 인식(HSV 기반)이 가능한 조도 확보 | 조명 조건은 SRS 부록 TBD-06으로 별도 확정 필요 |
| 회전 여유공간 | 크랭크 코스 회전 지점에서 제자리 회전이 가능한 폭 확보 | 코스 설계 시 회전 반경 반영 |
| 무선 통신 | 로봇-대시보드 간 Wifi 연결 품질에 의존 | 5초 주기 Wifi 폴링과 단절 시 안전 복귀 정책 적용 |

3.3 운용 제약

- TurtleBot3 Burger의 적재 공간과 연산 성능을 고려하여 기능을 구현한다.

- 현재 코드에는 사진·영상 등 증거 자료의 영구 저장 및 보고서 파일 생성 기능이 없으며, 결과는 로그와 음성 안내로만 제공된다.

- 현재 코드에는 사용자 인증·접근권한 분리 기능이 없으며, 시험용 로컬 네트워크 환경을 전제로 운용한다.

3.4 주요 전제조건

| 전제 ID | 전제조건 | 영향 | 확정 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASM-001 | 전체 주행 지도는 Cartographer 기반 SLAM으로 사전 작성되고, AMCL 위치추정이 완료된 상태를 전제로 한다. | 자율주행·구간 판정 전반 | 통합시험 전 |
| ASM-002 | 웨이포인트(wp1~wp11) 좌표는 waypoint4.yaml에 사전 등록되어 있다. | 웨이포인트 순차 이동 | 통합시험 전 |
| ASM-003 | 신호등 색상판, 가속표지판, ArUco 마커는 시험 규격에 맞게 사전 설치된다. | 인지·판정 정확도 | 코스 설치 전 |
| ASM-004 | 로봇과 대시보드는 동일 Wifi 네트워크로 연결된다. | 원격 모니터링·재시험·비상정지 | 설치 전 |
| ASM-005 | 비상정지 해제는 코드상 자동 로직이 없으며 노드 재기동 또는 운영자의 별도 조치로만 수행한다. | 안전 운용 | 운영 승인 전 |

4. 전체 시스템 아키텍처 Overall System Architecture

4.1 시스템 컨텍스트 및 계층 구조

시스템은 대시보드(운영자 PC, PyQt GUI), 응용 소프트웨어(driving_waypoint_node), ROS 2 미들웨어(Nav2/AMCL/Cartographer), 하드웨어(TurtleBot3 Burger + 센서 브릿지)의 계층으로 구성한다. 안전 관리는 별도 노드로 분리되어 있지 않으며, driving_waypoint_node 내부의 is_estopped 플래그와 /emergency_stop 서비스가 모든 제어 루프의 최우선 검사 항목으로 동작하여 최종 속도 출력과 이동 목표 취소를 직접 제어한다.

4.2 하드웨어 계층

하드웨어 계층은 이동, 센서 입력, 상태 표시, 통신, 전원을 담당한다. TurtleBot3 Burger 모바일 베이스, Dynamixel 모터, OpenCR, 휠 엔코더, 2D LiDAR를 기본으로 하며 RGB 카메라, IR 3센서(좌/중/우), 초음파 거리센서, RGB LED, USB 스피커, 온보드 컴퓨터, 무선 네트워크를 통합한다.

4.3 ROS 2 미들웨어 계층

| 통신 방식 | 적용 데이터 | 설계 기준 |
| --- | --- | --- |
| Topic | 센서 데이터, 주행 상태, 영상, 배터리 정보 | 발행 주기·QoS를 각 노드의 특성에 맞게 적용 |
| Service | 재시험 요청, 비상정지 요청, Nav2/costmap 파라미터 변경 | 짧은 처리와 명확한 성공/실패 응답 |
| Action | 웨이포인트 이동(navigate_to_pose) | 피드백·취소·결과를 Nav2 표준 인터페이스로 제공 |
| Parameter | 주차·크랭크·S자 제어 게인, 속도, 허용오차 등 | declare_parameter로 선언, 코드 내 상수와 혼용 |
| TF | map-odom-base_footprint-base_link-센서 좌표계 | 표준 TurtleBot3 URDF 기준 |

4.4 응용 소프트웨어 계층

- 웨이포인트 순차 이동 및 재시도

- 크랭크 코스 라인트레이싱

- S자 코스 라인트레이싱

- 신호등 색상 인식 및 대기

- 가속구간 표지판 인식 및 속도 제어

- ArUco 마커 기반 주차

- 장애물 감지 및 회피

- 비상정지

- 구간별 재시험

- 결과 판정 및 LED·음성 안내

- 원격 상태 발행

4.5 기능 아키텍처

자율주행 사전검증 로봇 ├── 이동·위치추정: 구동 / 오도메트리 / Cartographer 지도 / AMCL 위치추정 / Nav2 경로계획 ├── 크랭크 코스: IR 3센서 라인트레이싱 / IMU·오도메트리 yaw 회전 ├── S자 코스: 카메라 오프셋 기반 P제어(조향+속도) ├── 신호·표지판 인식: HSV 색상 픽셀 판정 / 프레임 연속 카운트 ├── 주차: ArUco 마커 탐지 / 사전접근·축정렬·최종접근 단계 제어 ├── 장애물 대응: 초음파 거리 감시 / 정지·LED점멸·재개 ├── 재시험·상태관리: RunPhase(MAIN/RETRY) / DrivingMode 상태 전이 ├── 안전: 비상정지 서비스 / is_estopped 최우선 검사 ├── 출력: RGB LED 상태표시 / TTS 음성 안내 └── 원격 관제: DrivingStatus 발행 / 대시보드 구독·명령 전달

4.6 핵심 설계 인터페이스

| 경계 | 주요 인터페이스 | 데이터 흐름 |
| --- | --- | --- |
| 대시보드 ↔ 응용 | Topic(/driving_status, /odom, /battery_state, 카메라 압축영상), Service(/start_retry, /emergency_stop) | 실시간 상태·영상 표시, 재시험·비상정지 명령 |
| 응용 ↔ ROS 2 | Topic, Service, Action, Parameter | 상태, 임무, 센서, 명령, 피드백 |
| ROS 2 ↔ 하드웨어 | TurtleBot3 드라이버, sensor_msgs, 직렬(Serial) 패킷 통신 | /cmd_vel, /odom, /scan, 카메라 영상, IR·초음파 센서값 |
| 안전 ↔ 모든 이동원 | is_estopped 플래그, pause_nav()/Nav2 목표 취소 | 0속도 강제, 진행 중인 주행 목표 취소 |

5. 하드웨어 설계 Hardware Design

| 설계 ID | 구성요소 | 선정/형태 | 주요 역할 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW-001 | 모바일 플랫폼 | TurtleBot3 Burger 차동구동 베이스 | 실내 이동·제자리 회전·표준 /cmd_vel | 필수 |
| HW-002 | 구동 모터 | 좌/우 Dynamixel 모터 | 속도·위치 제어 | 필수 |
| HW-003 | 하위 제어 | OpenCR | 모터 제어, 엔코더·IMU·배터리 처리, 온보드 컴퓨터 통신 | 필수 |
| HW-004 | 휠 엔코더 | 좌/우 회전량 측정 | 오도메트리(/odom) 산출 | 필수 |
| HW-005 | 2D LiDAR | 평면 거리 스캔 | Cartographer 지도 작성, AMCL 위치추정, Nav2 경로계획 | 필수 |
| HW-006 | RGB 카메라 | 전면 USB/ROS 2 지원 카메라 | 라인·신호·표지판·ArUco 마커 인식, 원격 영상 | 필수 |
| HW-007 | IR 3센서 | 좌/중/우 적외선 라인 센서 | 크랭크 코스 라인트레이싱 | 필수 |
| HW-008 | 초음파 거리센서 | 전방 근접 거리 측정 | 장애물 감지 및 정지 | 필수 |
| HW-009 | RGB LED | 상태 표시등 | 구간별 상태 색상 점등, 비상정지 점멸 | 필수 |
| HW-010 | USB 스피커 | 오디오 출력 장치 | TTS 음성 안내, 효과음 | 필수 |
| HW-011 | 온보드 컴퓨터 | Ubuntu/ROS 2 Humble 실행 보드 | 노드·Nav2·인지·통신 실행 | 필수 |
| HW-012 | 무선 네트워크 | Wifi 장치 | 상태·영상·재시험·비상정지 명령 전송 | 필수 |
| HW-013 | 배터리 | TurtleBot3 표준 배터리, 상태 모니터링 | 대시보드 배터리 잔량 표시 | 필수 |

5.1 모바일 로봇 플랫폼

기본 플랫폼은 TurtleBot3 Burger이며 좌우 바퀴 회전속도 차이를 이용하는 차동구동 방식이다. 기본 주행 속도는 0.13 m/s이며, 가속구간에서는 0.22 m/s로 전환한다. 정지 명령은 각 제어 루프가 _publish_cmd()를 통해 직접 발행하며, enable_motion 파라미터가 false이면 실제 구동은 차단된다.

5.2 모터와 OpenCR

OpenCR은 온보드 컴퓨터의 속도 명령을 좌우 모터 명령으로 변환하고 엔코더·IMU·배터리 상태를 수집한다. 응용 노드(driving_waypoint_node)는 표준 TurtleBot3 드라이버 인터페이스(/cmd_vel, /odom)를 사용하며 Dynamixel을 직접 제어하지 않는다.

5.3 휠 엔코더와 오도메트리

엔코더 기반 오도메트리(/odom)는 크랭크 코스 회전 제어의 yaw 기준으로 사용한다. 초기 구현에서는 AMCL 기반 yaw를 사용했으나 갱신 주기가 제어 주기(0.1초)보다 느려 오버슈트가 발생했으므로, on_odom 콜백에서 매 수신 시 current_yaw를 갱신하는 방식으로 변경되었다.

5.4 2D LiDAR

LiDAR는 /scan을 통해 주변 거리 정보를 제공하며 Cartographer 지도 작성, AMCL 위치추정, Nav2 전역·지역 경로 생성에 사용한다. 크랭크·S자 코스 자체의 라인트레이싱에는 사용하지 않으며, 해당 구간은 IR 센서와 카메라로 처리한다.

5.5 RGB 카메라

카메라는 크랭크/S자 코스 라인 검출, 신호등·가속표지판 색상 인식, ArUco 마커 탐지, 원격 모니터링에 공통으로 사용한다. 원본 압축 영상(/camera/image_raw/compressed)을 구독하여 상하좌우 반전(flip) 후 구간별 처리 함수(_process_signal, _process_speed_sign, _process_aruco, _detect_s_line_offset)에 전달한다. 디버그 영상은 parking_debug_image, s_course_debug_image로 별도 발행한다.

5.6 IR 3센서

좌/중/우 3개의 IR 라인 센서 값(sensor_bridge/ir_state)은 크랭크 코스 라인트레이싱에 사용한다. 라인 상태 조합에 따라 직진·조향·정지 판단을 수행하며, 값이 모두 라인을 벗어난 상태가 지속되면 라인 소실로 판정한다.

5.7 초음파 거리센서

전방 근접 거리(sensor_bridge/obstacle_distance_cm)를 실시간으로 수신하여 5cm 이내로 감지되면 장애물 대응 절차를 시작한다.

5.8 RGB LED 및 오디오 출력

RGB LED(sensor_bridge/rgb_cmd)는 구간별로 지정된 색상을 점등하며, 비상정지·장애물 대응 시에는 별도 채널(sensor_bridge/emergency_led_cmd)로 점멸 제어한다. USB 스피커는 AudioCommand 메시지를 통해 TTS 음성 안내를 출력한다.

5.9 온보드 컴퓨터·통신

온보드 컴퓨터는 ROS 2 Humble, TurtleBot3 드라이버, Nav2, Cartographer, driving_waypoint_node, 센서 브릿지를 실행한다. 로봇 안전 기능(비상정지, 장애물 대응)은 대시보드 등 외부 장비 없이 로봇 내부에서 독립적으로 동작하지만, Wifi 연결이 끊기면 wifi_polling_loop가 이를 감지하여 초기 위치로 복귀하는 로컬 정책을 실행한다.

6. 소프트웨어 아키텍처 Software Architecture

6.1 운영체제와 ROS 2

온보드 컴퓨터에는 Ubuntu와 ROS 2 Humble을 설치한다. ROS 2는 센서 데이터, 명령, 서비스, 상태, 좌표계, 원격 대시보드 연결의 표준 통신 기반으로 사용한다.

6.2 노드 기반 구성

본 시스템은 템플릿에서 흔히 사용하는 기능별 다노드 분산 구조 대신, 임무 전체를 하나의 노드(driving_waypoint_node)가 통합 관리하는 구조를 채택하였다. 이는 MultiThreadedExecutor(4 threads)와 락(Lock) 기반 동시성 제어로 뒷받침되며, 센서 브릿지·대시보드는 별도 프로세스로 분리되어 있다.

6.3 소프트웨어 계층별 책임

| 계층 | 주요 패키지/노드 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| 기반 구동 | TurtleBot3 driver, yeyu_hw_node (OpenCR·엔코더·IMU·배터리) | 장치 통신, 센서·구동 표준 메시지 발행 |
| 자율주행 | yeyu_cartographer(SLAM), AMCL, Nav2 (yeyu_navigation2) | 지도 작성, 위치추정, 경로 생성·추종 |
| 임무 제어 | driving_waypoint_node (yeyu_control) | 웨이포인트 전환, 구간별 상태 머신, 판정, 재시험, 비상정지, LED/TTS |
| 센서 브릿지 | arduino_bridge_node_serial (yeyu_control) | IR·초음파 센서 수신, LED 명령 송신, 직렬 패킷 통신 |
| 원격 관제 | dashboard_node / ros_bridge (yeyu_gui) | 상태·영상 표시, 재시험·비상정지 명령 전달 |

6.4 공통 노드 설계 규칙

- 주차·크랭크·S자 관련 파라미터는 declare_parameter로 선언하고 get_parameter로 로드한다.

- 카메라 처리, 크랭크/S자 제어, 나비게이션 결과 처리는 각각 별도 Lock(camera_lock, crank_lock, s_course_lock, _nav_result_lock)으로 보호한다.

- 제어 루프는 타이머(create_timer) 기반으로 실행되며, 시작 시 self.mode 검사로 자신의 구간이 아니면 즉시 반환한다.

- 센서 구독에는 SensorDataQoS 계열(BEST_EFFORT, VOLATILE, depth=1)을 적용하고, 상태·명령은 기본 QoS(reliable)를 사용한다.

- 카메라 콜백은 MutuallyExclusiveCallbackGroup, 그 외 대부분의 콜백은 ReentrantCallbackGroup에 배치한다.

6.5 Cartographer·AMCL·Nav2 설계

지도 작성 단계에서는 Cartographer 기반 SLAM으로 시험 코스 전체 지도를 사전에 생성한다. 서비스 운용 중에는 저장된 지도(yeyu_map2.yaml)와 AMCL로 위치를 추정하며, driving_waypoint_node는 NavigateToPose 액션 클라이언트로 웨이포인트 좌표를 전송하고 결과·상태를 폴링(_nav_result_loop)한다.

# waypoint4.yaml (예시, 실제 좌표 일부) frame_id: map initial_pose: {x: -2.73, y: 1.75, yaw: 0.1} waypoints: - name: wp1 # 초기 대기 위치 x: -2.73, y: 1.75, yaw: 0.1 - name: wp2 # 크랭크 도착점 x: 0.14, y: 0.5, yaw: -1.515 - name: wp3 # S자 시작점 x: 0.14, y: -0.2, yaw: -1.515 ...

6.6 인지 및 이상 감지 설계

라인 검출은 크랭크 코스는 IR 3센서 값을, S자 코스는 카메라 하단 영역의 라인 오프셋(P제어)을 사용한다. 신호등·가속표지판은 HSV 색상 범위와 픽셀 수 임계값(500픽셀)으로 판정하며 3프레임 연속 인식을 통과 조건으로 한다. ArUco 마커는 OpenCV aruco 모듈로 탐지하여 거리·좌우 편차·방위각을 추정한다. 장애물은 초음파 거리값이 임계값 이하일 때 감지로 판정한다.

판단 경계: 소프트웨어는 각 구간의 통과·실패를 자체 판정 기준으로 확정하며, 별도의 관리자 확인 절차 없이 다음 구간으로 자동 진행한다. 최종 종합 판정은 운영자가 대시보드와 로그를 통해 확인한다.

7. ROS 2 노드 상세 설계 ROS 2 Node Detailed Design

실제 구현된 응용 노드는 3개이며, 자율주행 기반(Cartographer/AMCL/Nav2)은 외부 표준 스택을 그대로 사용한다.

| 설계 ID | 노드 | 책임 | 주요 입력 | 주요 출력 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW-ND-001 | driving_waypoint_node | 웨이포인트 전환, 구간별 상태머신, 판정, 재시험, 비상정지, LED/TTS | 카메라, IR, 초음파, odom, amylose, Nav2 결과, 서비스 요청 | /cmd_vel, /driving_status, LED, TTS, Nav2 목표 |
| SW-ND-002 | arduino_bridge_node_serial | IR·초음파 센서 수신, LED 명령 송신, 직렬 패킷 통신 | 시리얼 패킷, rgb_cmd, emergency_led_cmd | sensor_bridge/ir_state, obstacle_distance_cm, rgb_state |
| SW-ND-003 | dashboard_node / ros_bridge | 원격 상태·영상 표시, 재시험·비상정지 명령 전달 | /driving_status, /odom, /battery_state, 디버그 영상 | /start_retry, /emergency_stop 서비스 호출 |

7.1 driving_waypoint_node

전체 운용 모드(DrivingMode)와 임무 전환을 단일 노드가 관리한다. 각 기능은 하위 함수 단위로 구현되어 있으나 별도 노드로 분리되어 있지 않다.

- 입력: 카메라 영상, IR 센서, 초음파 거리, /odom, /amcl_pose, Nav2 액션 결과, /start_retry·/emergency_stop 서비스 요청

- 처리: self.mode 기반 상태 전이, 구간별 제어 루프(crank_control_loop, s_course_control_loop, parking_control_loop, accel_zone_check_loop), stage_results 판정

- 출력: /cmd_vel, /driving_status, RGB LED, TTS 음성 안내, Nav2 목표 전송

- 오류: 경로 탐색 3회 연속 실패 시 E_STOP 전환, 카메라 변환 실패 시 해당 프레임 스킵

7.2 arduino_bridge_node_serial

OpenCR 하위 센서 보드와 직렬(Serial) 패킷 통신을 담당한다. 패킷은 packet_id, length, sequence, payload, checksum으로 구성되며, 수신 파싱(parse_byte, handle_packet)과 송신(send_packet)을 모두 이 노드가 처리한다.

- 입력: 시리얼 수신 패킷(IR·초음파 센서 상태), rgb_cmd, emergency_led_cmd 토픽

- 출력: sensor_bridge/ir_state, sensor_bridge/rgb_state, sensor_bridge/rx_sequence, sensor_bridge/obstacle_distance_cm

7.3 dashboard_node / ros_bridge

PyQt 기반 원격 대시보드의 ROS 2 연결 계층이다. driving_waypoint_node가 발행하는 상태를 구독하여 화면에 표시하고, 운영자의 재시험·비상정지 요청을 서비스 호출로 전달한다.

- 구독: /driving_status, /odom, /battery_state, /amcl_pose, /map, 카메라 원본·디버그 압축 영상

- 호출: /start_retry(StartRetry), /emergency_stop(Trigger)

- 표시: 현재 위치, 배터리 잔량, 카메라 영상, 구간별 상태 칩, 이상 이벤트 로그 테이블

7.4 Cartographer / AMCL / Nav2 (외부 표준 스택)

지도 작성(Cartographer), 위치추정(AMCL), 경로 계획·추종(Nav2)은 응용 노드에서 자체 구현하지 않고 ROS 2 표준 패키지를 파라미터 설정(yeyu_cartographer, yeyu_navigation2 패키지의 config)으로 사용한다. driving_waypoint_node는 NavigateToPose 액션 클라이언트로만 상호작용한다.

8. ROS 2 인터페이스 설계 ROS 2 Interface Design

8.1 토픽

| 토픽 | 메시지 | 설명 | 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| /cmd_vel | geometry_msgs/Twist | 최종 선속도·각속도 명령 | driving_waypoint_node → TB3 driver |
| /odom | nav_msgs/Odometry | 엔코더 기반 이동 정보 | TB3 driver → driving_waypoint_node/Nav2 |
| /amcl_pose | geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped | AMCL 추정 위치 | AMCL → driving_waypoint_node |
| /camera/image_raw/compressed | sensor_msgs/CompressedImage | 원본 압축 영상 | camera → driving_waypoint_node |
| /camera/camera_info | sensor_msgs/CameraInfo | 카메라 내부 파라미터 (ArUco 포즈 추정용) | camera → driving_waypoint_node |
| sensor_bridge/ir_state | yeyu_msgs/IRSensor | 좌/중/우 IR 라인 센서 상태 | arduino_bridge → driving_waypoint_node |
| sensor_bridge/obstacle_distance_cm | std_msgs/Float32 | 전방 초음파 거리(cm) | arduino_bridge → driving_waypoint_node |
| sensor_bridge/rgb_cmd | std_msgs/ColorRGBA | 구간별 상태 LED 색상 명령 | driving_waypoint_node → arduino_bridge |
| sensor_bridge/emergency_led_cmd | std_msgs/Bool | 비상·장애물 대응 LED 점멸 명령 | driving_waypoint_node → arduino_bridge |
| /driving_status | yeyu_msgs/DrivingStatus | 구간명, 판정 결과, 오차, 재시도 횟수 | driving_waypoint_node → dashboard |
| /audio/command | yeyu_msgs/AudioCommand | TTS 음성 안내 명령 | driving_waypoint_node → audio_output_node |
| /parking_debug_image/compressed | sensor_msgs/CompressedImage | 주차 디버그 영상(마커 표시) | driving_waypoint_node → dashboard |
| /s_course_debug_image/compressed | sensor_msgs/CompressedImage | S자 코스 디버그 영상(라인 마스크) | driving_waypoint_node → dashboard |
| /battery_state | sensor_msgs/BatteryState | 배터리 전압·잔량 | TB3 driver → dashboard |
| /scan | sensor_msgs/LaserScan | 2D LiDAR 거리 정보 | LiDAR → Cartographer/AMCL/Nav2 |

8.2 서비스

| 서비스 | 형식 | 기능 | 호출 관계 |
| --- | --- | --- | --- |
| /start_retry | yeyu_msgs/StartRetry | 특정 구간 재시험 요청 | dashboard → driving_waypoint_node |
| /emergency_stop | std_srvs/Trigger | 비상정지 요청 | dashboard → driving_waypoint_node |
| /controller_server/set_parameters | rcl_interfaces/SetParameters | 가속구간 진입 시 Nav2 속도 프로파일 조정 | driving_waypoint_node → Nav2 controller_server |
| /local_costmap/local_costmap/set_parameters | rcl_interfaces/SetParameters | 가속구간 진입 시 지역 costmap inflation 반경 조정 | driving_waypoint_node → Nav2 local_costmap |
| /global_costmap/global_costmap/set_parameters | rcl_interfaces/SetParameters | 가속구간 진입 시 전역 costmap inflation 반경 조정 | driving_waypoint_node → Nav2 global_costmap |

8.3 액션

| 액션 | 형식 | 기능 | 설계 고려 |
| --- | --- | --- | --- |
| /navigate_to_pose | nav2_msgs/NavigateToPose | 웨이포인트 좌표 이동 | 결과는 폴링 방식(_nav_result_loop)으로 처리, ABORTED 시 최대 3회 재시도 |

8.4 QoS 및 시간 기준

| 데이터 유형 | 적용 QoS/정책 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 카메라 영상 | SensorDataQoS 계열, BEST_EFFORT, VOLATILE, depth=1 | 최신 프레임 우선, 지연 최소화 |
| IR·오도메트리·상태 | 기본 QoS(reliable), depth=10 | 명령·결과 유실 방지 |
| /driving_status | 기본 QoS(reliable) | 구간 판정 결과는 유실되면 안 되는 중요 데이터 |
| 제어 루프 주기 | control_rate_hz 파라미터 기준 타이머(기본 10Hz) | 크랭크·S자·주차 제어 루프의 공통 주기 |

8.5 좌표·단위·시간

- 거리와 위치: meter(m)

- 각도: radian(rad)

- 속도: m/s, rad/s

- 시간: ROS Time(get_clock().now()) 기준, 경과시간은 nanoseconds/1e9로 초 단위 환산

- 카메라 영상은 header.stamp 기준 시각을 사용

9. 좌표계·상태 머신·속도 중재 Frames, State Machine and Velocity Arbitration

9.1 좌표계 구성

map └── odom └── base_footprint └── base_link ├── base_scan (2D LiDAR) └── imu_link (OpenCR 내장 IMU)

카메라는 별도 TF 좌표계로 발행하지 않는다. ArUco 마커 포즈, 라인 오프셋은 이미지 픽셀 좌표계 기준으로 직접 계산되어 제어에 사용되며, TF 트리에는 통합되어 있지 않다.

9.2 상태 머신

전체 운용 상태는 DrivingMode enum으로 정의하며, 웨이포인트 도착 시 NAV_ARRIVAL_TRANSITIONS 테이블에 따라 자동 전이한다.

| 상태 | 설명 |
| --- | --- |
| NAV_TO_START | 초기 위치 → 크랭크 시작점(wp1) 이동 |
| TRACING_CRANK | 크랭크 코스 라인트레이싱 |
| NAV_TO_S | 크랭크 도착점 → S자 시작점 이동 |
| TRACING_S | S자 코스 라인트레이싱 |
| NAV_TO_SIGNAL | S자 도착점 → 신호대기 지점 이동 |
| SIGNAL_WAIT | 신호등 색상 인식 및 대기 |
| NAV_TO_ACCEL | 신호대기 지점 → 가속구간 시작점 이동 |
| ACCEL_ZONE | 가속표지판 인식 및 목표 속도 유지 |
| NAV_TO_PARKING | 가속구간 종료 → 주차 시작점 이동 |
| PARKING | ArUco 마커 기반 주차 |
| NAV_TO_END | 주차 완료 → 최종 도착점 이동 |
| E_STOP | 비상정지 및 이동 차단 |
| RESULT_SUMMARY | 전체 구간 결과 집계 및 안내 |
| RETRY | 특정 구간 재시험 진행 중 |

주차·크랭크·S자 구간에는 각각 하위 상태(서브 상태머신)가 있다.

| 구분 | 하위 상태 |
| --- | --- |
| ParkingState | SEARCH_MARKER → APPROACH_PRE_DOCK → ALIGN_AXIS → FINAL_APPROACH → DONE / RECOVERY / FAILED |
| LineCourseState (크랭크) | LINE_FOLLOWING → CREEPING → TURNING → DONE / FAILED |
| SCourseState (S자) | TRACKING → DONE / FAILED |

9.3 상태 우선순위

E_STOP > RETRY(run_phase) > 일반 구간 전이

is_estopped 플래그가 참이면 모든 제어 루프·서비스 콜백이 최우선으로 정지 처리를 수행하며, 진행 중이던 웨이포인트 이동·구간 제어는 무시된다. run_phase가 RETRY이면 해당 구간 완료 시 결과 안내 후 자동으로 최종 도착점(NAV_TO_END)으로 복귀하며, 신규 재시험 요청은 거부된다.

9.4 속도 명령 중재

본 시스템에는 템플릿에서 제시하는 별도의 cmd_vel_mux(속도 다중화) 노드가 없다. 대신 각 제어 루프(crank_control_loop, s_course_control_loop, parking_control_loop, Nav2)가 자신의 self.mode 여부를 스스로 검사한 뒤에만 _publish_cmd()/publish_cmd()를 호출하여 /cmd_vel을 발행하는 구조이며, 서로 다른 모드의 제어 루프가 동시에 명령을 발행하지 않도록 모드 배타성으로 충돌을 방지한다.

| 순위 | 명령 원천 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 비상정지 (is_estopped) | 모든 입력 무시, 0속도 발행(반복), pause_nav()로 Nav2 목표 취소 |
| 2 | 장애물 대응 (is_handling_obstacle) | Nav2 목표 일시 취소, 0속도 발행 후 LED 점멸, 완료 후 재개 |
| 3 | 구간별 제어 루프 | self.mode가 해당 구간일 때만 크랭크/S자/주차 제어 명령 발행 |
| 4 | Nav2 (웨이포인트 이동) | NAV_TO_* 모드에서 navigate_to_pose 액션이 생성한 속도 명령 |

최종 출력: enable_motion 파라미터가 false이면 _publish_cmd()가 실제 발행을 생략한다(teleop 등 외부 명령과의 충돌 방지 목적). 명령원 간 우선순위를 강제하는 별도 워치독(watchdog) 타이머는 없다.

10. 주요 동작 시나리오 Operational Scenarios

10.1 초기 출발 및 웨이포인트 이동

1. 전원 인가 후 초기 위치(wp1)에서 대기하며, on_startup 타이머가 시작 조건을 확인한다.

2. 시작 조건이 충족되면 _do_start()가 첫 웨이포인트 이동 명령을 발행한다.

3. Nav2가 경로를 탐색하여 이동하며, 결과는 _nav_result_loop가 폴링한다.

4. ABORTED 시 동일 웨이포인트로 재전송하고, 3회 연속 실패하면 E_STOP으로 전환한다.

10.2 크랭크 코스

1. 크랭크 시작점 도착 시 TRACING_CRANK로 전환하고 crank_control_loop 타이머를 시작한다.

2. IR 3센서 값으로 LINE_FOLLOWING 상태에서 라인트레이싱을 수행한다.

3. 회전 지점에서 TURNING 상태로 전환하여 오도메트리 yaw 기준으로 제자리 회전한다.

4. 도착 판정 시 다음 웨이포인트(S자 시작점)로 이동을 시작한다.

10.3 S자 코스

1. S자 시작점 도착 시 TRACING_S로 전환하고 s_course_control_loop 타이머를 시작한다.

2. 카메라 영상에서 라인 중심 오프셋을 검출하여 조향각과 속도를 동시에 산출한다.

3. 목표 지점과의 거리가 최근접점을 지나 다시 벌어지기 시작하면 도착으로 판정한다.

4. 라인 미검출이 15초 이상 지속되면 실패로 판정하고 다음 구간으로 자동 진행한다.

10.4 신호대기 및 가속구간

1. 신호대기 지점에서 카메라로 신호등 색상을 판정하며, 초록 신호 3프레임 연속 인식 시 재출발한다.

2. 5초 이내 인식되지 않으면 실패로 판정하고 다음 구간으로 진행한다.

3. 가속구간 진입 전 파란색 표지판이 3프레임 연속 인식되면 목표 속도(0.18 m/s)로 전환한다.

4. 목표 속도 이상을 0.5초 이상 유지하지 못하면 실패로 판정한다.

10.5 ArUco 주차

1. 주차 지점 도착 시 PARKING으로 전환하고 parking_control_loop 타이머를 시작한다.

2. SEARCH_MARKER → APPROACH_PRE_DOCK → ALIGN_AXIS → FINAL_APPROACH 순으로 상태를 전이한다.

3. 마커를 놓치면 RECOVERY 상태로 후진 후 재탐색하며, 최대 3회까지 재시도한다.

4. 좌우 편차·거리 오차가 허용범위 이내이면 DONE으로 판정하고 최종 도착점으로 이동한다.

10.6 장애물 대응

1. 초음파 거리가 5cm 이내로 감지되면 on_obstacle_distance가 _start_obstacle_response를 호출한다.

2. Nav2 목표를 일시 취소하고 0속도를 발행한 뒤 경고 LED를 점멸한다(0.5초 간격 10회).

3. 점멸이 끝나면 정지 전 목적지로 주행을 재개한다.

10.7 비상정지

1. 대시보드에서 /emergency_stop 서비스를 호출한다.

2. is_estopped를 true로 설정하고 pause_nav()로 진행 중인 Nav2 목표를 취소한다.

3. 0속도 명령을 5회 반복 발행하고 LED를 END 색상으로 점등, 음성으로 비상정지 사실을 안내한다.

4. 이후 모든 이동 명령은 is_estopped 검사에서 차단되며, 해제는 노드 재기동 등 별도 조치가 필요하다.

10.8 구간 재시험

1. 대시보드에서 특정 구간을 지정해 /start_retry 서비스를 호출한다.

2. 이미 재시험 진행 중이거나 비상정지 상태이면 요청을 거부한다.

3. run_phase를 RETRY로 전환하고 해당 구간의 시작 웨이포인트(RETRY_ENTRY)로 이동한다.

4. 구간 재수행 후 판정 결과를 음성으로 안내하고 최종 도착점(NAV_TO_END)으로 복귀한다.

10.9 Wifi 단절 대응

1. wifi_polling_loop가 5초 주기로 nmcli 연결 상태를 점검한다.

2. 연결이 끊긴 것으로 판정되면 on_wifi_disconnected가 0속도를 발행하고 음성으로 안내한다.

3. 초기 위치(home_wp_index)로 이동하는 웨이포인트 명령을 발행한다.

11. 데이터 흐름 및 결과 보고 설계 Data Flow and Result Reporting Design

현재 코드에는 사진·영상 등 증거 자료의 파일 저장, 로그 파일 영속화, 보고서 파일(JSON/CSV/PDF 등) 생성 기능이 없다. 이 장은 실제 구현된 데이터 흐름과 결과 보고(요약 안내) 방식만을 다룬다. 파일 저장·보고서 기능은 부록 C의 미결정 항목으로 이관한다.

11.1 데이터 흐름

센서(IR·카메라·초음파·오도메트리·AMCL) → driving_waypoint_node의 구간별 제어/인지 로직 → stage_results(dict) 판정 반영 → /driving_status 발행 + TTS 음성 안내 + RGB LED 갱신의 흐름으로 데이터가 흐른다. 대시보드(ros_bridge)는 /driving_status, /odom, /battery_state, 카메라 영상을 구독하여 화면에 실시간으로 반영하며, 별도의 중간 저장소를 거치지 않는다.

IR/카메라/초음파/odom/amcl_pose │ ▼ driving_waypoint_node (구간별 제어 루프 · stage_results 판정) │ │ ▼ ▼ /driving_status, LED, TTS 대시보드(ros_bridge) 실시간 표시

11.2 결과 보고

결과 보고는 파일 형태가 아닌 실시간 메시지와 음성 안내로만 이루어진다. 각 구간이 종료될 때마다 _report_stage()가 stage_results 딕셔너리를 갱신하고 /driving_status를 즉시 발행한다. 전체 코스가 종료되면 _announce_final_result()가 stage_results 전체를 순회하여 통과 여부를 집계하고, 실패한 구간이 있으면 해당 구간명을 포함한 음성 안내를 TTS로 출력한다. 재시험의 경우 _announce_retry_result()가 동일한 방식으로 해당 구간 결과만 안내한다.

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| mode | 구간명 (NAV_WAYPOINT, TRACING_CRANK, TRACING_S, SIGNAL_WAIT, ACCEL_ZONE, PARKING, COMPLETE 등) |
| result | 판정 결과 (IN_PROGRESS, PASS, FAIL) |
| reason | 판정 사유 텍스트 |
| wp_index | 현재 웨이포인트 인덱스 |
| error_lateral | 좌우 오차(m) — 주차 구간에서 사용 |
| error_distance | 거리 오차(m) — 주차 구간에서 사용 |
| retry_count | 재시도 횟수 |

이 필드들은 /driving_status(DrivingStatus 메시지) 발행 시점의 값이며, 별도로 파일이나 DB에 누적 저장되지 않고 대시보드 세션 동안 메모리에서만 유지된다.

12. 안전·오류 복구 설계 Safety and Fault Recovery Design

12.1 안전 감시 항목

| 설계 ID | 감시 항목 | 판정 기준 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| SAF-001 | 비상정지 서비스 | /emergency_stop 호출 | 즉시 0속도(5회), Nav2 목표 취소, E_STOP 전환 |
| SAF-002 | 전방 장애물 | 초음파 거리 5cm 이내 | Nav2 목표 일시 취소, 0속도, LED 점멸 후 재개 |
| SAF-003 | 경로 탐색 실패 | 동일 웨이포인트 ABORTED 3회 연속 | NAV_WAYPOINT 실패 판정, E_STOP 전환 |
| SAF-004 | ArUco 마커 재탐색 | 마커 유실(marker_lost_timeout_sec 초과) | RECOVERY 상태로 후진 후 재탐색, 최대 3회 |
| SAF-005 | 라인 미검출 | 크랭크 30초 / S자 15초 지속 | 해당 구간 실패 판정 후 다음 구간 자동 진행 |
| SAF-006 | Wifi 연결 상태 | 5초 주기 nmcli 점검 결과 단절 | 0속도, 음성 안내, 초기 위치로 복귀 명령 발행 |
| SAF-007 | 노드 종료 | destroy_node() 호출 | 0속도 명령 5회 반복 발행 후 종료 |

12.2 이동 실패 처리

1. Nav2 액션 결과가 ABORTED로 반환되면 nav_fail_count를 1 증가시킨다.

2. nav_fail_count가 3 미만이면 동일 웨이포인트로 재전송한다.

3. 3회에 도달하면 NAV_WAYPOINT 구간을 실패로 판정하고 mode를 E_STOP으로 전환한다.

4. 0속도를 발행하고 경로를 찾을 수 없다는 음성 안내를 출력한다.

12.3 위치추정 관련 처리

- S자 코스 도착 판정에서는 우선 TF(map→base_link)를 조회하여 현재 위치를 구한다.

- TF 조회가 실패하면 /amcl_pose 기반 저장값(current_x, current_y)으로 폴백한다.

- AMCL 위치추정 자체의 실패(공분산 급증, 재초기화 등)에 대한 별도 감지·복구 로직은 현재 구현되어 있지 않다(부록 C 참조).

12.4 카메라 오류

- cv_bridge 변환이 실패하면 경고 로그를 남기고 해당 프레임을 스킵한다(온라인 상태 그대로 유지).

- 카메라 데이터 자체가 끊기는 경우에 대한 별도 재시작·대체 로직은 없다(부록 C 참조).

12.5 통신 단절 정책

| 현재 상태 | Wifi 단절 시 기본 동작 |
| --- | --- |
| 일반 주행/구간 진행 중 | 0속도 발행, 음성 안내, 초기 위치(home_wp_index)로 이동 명령 발행 |
| 비상정지(E_STOP) 상태 | 폴링은 계속되나 is_estopped가 우선하므로 추가 이동 명령은 무시됨 |
| 재시험(RETRY) 진행 중 | 동일하게 초기 위치 복귀 명령이 발행되며, 재시험 결과 안내는 생략될 수 있음(부록 C 참조) |

12.6 노드 비정상 종료

driving_waypoint_node가 종료되면 destroy_node() 오버라이드가 0속도 명령을 5회 반복 발행한 뒤 정상 종료 절차를 수행한다. 노드 재시작을 자동으로 감지·복구하는 별도의 프로세스 관리자(watchdog)는 코드 범위 밖이며, 배포 시 PM2가 이 역할을 담당한다(13장 참조).

12.7 복구 상태 기준

복구 원칙: 비상정지 및 각 구간의 실패 판정은 자동으로 해제되거나 재시도되지 않는다. 비상정지 해제는 코드상 명시적인 clear_emergency 서비스가 없으며, 현재는 노드 재기동 또는 운영자의 별도 조치로만 복구한다.

13. 배포·패키지·설정 설계 Deployment, Package and Configuration Design

13.1 배포 아키텍처

로봇 온보드 컴퓨터에서 PM2 프로세스 매니저(yeyu_launch/ecosystem.config.js)가 부팅 스크립트를 순서대로 실행하며, 운영자 PC에서는 PyQt 기반 대시보드 애플리케이션을 별도로 실행하여 동일 Wifi 네트워크를 통해 ROS 2로 연결한다.

13.2 실행 순서 (부팅 스크립트)

| 스크립트 | 지연 | 실행 내용 |
| --- | --- | --- |
| 01_bringup.sh | 0초 | yeyu_bringup robot.launch.py — TurtleBot3 기본 구동 |
| 02_camera.sh | 3초 | yeyu_bringup camera.launch.py — /odom 준비 후 카메라 실행 |
| 03_sensor.sh | 6초 | arduino_bridge_node_serial — 센서 보드 연결 후 실행 |
| 04_audio.sh | 9초 | USB 스피커 설정 후 audio_output_node 실행 |
| 05_navigation.sh | 12초 | yeyu_navigation2 navigation2.launch.py — /odom, /scan 준비 후 Nav2 실행 |
| 06_driving.sh | - | navigate_to_pose 액션 서버 준비 후 driving_waypoint_node 실행 |

13.3 워크스페이스·패키지 구조

yeyu_ws/ └── src/ ├── yeyu_bringup/ # launch, config, TurtleBot3 기본 구동 ├── yeyu_cartographer/ # SLAM 설정 ├── yeyu_control/ # driving_waypoint_node, arduino_bridge_node_serial ├── yeyu_description/ # URDF (TurtleBot3 Burger) ├── yeyu_gui/ # 대시보드(PyQt) 애플리케이션 ├── yeyu_hw_node/ # OpenCR 인터페이스 (C++) ├── yeyu_launch/ # PM2 ecosystem, 부팅 스크립트 ├── yeyu_msgs/ # 커스텀 msg/srv 정의 ├── yeyu_navigation2/ # Nav2 설정, 지도(map) ├── yeyu_teleop/ # 수동 조작(지도 작성용) ├── yeyu_test/ # 정밀도 시험 결과 └── yeyu_waypoint_nav/ # 웨이포인트 설정 파일, 기록 도구

13.4 설정 파일 관리

| 설정 파일 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| waypoint4.yaml | wp1~wp11 좌표(x, y, yaw), 초기 위치 |
| burger.yaml (yeyu_navigation2) | Nav2 controller/planner/costmap 파라미터 |
| yeyu_map2.yaml | Cartographer로 생성한 시험 코스 지도 |
| driving_waypoint_node 파라미터 | ArUco 마커 ID·크기, 접근 속도·게인, 재시도 횟수, 각종 임계값(선언은 _declare_parking_parameters, 크랭크/S자 임계값은 코드 상수) |
| ecosystem.config.js | PM2 실행 그룹 및 재시작 정책 |

13.5 버전·배포 통제

현재는 Git 저장소(yeyu_ws)를 통한 소스 버전 관리만 이루어지며, 별도의 배포 승인 절차·롤백 절차·빌드 버전 기록 체계는 마련되어 있지 않다(부록 C 참조).

14. 검증·인수 및 추적성 Verification, Acceptance and Traceability

14.1 검증 전략

| 시험 단계 | 대상 | 주요 증적 |
| --- | --- | --- |
| 단위시험 | 제어 루프 내부 로직, 파라미터, 판정 조건 | 테스트 결과, 로그 |
| 노드 통합시험 | Topic/Service/Action 연동, 상태 전환 | 터미널 로그, rqt 확인 |
| 실환경 통합시험 | 실제 코스에서 전 구간 연속 주행 | 주행 영상, /driving_status 로그 |
| 안전시험 | 비상정지, 장애물, Wifi 단절, 경로 탐색 실패 | 정지 응답시간, 상태 로그 |
| 사용자 인수시험 | URS/SRS 인수 기준 충족 여부 | UAT 결과, 요구사항 추적표 |

14.2 핵심 인수 기준

| ID | 인수 기준 | 방법 | 증적 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-001 | 시작 조건 충족 시 첫 웨이포인트로 자동 출발한다. | D/T | 상태 로그 |
| AC-002 | 웨이포인트 순서대로 도착하며, 3회 연속 실패 시 E_STOP으로 전환된다. | T | Nav2·상태 로그 |
| AC-003 | 크랭크·S자 코스에서 라인 이탈 없이 도착하거나, 미검출 지속 시 실패로 판정되어 다음 구간으로 진행한다. | T | 구간 결과 로그 |
| AC-004 | 신호등 초록 신호 3프레임 연속 인식 시 재출발하고, 5초 초과 시 실패 처리된다. | T | 인식·판정 로그 |
| AC-005 | 가속구간에서 목표 속도를 0.5초 이상 유지해야 통과로 판정한다. | T | 속도 로그 |
| AC-006 | 주차 최종 정렬 오차가 허용범위 이내이면 통과, 3회 재탐색 실패 시 다음 구간으로 진행한다. | T | 오차 측정 로그 |
| AC-007 | 장애물 감지 시 즉시 정지하고 LED가 점멸하며, 일정 시간 후 재개된다. | T | 정지·재개 로그 |
| AC-008 | 비상정지 요청 시 즉시 정지하고 진행 중인 목표가 취소된다. | T | 정지 응답시간 로그 |
| AC-009 | 대시보드에 위치·배터리·영상·구간 상태가 정확히 표시된다. | D/A | 표시 정보 대조 |
| AC-010 | 재시험 요청 시 해당 구간으로 이동해 재수행하고 결과 안내 후 복귀한다. | I | 재시험 로그 |

14.3 요구사항-설계 추적 매트릭스

| 사용자 요구사항 | 관련 설계 | 구현 핵심 | 검증/인수 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR-001 초기 대기·출발 | ARCH-001, SW-ND-001 | on_startup, _try_start, _do_start | AC-001 |
| UR-002 웨이포인트 자율주행 | ARCH-002, SW-ND-001, IF Action | send_waypoint, _nav_result_loop, nav_fail_count | AC-002 |
| UR-003 크랭크 코스 | SW-ND-001, HW-007 | crank_control_loop, LineCourseState | AC-003 |
| UR-004 S자 코스 | SW-ND-001, HW-006 | s_course_control_loop, _detect_s_line_offset | AC-003 |
| UR-005 신호등 대기 | SW-ND-001, HW-006 | _process_signal, detect_signal_color | AC-004 |
| UR-006 가속구간 | SW-ND-001, HW-006 | _process_speed_sign, accel_zone_check_loop | AC-005 |
| UR-007 ArUco 주차 | SW-ND-001, HW-006 | parking_control_loop, ParkingState | AC-006 |
| UR-008 장애물 대응 | SAF-002, HW-008 | on_obstacle_distance, _start_obstacle_response | AC-007 |
| UR-009 비상정지 | SAF-001 | on_emergency_stop_request, is_estopped | AC-008 |
| UR-010 원격 모니터링 | SW-ND-003, IF Topic | ros_bridge 구독, 대시보드 표시 | AC-009 |
| UR-011 구간 재시험 | SW-ND-001, IF Service | on_start_retry_request, RETRY_ENTRY | AC-010 |
| UR-012 결과 요약 | SW-ND-001 | _announce_final_result, stage_results | AC-002~007 종합 |
| UR-013 Wifi 단절 복귀 | SAF-006 | wifi_polling_loop, on_wifi_disconnected | 안전시험 |
| UR-014 LED·음성 안내 | HW-009, HW-010 | set_led, notify_tts | 시연 |

14.4 설계 검토 체크리스트

- 모든 제어 루프가 self.mode 검사를 진입 조건으로 갖는가?

- is_estopped 검사가 모든 이동 관련 콜백·루프의 최우선 항목인가?

- 웨이포인트·TF·센서의 단위와 시간 기준이 일치하는가?

- 구간 판정(stage_results)과 /driving_status 발행이 매 구간 종료마다 이루어지는가?

- Wifi 단절·노드 종료·경로 탐색 실패의 복구 동작이 정의되어 있는가?

- 요구사항(UR/SR)-설계(SW-ND/SAF)-시험(AC) 간 식별자 연결이 유지되는가?

부록 A. 설정 파일 예시 Sample Configuration

아래는 실제 waypoint4.yaml의 발췌이다(전체 wp1~wp11 중 일부).

frame_id: map initial_pose: x: -2.73 y: 1.75 yaw: 0.1 waypoints: - name: wp1 x: -2.73 y: 1.75 yaw: 0.1 - name: wp2 # 크랭크 도착점 x: 0.14 y: 0.5 yaw: -1.515 - name: wp3 # S자 시작점 x: 0.14 y: -0.2 yaw: -1.515 - name: wp4 x: 0.14 y: -2.9 yaw: -0.756 ...

driving_waypoint_node의 주요 파라미터(코드 상수 및 declare_parameter 발췌)는 다음과 같다.

# ArUco 주차 target_marker_id: 5 marker_size_m: 0.10 pre_dock_distance_m: 0.50 final_lateral_limit_m: 0.035 final_bearing_limit_rad: 0.060 max_retry_count: 3 max_parking_time_sec: 60.0 # 크랭크 코스 CRANK_LINEAR_SPEED: 0.05 CRANK_TURN_TOLERANCE_RAD: 3도 CRANK_LINE_LOST_TIMEOUT_SEC: 30.0 # S자 코스 S_LINEAR_SPEED_MAX: 0.07 S_LINE_LOST_TIMEOUT_SEC: 15.0 S_ARRIVAL_TOLERANCE_M: 0.3 # 가속구간 ACCEL_TARGET_SPEED: 0.18 ACCEL_SUSTAIN_SEC: 0.5 # 장애물 OBSTACLE_STOP_DISTANCE_CM: 5.0

위 수치는 현재 구현 코드에 반영된 실제 값이며, 시험 결과에 따라 조정될 수 있다.

부록 B. 사용자 정의 인터페이스 예시 Custom Interface Examples

B.1 IRSensor.msg

bool ir_sensor_l bool ir_sensor_c bool ir_sensor_r

B.2 DrivingStatus.msg

string mode string result string reason int32 wp_index float32 error_lateral float32 error_distance int32 retry_count

B.3 FunctionStatus.msg

string course string status int32 lost_frame_count int32 retry_count

B.4 AudioCommand.msg

uint8 TYPE_TTS=0 uint8 TYPE_EFFECT=1 uint8 TYPE_TTS_AND_EFFECT=2 uint8 TYPE_STOP=3 uint8 type string text float32 volume uint8 repeat

B.5 StartRetry.srv

string target --- bool accepted string message

부록 C. 미결정 및 협의 필요 항목 TBD and Open Issues

| ID | 항목 | 현재 상태 | 확정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| TBD-C01 | 증거 자료(사진·영상) 파일 저장 | 미구현 — evidence_recorder에 해당하는 노드/로직 없음 | 저장 필요성 및 저장 구조 팀 내 협의 |
| TBD-C02 | 보고서 파일 생성(JSON/CSV/PDF) | 미구현 — 결과는 로그와 음성 안내로만 제공 | 보고서 필요성 및 형식 협의 |
| TBD-C03 | 사용자 인증 및 접근권한 분리 | 미구현 — 대시보드 접속에 인증 없음 | 시험용 로컬 네트워크로 계속 운용할지, 인증 도입할지 협의 |
| TBD-C04 | 비상정지 해제(clear_emergency) 절차 | 미구현 — 노드 재기동 외 해제 수단 없음 | 명시적 해제 서비스 도입 여부 협의 |
| TBD-C05 | AMCL 위치추정 실패 감지·재초기화 | 미구현 — TF 실패 시 amcl_pose 폴백만 존재 | 재초기화 트리거 조건 설계 |
| TBD-C06 | 카메라 데이터 단절 복구 | 미구현 — 프레임 실패 시 스킵만 수행 | 재시작·경고 로직 필요 여부 협의 |
| TBD-C07 | 크랭크·S자 라인 미검출 최종 임계값 | 구현값 30초/15초 사용 중 (SRS TBD와 연동) | 실환경 반복 시험 후 확정 |
| TBD-C08 | 배포·버전 관리 절차 | Git 소스관리만 존재, 배포 승인·롤백 절차 없음 | 운영 규모 확대 시 절차 수립 |
| TBD-C09 | 재시험 중 Wifi 단절 시 결과 안내 처리 | 동작 정의 불명확(12.5 참조) | 재시험 상태에서의 단절 정책 별도 설계 |

종료: 본 설계서의 변경은 관련 사용자 요구사항(URS), 시스템 요구사항(SRS) 및 실제 소스코드와 함께 버전·개정 이력·추적표를 갱신해야 한다.

--- 문서 끝 ---

yeyu 팀