yeyu 팀

자율주행 웨이포인트 미션 로봇

시스템 요구사항 명세서

SYSTEM REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

| 문서명 | 자율주행 웨이포인트 미션 로봇 시스템 요구사항 명세서 | 문서번호 | YEYU-SRS-DWM-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 버전 | 3.0 | 작성일 | 2026-08-24 |
| 작성기관 | yeyu 팀 | 문서상태 | 제정 |
| 보안등급 | 일반 | 상위 문서 | YEYU-URS-DWM-001 |

본 문서는 YEYU-URS-DWM-001(사용자 요구사항 명세서) v3.0을 상위 문서로 하는 시스템 요구사항 명세서이다.

문서 관리 정보

| 문서명 | 자율주행 웨이포인트 미션 로봇 시스템 요구사항 명세서 | 문서번호 | YEYU-SRS-DWM-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 버전 | 3.0 | 작성일 | 2026-08-24 |
| 작성기관 | yeyu 팀 | 문서상태 | 제정 |
| 보안등급 | 일반 | 상위 문서 | YEYU-URS-DWM-001 (v3.0) |

개정 이력

| 버전 | 일자 | 변경 내용 | 작성 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-07-20 | 최초 작성 | 강유나, 김예은 | 검토 예정 |
| 2.0 | 2026-08-18 | LED 점등 수정 | 강유나, 김예은 | 검토 예정 |
| 3.0 | 2026-08-24 | 구현 후 작성 | 강유나, 김예은 | 검토 예정 |

결재

| 구분 | 성명/부서 | 서명 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 | yeyu 팀 |  |  |
| 검토 |  |  |  |
| 승인 |  |  |  |

목차

1. 개요

2. 시스템 개요

3. 사용자 요구사항

4. 기능 요구사항

5. 성능 요구사항

6. 안전 요구사항

7. 데이터 요구사항

8. 시스템 운용 시나리오

9. 검증 및 요구사항 추적성

부록 A. 요구사항 작성 및 관리 기준

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 실내 시험 코스에서 웨이포인트 기반 자율주행, 크랭크·S자 코스 통과, 신호등·표지판 인식, ArUco 마커 기반 주차 및 원격 관제 기능을 수행하는 자율주행 웨이포인트 미션 로봇의 시스템 요구사항을 정의한다. 본 요구사항은 설계, 구현, 통합, 시험 및 인수 검증의 기준으로 사용하며, 상위 문서인 YEYU-URS-DWM-001의 사용자 요구사항을 구현 가능한 수준으로 구체화한다.

1.2 적용 범위

대상 시스템은 사전에 등록된 웨이포인트를 순서대로 자율주행하며, 이동 경로 중간에 배치된 임무 구간을 순서대로 수행한다. 운영자는 원격 대시보드를 통해 로봇의 상태를 확인하고 필요한 명령을 전달할 수 있다.

- 웨이포인트 기반 Nav2 자율주행 및 경로 재시도

- 크랭크·S자 코스 라인트레이싱

- 신호등 색상 인식 및 대기, 가속구간 표지판 인식 및 속도 제어

- ArUco 마커 기반 주차

- 초음파 장애물 감지 및 회피, 비상정지

- 원격 상태 모니터링, 구간별 재시험 및 결과 안내

- 통신 두절 시 안전 복귀, 상태 표시 LED 및 음성 안내

1.3 대상 독자

본 문서의 대상 독자는 자율주행 엔지니어, 카메라 비전 엔지니어, 로봇 하드웨어·펌웨어 개발자, 원격 관제 화면 개발자, 시험 담당자이다.

1.4 용어 및 약어

| 용어/약어 | 영문 | 정의 |
| --- | --- | --- |
| SRS | System Requirements Specification | 시스템 요구사항 명세서 |
| URS | User Requirements Specification | 상위 사용자 요구사항 명세서 |
| UR | User Requirement | 상위 사용자 요구사항 |
| SR | System Requirement | 시스템 수준 요구사항 |
| wp | Waypoint | Nav2 기반 자율주행 시 로봇이 순서대로 이동하는 목표 지점 |
| 구간(Stage) | Stage | 크랭크, S자, 신호대기, 가속구간, 주차 등 개별 임무 단위 |
| ArUco 마커 | ArUco Marker | 주차 시 위치·자세 정렬 기준으로 사용하는 시각 마커 |
| IR 센서 | Infrared Sensor | 크랭크 코스 라인트레이싱에 사용하는 좌·중·우 3개의 적외선 라인 센서 |
| 대시보드 | Dashboard | 운영자가 로봇 상태를 확인하고 재시험·비상정지를 명령하는 원격 관제 화면 |

1.5 요구사항 식별 및 표현 규칙

| 규칙 | 각 요구사항은 고유한 식별자를 사용하며, 검증 가능한 단일 동작 또는 조건을 "~해야 한다" 형식으로 기술한다. "필수"는 인수 기준에 반드시 포함되며, "권장"은 구현 범위와 일정에 따라 적용 여부를 확정한다. |
| --- | --- |

2. 시스템 개요

2.1 시스템 목적

자율주행 웨이포인트 미션 로봇 시스템은 자율주행 플랫폼의 이동·정지·정밀 제어 성능과 카메라 비전 기반 인식 알고리즘의 판단 정확도·반응 속도를 사전에 검증하는 것을 목적으로 한다. 시스템은 각 임무 구간의 수행 결과를 구간 단위로 판정하고, 특정 구간만 선택적으로 재시험할 수 있도록 지원하여 개발·검증 효율을 높인다.

2.2 주요 구성요소

| 구성요소 | 역할 |
| --- | --- |
| 이동 플랫폼 | 실내 자율주행, 라인트레이싱, 정지 및 비상정지 수행 (TurtleBot3 기반) |
| 인지 센서 | IR 라인 센서(좌/중/우), 카메라, 초음파 센서를 통한 라인·색상·마커·장애물 감지 |
| 자율주행 소프트웨어 | Cartographer 기반 지도 작성, AMCL 위치 추정, Nav2 기반 웨이포인트 경로 계획 |
| 임무 제어 노드 (driving_waypoint_node) | 웨이포인트 전환, 구간별 상태 머신 관리, 판정 및 재시험 처리 |
| 원격 관제 인터페이스 (대시보드) | 위치, 배터리, 카메라 영상, 구간별 상태 표시 및 재시험·비상정지 명령 전달 |
| 출력 장치 (LED·오디오) | 구간별 상태 LED 점등 및 TTS 음성 안내 출력 |

2.3 운용 모드

| 운용 모드 | 설명 |
| --- | --- |
| 대기·시작 모드 | 초기 위치에서 대기하며 시작 조건 충족 시 자동 출발 |
| 웨이포인트 주행 모드 | Nav2 기반으로 다음 임무 구간 진입점까지 이동 |
| 크랭크 코스 모드 | IR 센서 기반 라인트레이싱과 지점 회전으로 크랭크 구간 통과 |
| S자 코스 모드 | 카메라 오프셋 기반 조향·속도 제어로 S자 구간 통과 |
| 신호대기 모드 | 신호등 색상 인식 및 초록 신호 대기 |
| 가속구간 모드 | 표지판 인식 후 목표 속도 이상으로 주행 |
| 주차 모드 | ArUco 마커 탐색·추적을 통한 위치·자세 정렬 |
| 재시험 모드 | 지정된 구간 시작점으로 이동 후 해당 구간 재수행 |
| 결과 요약 모드 | 전체 구간 판정 결과 집계 및 안내 |
| 비상정지 모드 | 모든 이동 명령보다 우선하여 정지 상태 유지 |

2.4 시스템 경계

본 문서는 로봇 본체의 자율주행·인지·제어 기능, 임무 제어 노드, 원격 관제 대시보드 및 센서 브릿지 통신의 시스템 요구사항을 다룬다. 실제 도로 교통법규 준수, 정식 인증된 안전 인증 및 실외 환경 대응 기능은 본 문서의 범위에 포함하지 않는다.

3. 사용자 요구사항

사용자 요구사항은 자율주행 엔지니어와 카메라 비전 엔지니어가 기대하는 상위 수준의 검증 목적을 정의하며, 상세 내용은 상위 문서(YEYU-URS-DWM-001)를 따른다.

| 사용자 요구사항 ID | 사용자 요구사항 |
| --- | --- |
| UR-001 | 로봇은 전원 인가 후 초기 위치에서 대기하며, 시작 조건이 충족되면 자동으로 첫 웨이포인트를 향해 출발해야 한다. |
| UR-002 | 로봇은 사전에 등록된 웨이포인트를 순서대로 자율주행해야 하며, 경로 탐색 실패 시 재시도해야 한다. |
| UR-003 | 로봇은 크랭크 코스에서 라인을 이탈하지 않고 주행하며 지정된 지점에서 회전해야 한다. |
| UR-004 | 로봇은 S자 코스에서 카메라 기반 라인트레이싱으로 곡선 구간을 통과해야 한다. |
| UR-005 | 로봇은 신호대기 지점에서 신호등 색상을 인식하고 초록색 신호 시 재출발해야 한다. |
| UR-006 | 로봇은 가속구간 표지판을 인식하면 목표 속도 이상으로 일정 시간 이상 주행해야 한다. |
| UR-007 | 로봇은 ArUco 마커를 기반으로 지정된 위치에 허용 오차 이내로 주차해야 한다. |
| UR-008 | 로봇은 전방 장애물을 감지하면 정지 후 일정 시간 뒤 주행을 재개해야 한다. |
| UR-009 | 운영자가 비상정지를 요청하면 로봇은 즉시 모든 이동을 멈춰야 한다. |
| UR-010 | 운영자는 대시보드로 로봇의 위치, 배터리, 영상, 구간별 상태를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다. |
| UR-011 | 운영자는 특정 구간을 지정하여 재시험을 요청할 수 있어야 한다. |
| UR-012 | 로봇은 전체 코스 종료 시 구간별 결과를 요약하여 안내해야 한다. |
| UR-013 | 로봇은 Wifi 연결이 끊기면 초기 시작 위치로 안전하게 복귀해야 한다. |
| UR-014 | 로봇은 구간에 따라 지정된 LED를 점등하고 주요 이벤트를 음성으로 안내해야 한다. |

4. 기능 요구사항

기능 요구사항은 시스템이 수행해야 하는 동작과 제공해야 하는 기능을 정의한다.

| 요구사항 ID | 상위 UR | 시스템 요구사항 | 우선순위 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SR-F-001 | UR-001 | 시스템은 전원 인가 후 지정된 초기 위치에서 대기해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-002 | UR-001 | 시스템은 시작 조건이 충족되면 별도의 수동 조작 없이 첫 웨이포인트를 목표로 하는 주행 명령을 자동으로 발행해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-003 | UR-002 | 시스템은 Nav2 액션 클라이언트를 통해 사전 등록된 웨이포인트를 순서대로 이동해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-004 | UR-002 | 시스템은 경로 탐색 결과가 ABORTED로 반환되면 동일 웨이포인트로 재전송해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-005 | UR-002 | 시스템은 동일 웨이포인트에서 경로 탐색이 3회 연속 실패하면 비상정지 상태로 전환하고 실패 사유를 음성으로 안내해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-006 | UR-003 | 시스템은 좌·중·우 IR 센서 값을 이용해 크랭크 코스에서 라인트레이싱 주행을 수행해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-007 | UR-003 | 시스템은 크랭크 코스의 회전 지점에서 오도메트리 yaw 값을 기준으로 지정된 각도만큼 제자리 회전해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-008 | UR-003 | 시스템은 크랭크 코스에서 라인이 검출되지 않는 상태가 설정된 시간 이상 지속되면 해당 구간을 실패로 판정하고 다음 구간으로 자동 진행해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-009 | UR-004 | 시스템은 카메라 영상에서 검출한 바닥 라인의 중심 오프셋을 기반으로 조향각과 주행 속도를 동시에 산출해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-010 | UR-004 | 시스템은 S자 코스에서 라인 미검출 상태가 설정된 제한 시간 이상 지속되면 해당 구간을 실패로 판정하고 다음 구간으로 자동 진행해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-011 | UR-004 | 시스템은 로봇의 현재 위치와 S자 코스 도착 목표 지점 간 거리가 허용 오차 이내로 좁혀진 후 다시 벌어지기 시작하면 도착으로 판정해야 한다. | 권장 | 시험 |
| SR-F-012 | UR-005 | 시스템은 신호대기 지점에서 카메라 영상의 색상 픽셀 수를 기준으로 신호등 색상을 판정해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-013 | UR-005 | 시스템은 초록색 신호가 3프레임 연속 인식되면 신호대기를 통과로 판정하고 다음 구간으로 재출발해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-014 | UR-005 | 시스템은 신호대기 진입 후 5초 이내에 초록색 신호가 인식되지 않으면 실패로 판정하고 다음 구간으로 자동 진행해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-015 | UR-006 | 시스템은 가속구간 진입 전 파란색 표지판이 3프레임 연속 인식되면 목표 주행 속도로 전환해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-016 | UR-006 | 시스템은 가속구간에서 목표 속도 이상을 설정된 최소 시간 이상 유지하지 못하면 해당 구간을 실패로 판정해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-017 | UR-007 | 시스템은 카메라 영상에서 지정된 ID의 ArUco 마커를 탐지하고 마커까지의 거리·좌우 편차·방위각을 추정해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-018 | UR-007 | 시스템은 마커와의 거리·좌우 편차·방위각을 이용해 사전 접근, 축 정렬, 최종 접근 단계를 순서대로 수행해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-019 | UR-007 | 시스템은 최종 접근 중 마커를 놓치면 후진 동작 후 마커 재탐색을 수행해야 하며, 재탐색은 최대 3회까지 허용해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-020 | UR-007 | 시스템은 좌우 편차와 정차 거리가 각각 설정된 허용범위 이내에 도달하면 주차를 완료 상태로 판정해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-021 | UR-008 | 시스템은 초음파 센서 측정값을 실시간으로 수신하여 전방 장애물과의 거리를 판단해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-022 | UR-008 | 시스템은 전방 장애물이 설정된 정지 거리 이내로 감지되면 진행 중인 주행 목표를 일시 취소하고 정지해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-023 | UR-008 | 시스템은 장애물 대응 중 경고 LED를 점멸시키고, 설정된 시간이 지나면 정지 전 목적지로 주행을 자동 재개해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-024 | UR-009 | 시스템은 비상정지 요청을 수신하면 진행 중인 모든 주행 목표를 취소하고 정지 명령을 반복 발행해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-025 | UR-009 | 시스템은 비상정지 상태에서 신규 웨이포인트 이동 명령을 무시해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-026 | UR-010 | 원격 대시보드는 로봇의 현재 위치, 배터리 잔량, 실시간 카메라 영상을 표시해야 한다. | 필수 | 시연 |
| SR-F-027 | UR-010 | 원격 대시보드는 크랭크·S자·신호대기·가속구간·주차 구간별 진행 상태를 표시하고 상태 변경 시 갱신해야 한다. | 필수 | 시연 |
| SR-F-028 | UR-011 | 시스템은 대시보드로부터 특정 구간의 재시험 요청을 수신하면 해당 구간의 시작 웨이포인트로 이동해야 한다. | 권장 | 통합시험 |
| SR-F-029 | UR-011 | 시스템은 이미 재시험이 진행 중이거나 비상정지 상태인 경우 재시험 요청을 거부해야 한다. | 권장 | 시험 |
| SR-F-030 | UR-011 | 시스템은 재시험 구간 수행이 종료되면 판정 결과를 안내하고 최종 도착점으로 복귀해야 한다. | 권장 | 시험 |
| SR-F-031 | UR-012 | 시스템은 전체 코스 종료 시 웨이포인트 주행, 크랭크, S자, 신호대기, 가속구간, 주차 구간의 통과·실패 결과를 집계해야 한다. | 필수 | 시험 |
| SR-F-032 | UR-012 | 시스템은 집계된 결과를 음성으로 안내하며, 실패한 구간이 있으면 해당 구간명을 함께 안내해야 한다. | 필수 | 시연 |
| SR-F-033 | UR-013 | 시스템은 주기적으로 Wifi 연결 상태를 점검해야 한다. | 권장 | 시험 |
| SR-F-034 | UR-013 | 시스템은 Wifi 연결 끊김을 감지하면 정지 명령과 음성 안내를 실행하고 초기 시작 위치로 이동하는 주행 명령을 발행해야 한다. | 권장 | 통합시험 |
| SR-F-035 | UR-014 | 시스템은 진입한 구간에 대응하는 지정된 색상으로 상태 LED를 점등해야 한다. | 권장 | 시연 |
| SR-F-036 | UR-014 | 시스템은 구간 시작·완료·실패 등 주요 이벤트 발생 시 해당 내용을 음성(TTS)으로 안내해야 한다. | 권장 | 시연 |

5. 성능 요구사항

성능 요구사항은 시스템 기능이 어느 정도의 속도, 정확도 및 시간 기준으로 수행되어야 하는지를 정의한다.

| 요구사항 ID | 성능 항목 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| SR-P-001 | 경로 탐색 재시도 한계 | 동일 웨이포인트에 대한 경로 탐색(ABORTED) 재시도는 최대 3회까지 허용하며, 3회 초과 시 비상정지로 전환해야 한다. |
| SR-P-002 | 크랭크 코스 회전 정확도 | 크랭크 코스 회전 동작의 목표 각도 오차는 ±3도 이내이어야 하며, 회전은 8초 이내에 완료되어야 한다. |
| SR-P-003 | 크랭크 코스 라인 미검출 허용시간 | 크랭크 코스 라인 미검출 상태는 30초를 초과하면 실패로 판정해야 한다. |
| SR-P-004 | S자 코스 도착 판정 오차 | S자 코스 도착 판정 시 목표 지점과의 거리 오차는 0.3 m 이내이어야 한다. |
| SR-P-005 | S자 코스 라인 미검출 허용시간 | S자 코스 라인 미검출 상태는 15초를 초과하면 실패로 판정해야 한다. |
| SR-P-006 | 신호등 대기 응답시간 | 신호대기 진입 후 초록 신호 인식 및 재출발 판정까지 허용 시간은 5초 이내이어야 한다. |
| SR-P-007 | 가속구간 목표 속도 유지시간 | 가속구간 진입 후 목표 속도(0.18 m/s) 이상을 0.5초 이상 유지해야 통과로 판정한다. |
| SR-P-008 | 주차 최종 정렬 오차 | 주차 최종 정차 시 좌우 편차는 0.035 m 이내, 방위각 오차는 0.06 rad 이내이어야 한다. |
| SR-P-009 | 주차 재탐색 한계 | ArUco 마커 재탐색은 최대 3회까지 허용하며, 초과 시 실패로 판정한다. |
| SR-P-010 | 주차 제한시간 | 주차 구간 전체 수행 시간은 60초를 초과하지 않아야 한다. |
| SR-P-011 | 장애물 정지 반응성 | 전방 장애물이 5 cm 이내로 감지되면 즉시(다음 제어 주기 이내) 정지 명령을 발행해야 한다. |
| SR-P-012 | 비상정지 응답시간 | 비상정지 요청 수신 후 정지 명령 발행까지의 지연은 0.1초(제어 주기 1회) 이내이어야 한다. |
| SR-P-013 | Wifi 단절 감지 주기 | 시스템은 5초 주기로 Wifi 연결 상태를 점검해야 한다. |

6. 안전 요구사항

안전 요구사항은 로봇 운용 중 사람, 시설물 및 시스템을 보호하기 위해 반드시 지켜야 하는 조건을 정의한다.

| 요구사항 ID | 안전 요구사항 |
| --- | --- |
| SR-S-001 | 비상정지 입력은 자율주행, 재시험 및 목적지 이동을 포함한 모든 이동 명령보다 우선하여 처리되어야 한다. |
| SR-S-002 | 비상정지 상태에서는 신규 웨이포인트 전송 및 재시험 요청이 모두 무시되어야 한다. |
| SR-S-003 | 로봇은 전방 장애물이 설정된 안전거리(5 cm) 이내로 감지되면 즉시 정지해야 한다. |
| SR-S-004 | 장애물 대응으로 정지한 로봇은 경고 LED를 점멸하여 주변에 상태를 알려야 한다. |
| SR-S-005 | Wifi 연결이 끊어져 원격 제어·모니터링이 불가능한 상태에서 로봇은 임의로 임무를 지속하지 않고 초기 위치로 복귀해야 한다. |
| SR-S-006 | 주차 접근 중 마커를 재탐색할 때에는 최대 접근 속도를 낮은 값으로 제한하여 저속으로 동작해야 한다. |
| SR-S-007 | 정지 명령을 발행할 수 없는 예외 상황(노드 종료 등)이 발생하면 로봇은 종료 직전 정지 명령을 반복 발행해야 한다. |

7. 데이터 요구사항

데이터 요구사항은 시스템에서 생성, 저장, 전달 및 관리해야 하는 데이터의 항목과 형식을 정의한다.

| 요구사항 ID | 데이터 요구사항 |
| --- | --- |
| SR-D-001 | 구간별 주행 상태 데이터(DrivingStatus)에는 구간명, 판정 결과, 실패 사유, 웨이포인트 인덱스, 좌우 오차, 거리 오차 및 재시도 횟수가 포함되어야 한다. |
| SR-D-002 | IR 센서 데이터에는 좌·중·우 3개 센서의 라인 검출 여부가 1이나 0으로 포함되어야 한다. |
| SR-D-003 | 웨이포인트 데이터는 각 지점의 x, y 좌표와 목표 방향(yaw)을 포함하는 설정 파일 형태로 저장되어야 한다. |
| SR-D-004 | 재시험 요청 데이터에는 재시험 대상 구간명이 포함되고, 응답 데이터에는 수락 여부와 사유 메시지가 포함되어야 한다. |
| SR-D-005 | 센서 브릿지와 로봇 제어 노드 간 직렬 통신은 패킷 ID, 길이, 시퀀스 번호 및 체크섬을 포함하는 패킷 형식을 사용해야 한다. |
| SR-D-006 | 음성 안내 명령 데이터에는 명령 유형(TTS/효과음/정지), 안내 문구, 음량 및 반복 횟수가 포함되어야 한다. |

8. 시스템 운용 시나리오

8.1 운용 시작 및 웨이포인트 주행

로봇은 전원 인가 후 초기 위치에서 대기하다가 시작 조건이 충족되면 첫 웨이포인트를 향해 자동 출발한다. 이후 사전에 등록된 웨이포인트를 Nav2 기반으로 순서대로 이동하며, 경로 탐색에 실패하면 재시도하고 3회 연속 실패 시 비상정지로 전환한다.

8.2 크랭크·S자 코스 통과

웨이포인트 도착 후 로봇은 IR 센서 기반으로 크랭크 코스를 라인트레이싱하며 회전 지점에서 지정된 각도만큼 회전한다. 이어서 카메라 기반 오프셋 제어로 S자 코스를 통과한다. 각 코스에서 라인 미검출이 제한 시간 이상 지속되면 실패로 판정하고 다음 구간으로 자동 진행한다.

8.3 신호대기 및 가속구간

신호대기 지점에서 로봇은 카메라로 신호등 색상을 인식한다. 초록 신호가 3프레임 연속 인식되면 재출발하고, 5초 이내에 인식되지 않으면 실패로 처리한다. 이후 가속구간 진입 전 파란색 표지판을 인식하면 목표 속도 이상으로 전환하여 0.5초 이상 유지 여부를 판정한다.

8.4 ArUco 마커 기반 주차

주차 구간에서 로봇은 ArUco 마커를 탐색하고, 사전 접근·축 정렬·최종 접근 단계를 순서대로 수행한다. 마커를 놓치면 후진 후 재탐색하며 최대 3회까지 재시도한다. 좌우 편차와 정차 거리가 허용범위 이내에 도달하면 주차를 완료로 판정한다.

8.5 장애물 대응 및 비상정지

주행 중 전방 장애물이 5cm 이내로 감지되면 로봇은 즉시 정지하고 경고 LED를 점멸한 뒤 일정 시간 후 이전 목적지로 재개한다. 운영자가 비상정지를 요청하면 진행 중인 모든 주행 목표가 취소되고 정지 명령이 반복 발행된다.

8.6 원격 관제 및 구간 재시험

운영자는 대시보드에서 로봇의 위치, 배터리, 카메라 영상 및 구간별 상태를 실시간으로 확인한다. 특정 구간만 재평가가 필요한 경우 운영자는 해당 구간의 재시험을 요청할 수 있으며, 로봇은 해당 구간 시작점으로 이동해 재수행한 뒤 결과를 안내하고 최종 도착점으로 복귀한다.

8.7 통신 두절 대응 및 결과 요약

Wifi 연결이 끊기면 로봇은 정지 및 음성 안내 후 초기 시작 위치로 자동 복귀한다. 전체 코스가 종료되면 시스템은 구간별 통과·실패 결과를 집계하여 음성으로 안내하며, 실패한 구간이 있으면 해당 구간명을 함께 안내한다.

9. 검증 및 요구사항 추적성

9.1 검증 방법 정의

| 검증 방법 | 검증 내용 |
| --- | --- |
| 검사 | 웨이포인트 설정 파일, 상태 로그, 이벤트 로그 및 결과 데이터의 형식과 내용을 확인한다. |
| 시험 | 라인트레이싱, 신호·표지판 인식, 주차 정렬, 장애물 대응, 비상정지 등 개별 기능을 반복 실행하여 결과를 측정한다. |
| 통합시험 | 임무 제어 노드, 자율주행 스택, 원격 대시보드 및 센서 브릿지를 함께 연결하여 기능 간 연동을 확인한다. |
| 시연 | 실제 코스 환경에서 전체 임무를 수행하여 요구사항 충족 여부를 종합적으로 확인한다. |

9.2 사용자 요구사항-시스템 요구사항 추적성

| 사용자 요구사항 | 관련 시스템 요구사항 |
| --- | --- |
| UR-001 | SR-F-001, SR-F-002 |
| UR-002 | SR-F-003, SR-F-004, SR-F-005 |
| UR-003 | SR-F-006, SR-F-007, SR-F-008 |
| UR-004 | SR-F-009, SR-F-010, SR-F-011 |
| UR-005 | SR-F-012, SR-F-013, SR-F-014 |
| UR-006 | SR-F-015, SR-F-016 |
| UR-007 | SR-F-017, SR-F-018, SR-F-019, SR-F-020 |
| UR-008 | SR-F-021, SR-F-022, SR-F-023 |
| UR-009 | SR-F-024, SR-F-025 |
| UR-010 | SR-F-026, SR-F-027 |
| UR-011 | SR-F-028, SR-F-029, SR-F-030 |
| UR-012 | SR-F-031, SR-F-032 |
| UR-013 | SR-F-033, SR-F-034 |
| UR-014 | SR-F-035, SR-F-036 |

9.3 요구사항 검토 기준

- 요구사항 ID가 중복되지 않고 추적 가능한가?

- 각 요구사항이 하나의 동작 또는 조건만 정의하는가?

- 정량 기준(시간, 거리, 속도, 프레임 수, 횟수)이 명확한가?

- 검사·시험·통합시험·시연 중 하나 이상의 검증 방법이 정의되어 있는가?

- 안전 요구사항이 일반 기능 요구사항보다 우선하도록 설계되어 있는가?

- 변경 시 상위 사용자 요구사항과 관련 시험 항목을 함께 갱신했는가?

부록 A. 요구사항 작성 및 관리 기준

| 관리 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 식별자 | 기능 SR-F, 성능 SR-P, 안전 SR-S, 데이터 SR-D 형식의 고유 번호를 사용한다. |
| 문장 형식 | 의무 요구사항은 "~해야 한다"로 표현하고, 모호한 표현은 사용하지 않는다. |
| 정량화 | 가능한 경우 시간, 거리, 속도, 프레임 수, 횟수 등 측정 가능한 기준을 포함한다. |
| 우선순위 | 필수 요구사항과 권장 요구사항을 구분하여 일정·인수 기준에 반영한다. |
| 변경 관리 | 요구사항 변경 시 개정 이력, 상위 요구사항 및 관련 시험 항목의 영향을 기록한다. |
| 검증 증적 | 시험 결과, 로그, 주행 영상, 대시보드 화면 캡처를 요구사항 ID와 연결하여 보존한다. |