YEYU

자율주행 사전검증 로봇

GUI(HMI) 설계서

YEYU Dashboard GUI Design Specification

| 문서 번호 | YEYU-GUI-DSGN-001 |
| --- | --- |
| 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026-08-24 |
| 팀명 | YEYU |
| 작성자 | 김예은, 강유나 |
| 분석 대상 소스 | src/yeyu_gui/yeyu_gui/dashboard_node.py src/yeyu_gui/yeyu_gui/main_window.py src/yeyu_gui/yeyu_gui/ros_bridge.py |
| 관련 문서 | YEYU-URS-ADV-001 v2.0 (사용자 요구사항 명세서), 인터페이스 명세서(예정) |

# 목차

1. 개요	3

2. 시스템 구조	4

3. 화면 설계 (UI Layout)	5

4. 위젯 상세 명세	9

5. 색상 및 스타일 팔레트	10

6. 데이터 흐름 및 인터페이스 설계	10

7. 상태 관리 설계	12

8. 예외 및 오류 처리 설계	13

9. 향후 개선 사항 및 알려진 한계	14

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 YEYU 자율주행 사전검증 로봇의 운용자용 대시보드 GUI(HMI, Human-Machine Interface)에 대한 화면 구조, 위젯 구성, 데이터 흐름(ROS2 ↔ Qt), 상태 표시 규칙 및 예외 처리 절차를 정의한다. 본 설계서는 아래 3개 소스 파일의 실제 구현 내용을 기준으로 역설계(reverse-engineered) 방식으로 작성되었으며, 팀 제출 문서 체크리스트의 "GUI 또는 HMI 설계서" 항목을 충족하기 위한 목적을 가진다.

## 1.2 적용 범위

- dashboard_node.py — GUI 애플리케이션 진입점(entry point), ROS2 노드와 Qt 애플리케이션의 생명주기(lifecycle) 결합

- main_window.py — 대시보드 화면 레이아웃(MainWindow), 위젯 정의, 슬롯(Slot) 로직

- ros_bridge.py — ROS2 구독/서비스 클라이언트 노드(DashboardRosNode), Qt Signal 브리지, 스핀 스레드(RosSpinThread)

본 문서는 driving_waypoint_node.py(주행 제어 노드) 자체의 상세 설계는 다루지 않으며, GUI가 그 노드와 주고받는 인터페이스(토픽/서비스)만을 대상으로 한다.

## 1.3 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| HMI | Human-Machine Interface. 운용자가 로봇 상태를 확인하고 개입(비상정지, 재시험 등)할 수 있는 화면 |
| Signal/Slot | PyQt5의 스레드 안전(thread-safe) 이벤트 전달 메커니즘. ROS 콜백 스레드에서 emit한 Signal이 Qt 메인 스레드의 Slot에서 처리됨 |
| Stage(구간) | 주행 코스를 구성하는 6개의 판정 단위: NAV_WAYPOINT, TRACING_CRANK, TRACING_S, SIGNAL_WAIT, ACCEL_ZONE, PARKING |
| Trajectory | GUI 하단 버튼에 대응하는 주행 경로 묶음. Trajectory 1(정규 코스) + 구간별 재시험 Trajectory 2~6 |
| 재시험(Retry) | 특정 구간이 FAIL 판정되었을 때 해당 구간의 진입점으로만 재이동하여 재시도하는 기능. /start_retry 서비스로 트리거 |
| 디버그 패널 | 현재 진행 중인 구간(PARKING, TRACING_S)에 한해 영상처리 중간 결과(마스크, 오프셋 등)를 보여주는 보조 카메라 패널 |

# 2. 시스템 구조

## 2.1 전체 아키텍처

GUI는 3개 모듈이 계층적으로 결합된 구조를 가진다. dashboard_node.py가 진입점이 되어 ROS2 노드(ros_bridge.py의 DashboardRosNode)와 Qt 뷰(main_window.py의 MainWindow)를 생성하고 서로 연결한다. ROS2 콜백은 별도 스레드에서 실행되므로, DashboardRosNode는 Qt Signal을 emit하는 방식으로만 MainWindow와 통신하며 위젯을 직접 조작하지 않는다.

dashboard_node.py (main)

rclpy.init() → DashboardRosNode 생성 → RosSpinThread 시작 → QApplication 생성 → MainWindow(node) 생성/표시 → app.exec_()

| ros_bridge.py | main_window.py |
| --- | --- |
| DashboardRosNode(Node) - 토픽 구독 - 서비스 클라이언트 - RosSignals(QObject) 보유 | MainWindow(QMainWindow) - 위젯 트리 구성 - ros_node.signals 슬롯 연결 - 버튼 클릭 → 서비스 호출 |
| RosSpinThread(QThread) MultiThreadedExecutor(4 threads)로 스핀 | Qt 메인 스레드에서 실행 (이벤트 루프 = app.exec_()) |

※ DashboardRosNode는 표시·전달용(pure display/forwarding) 노드로 설계되어 있으며, 판정 로직은 포함하지 않는다. 모든 PASS/FAIL 판정은 driving_node(주행 제어 노드)에서 수행되고, GUI는 /driving_status 토픽을 구독하여 그 결과를 그대로 반영한다.

## 2.2 스레드 구조

PyQt5 애플리케이션은 GUI 위젯 조작이 반드시 메인 스레드에서 이루어져야 한다는 제약이 있다. YEYU GUI는 이를 다음과 같이 해결한다.

- RosSpinThread(QThread)가 백그라운드에서 MultiThreadedExecutor(num_threads=4)를 통해 DashboardRosNode를 스핀한다.

- ROS 콜백(on_driving_status, on_odom, on_image 등)은 이 백그라운드 스레드 내에서 실행되며, 위젯을 직접 만지지 않고 RosSignals의 pyqtSignal만 emit한다.

- pyqtSignal은 Qt의 큐드 연결(Queued Connection)을 통해 메인 스레드의 슬롯(MainWindow._on_*)으로 안전하게 전달된다.

- 종료 시 RosSpinThread.stop()이 executor.shutdown() → node.destroy_node() → wait(2000)의 순서로 안전하게 정리된다.

## 2.3 모듈별 책임

| 모듈 | 책임(Responsibility) |
| --- | --- |
| dashboard_node.py | rclpy/Qt 생명주기 결합, 애플리케이션 시작/종료 시퀀스 관리 |
| ros_bridge.py — DashboardRosNode | ROS2 토픽 구독, 서비스 클라이언트 호출, 데이터 변환(cv2/QImage), 연결 상태 폴링 |
| ros_bridge.py — RosSignals | 스레드 간 데이터 전달 계약(Signal 목록) 정의 |
| ros_bridge.py — RosSpinThread | Executor 스핀을 백그라운드 스레드로 격리 |
| main_window.py — MainWindow | 화면 레이아웃 구성, 위젯 상태 갱신, 사용자 입력(버튼 클릭) → 서비스 호출 위임, 클라이언트 측 로컬 상태(재시험 횟수 등) 관리 |
| main_window.py — MiniMapWidget | 점유 격자 지도 렌더링 및 로봇 위치/방향 오버레이(paintEvent 커스텀) |

# 3. 화면 설계 (UI Layout)

## 3.1 전체 화면 구성

MainWindow는 QVBoxLayout(root) 위에 위에서부터 아래 순서로 6개 영역을 배치한다. 창 크기는 1500×1080으로 고정 초기화되며, 배경색은 #efeee9(BG)이다.

| 순서 | 영역 | 구성 위젯 / 설명 |
| --- | --- | --- |
| ① | 상단 바(Top Bar) | 타이틀 "주행 대시보드" + 서브타이틀, ROS 연결 상태 배지, 실시간 시계(1초 주기 QTimer) |
| ② | 정보 카드 행(Cards, QGridLayout 4열) | 현재 모드 / 현재 위치(X,Y) / 배터리(%, V, 진행바) / 장애물 최소거리 |
| ③ | 카메라 행(QHBoxLayout) | 메인 카메라(480×360) / 디버그 카메라(480×360, 모드별 전환) / 미니맵(360×360) |
| ④ | 구간별 진행상황(칩, QHBoxLayout) | 6개 스테이지 칩: 라벨 + 상태 점(dot) + 상태 텍스트 |
| ⑤ | 이상 이벤트 로그(QTableWidget) | 4열 테이블(시간/구간/시도/이유), 이벤트 카운트 배지, 빈 상태 안내 라벨 |
| ⑥ | 하단 바(QHBoxLayout) | Trajectory 1~6 버튼(재시험 트리거) + 비상정지 버튼 |

┌──────────────────────────── 상단 바: 타이틀 · 연결배지 · 시계 ────────────────────────────┐
│  [현재 모드]   [현재 위치 X/Y]        [배터리 %/V + 바]      [장애물 최소거리]              │
│  ┌───────────────┐ ┌───────────────┐        ┌──────────────────────┐              │
│  │   메인 카메라   │ │  디버그 카메라  │        │        미니맵          │              │
│  │  480 x 360    │ │  480 x 360    │        │      360 x 360        │              │
│  └───────────────┘ └───────────────┘        └──────────────────────┘              │
│  구간별 진행상황: [경로주행][크랭크][S코스][신호대기][가속구간][직각주차]  (칩 6개)      │
│  ┌──────────────────────────── 이상 이벤트 로그 (표) ───────────────────────────────┐  │
│  │  시간 | 구간 | 시도 | 이유                                                       │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│  [Trajectory1 정규코스][Traj2 크랭크][Traj3 S코스][Traj4 신호][Traj5 가속][Traj6 주차]  [■ 비상정지] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.2 상단 바(Top Bar) 상세

- 타이틀 "주행 대시보드"(26px, bold 800) + 서브타이틀 "AUTONOMOUS PRE-VALIDATION"(11px, letter-spacing 3px)

- ROS 연결 배지(connection_badge): 미연결 시 적색 계열(#fbe4e1/#c0392b) "● ROS 연결 끊김", 연결 시 녹색 계열(#e5f3e6/#2e7d32) "● ROS 연결됨"

- 배지 갱신 주기: DashboardRosNode._check_connection()이 1초마다 get_node_names()에서 "driving_node" 존재 여부를 검사

- 시계(clock_label): QTimer(1000ms)로 %H:%M:%S 형식 표시, 폰트는 Consolas 계열 고정폭(MONO_FONT)

## 3.3 정보 카드 영역

| 카드 | 표시 값 | 갱신 소스 / 로직 |
| --- | --- | --- |
| 현재 모드 | DrivingMode 문자열 → MODE_LABELS 매핑(예: "크랭크 코스 진행 중") | /driving_status → driving_status Signal → _on_driving_status |
| 현재 위치 | X, Y (소수점 2자리, Consolas 고정폭) | /odom → odom(float,float) Signal → _on_odom |
| 배터리 | 퍼센트(정수%) + 전압(소수1자리 V) + QProgressBar | /battery_state → battery(float,float,int) Signal → _on_battery. percentage가 -1(NaN)이면 "--" 표시, 0~1.5 스케일이면 ×100 정규화 |
| 장애물 최소거리 | 거리(m, 소수2자리) 또는 "감지 없음" | sensor_bridge/obstacle_distance_cm → obstacle(float) Signal. 0.05m 미만이면 적색(#c62828) 강조 |

※ NO_OBSTACLE_READING = -1.0. ros_bridge.py의 on_obstacle_distance()는 아두이노 펌웨어 약속값(255cm=응답없음)을 이 값으로 변환하여 emit한다.

## 3.4 카메라 패널 영역

### 메인 카메라

/camera/image_raw/compressed 토픽을 구독하여 상하좌우 반전(cv2.flip(-1)) 후 BGR→RGB 변환, QImage로 래핑해 480×360 프레임(비율 유지, KeepAspectRatio + SmoothTransformation)으로 표시한다.

### 디버그 카메라(동적 전환)

현재 모드가 DEBUG_PANEL_INFO에 정의된 모드(PARKING, TRACING_S)일 때만 대응하는 디버그 토픽 영상을 표시한다. 모드가 바뀌면 제목/토픽 라벨을 갱신하고 이전 프레임 픽스맵을 즉시 비운다.

| 모드 | 패널 제목 | 구독 토픽 |
| --- | --- | --- |
| PARKING | 주차 디버그 | /parking_debug_image/compressed |
| TRACING_S | S코스 디버그 | /s_course_debug_image/compressed |
| 그 외 모드 | 디버그(기본값) | 대기 중 — "디버그 영상 없음" 표시 |

※ _on_any_debug_image(source_mode, image)는 이미지가 도착한 시점의 source_mode가 현재 _current_debug_mode와 다르면 렌더링을 건너뛴다. 이는 이전 구간에서 뒤늦게 도착한 디버그 프레임이 다른 구간 화면에 잘못 그려지는 것을 방지하기 위한 가드(guard) 로직이다.

### 미니맵(MiniMapWidget)

OccupancyGrid(/map)를 그레이스케일 QImage로 변환(미탐사=128 회색, 빈공간=255 흰색, 장애물=0 검정, 상하 반전 flipud 적용)하여 배경으로 그리고, /amcl_pose 기반 로봇 위치·자세를 커스텀 paintEvent에서 오버레이한다.

- 로봇 위치: 월드 좌표 → 픽셀 좌표 변환 후 반지름 6px의 적색(#e0533e) 원으로 표시

- 로봇 방향: 원 중심에서 길이 20px의 선분으로 yaw 방향 표시

- 좌표 변환식: px = (robot_x − origin_x) / resolution × scale, py = (map_h − (robot_y − origin_y) / resolution) × scale

## 3.5 구간별 진행상황(칩) 영역

STAGE_ROWS 순서대로 6개의 칩(QFrame, chip 스타일)이 가로로 배치된다. 각 칩은 상단(라벨+상태점)과 하단(상태 텍스트)으로 구성된다.

| stage 코드 | 한글 라벨 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| NAV_WAYPOINT | 경로 주행 | Nav2 경유점 이동 구간 전체에 대한 종합 판정 |
| TRACING_CRANK | 크랭크 코스 | IR 센서 기반 라인트레이싱(크랭크 형태) |
| TRACING_S | S 코스 | 카메라 HSV 기반 라인트레이싱(S자 형태) |
| SIGNAL_WAIT | 신호대기 | 녹색 신호 인식 후 재출발 |
| ACCEL_ZONE | 가속구간 | 속도 표지판 인식 후 목표 속도 유지 주행 |
| PARKING | 직각주차 | ArUco 마커 기반 정밀 정렬 주차 |

## 3.6 이상 이벤트 로그

QTableWidget(0행 시작, 4열: 시간 / 구간 / 시도 / 이유)으로 구성되며, 최신 이벤트가 항상 0번 행(맨 위)에 삽입된다.

- 트리거 조건: DrivingStatus.result == "FAIL" 이거나 mode == "COMPLETE"일 때 _append_event() 호출

- 중복 방지: (mode, reason) 튜플을 _last_event_key로 저장해, 동일 키가 연속으로 들어오면 행을 추가하지 않음

- "시도" 컬럼: stage_attempt에 기록된 GUI 로컬 재시험 횟수 + 1(RETRY_COUNT_DISPLAY_OFFSET)을 "N회차" 형식으로 표시, 없으면 "-"

- 이벤트 카운트 배지(event_count_badge)와 빈 상태 안내 라벨(event_empty_label)이 행 개수에 따라 자동 갱신됨

## 3.7 하단 바(Trajectory 버튼 + 비상정지)

Trajectory 1 버튼은 항상 비활성화(정규 코스 자동 진행 표시용)이며, Trajectory 2~6 버튼은 RETRY_TARGETS에 매핑된 재시험 대상을 /start_retry 서비스로 요청한다.

| 버튼 | target 코드 | 표시 라벨 | 동작 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trajectory 1 | (없음) | 정규 코스 | 항상 비활성화(disabled). 정규 주행이 자동 진행 중임을 표시 |
| Trajectory 2 | TRACING_CRANK | 크랭크코스 재시험 | 확인 다이얼로그 → /start_retry(target="TRACING_CRANK") |
| Trajectory 3 | TRACING_S | S코스 재시험 | 확인 다이얼로그 → /start_retry(target="TRACING_S") |
| Trajectory 4 | SIGNAL_WAIT | 신호대기 재시험 | 확인 다이얼로그 → /start_retry(target="SIGNAL_WAIT") |
| Trajectory 5 | ACCEL_ZONE | 가속구간 재시험 | 확인 다이얼로그 → /start_retry(target="ACCEL_ZONE") |
| Trajectory 6 | PARKING | 직각주차 재시험 | 확인 다이얼로그 → /start_retry(target="PARKING") |

활성화된 Trajectory 버튼은 적색 테두리(2px, #e0533e) + 연한 배경(#fdf3ee)으로 하이라이트되며(active_trajectory), 해당 재시험 구간의 결과가 PASS 또는 FAIL로 확정되면 자동으로 Trajectory 1로 복귀한다.

비상정지 버튼(estop_button, 170×64, 배경 #e0533e)은 확인 다이얼로그 후 /emergency_stop 서비스를 호출하며, 응답을 받을 때까지 비활성화된다.

# 4. 위젯 상세 명세

MainWindow가 보유하는 주요 위젯 인스턴스와 그 역할을 정리한다.

| 속성명 | 위젯 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| connection_badge | QLabel | ROS 연결 상태 배지 |
| clock_label | QLabel | 실시간 시계 (Consolas) |
| mode_value / pos_x_value / pos_y_value | QLabel | 현재 모드 / 좌표 값 표시 |
| battery_pct_value / battery_v_value / battery_bar | QLabel / QLabel / QProgressBar | 배터리 퍼센트, 전압, 진행바(0~100) |
| obstacle_value | QLabel | 장애물 최소거리 |
| camera_label | QLabel(480×360) | 메인 카메라 프레임 |
| debug_camera_label / debug_title_label / debug_topic_label | QLabel | 동적 디버그 카메라 패널 및 제목/토픽 라벨 |
| minimap | MiniMapWidget(QLabel 상속, 360×360) | 점유격자 지도 + 로봇 포즈 오버레이 |
| stage_dots[stage] / stage_status_labels[stage] | QLabel(●) / QLabel | 6개 구간 칩의 상태 점 / 상태 텍스트 |
| event_table | QTableWidget(0,4) | 이상 이벤트 로그 테이블 |
| event_count_badge / event_empty_label | QLabel | 이벤트 개수 배지 / 빈 상태 문구 |
| trajectory_buttons[1..6] | QPushButton | Trajectory 선택/재시험 트리거 버튼 |
| estop_button | QPushButton | 비상정지 트리거 버튼 |

## 4.1 클라이언트 로컬 상태 변수

MainWindow는 서버(driving_node)의 결함을 보완하기 위해 일부 상태를 GUI 자체적으로 관리한다. 이는 소스 주석에 명시된 설계 결정이다.

| 변수 | 설명 |
| --- | --- |
| stage_attempt: dict[str,int] | DrivingStatus.retry_count 필드가 재시험 간 정상적으로 증가하지 않는 백엔드 이슈가 있어, GUI가 /start_retry 서비스 수락(_on_retry_result에서 accepted=True 확인) 시점에만 +1 하여 자체 관리한다. 화면에는 항상 +1(RETRY_COUNT_DISPLAY_OFFSET) 하여 "N회차"로 표시(0=1회차) |
| active_trajectory: int | 현재 하이라이트된 Trajectory 버튼 인덱스(기본 1) |
| pending_retry_button: Optional[int] | 재시험 요청 응답 대기 중인 버튼 인덱스(응답 도착 시 재활성화 대상 식별용) |
| _last_event_key: tuple | 이벤트 로그 중복 삽입 방지용 (mode, reason) 키 |
| _current_debug_mode: Optional[str] | 현재 디버그 패널이 표시 중인 모드(디버그 프레임 유효성 검증용) |

※ 이 설계는 "서버가 신뢰할 수 없는 필드를 보낼 수 있다"는 전제 하에, GUI가 스스로 확인한 사실(서비스 수락 응답)만을 신뢰하도록 만든 방어적 설계(defensive UI state)이다. 다만 서버 재기동/GUI 재시작 시 stage_attempt가 0으로 초기화되므로, 세션이 끊기면 실제 누적 재시험 횟수와 표시값이 어긋날 수 있다는 한계가 있다.

# 5. 색상 및 스타일 팔레트

## 5.1 전역 팔레트

| 이름 | 값 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| BG | #efeee9 | 메인 윈도우 배경 |
| CARD_BG | #ffffff | 카드/칩/패널 배경 |
| CARD_BORDER | #e2e0d8 | 카드/칩/패널 테두리 |
| INK | #1c1c1a | 기본 텍스트 |
| MUTED | #8b8879 | 보조/설명 텍스트 |
| ACCENT | #e0533e | 강조 레드 — 로고 포인트, 비상정지 버튼, 활성 Trajectory 테두리 |
| ACCENT_ORANGE | #e0a13b | 배터리 진행바 |
| CAMERA_BG | #17181a | 카메라 패널 배경 |
| CAMERA_HEADER | #94a0a8 | 카메라 패널 헤더 텍스트 |
| MONO_FONT | Consolas / JetBrains Mono / Courier New | 좌표, 시계 등 숫자 표시용 고정폭 폰트 |

## 5.2 상태(RESULT) 색상 규칙 — 스테이지 칩 · LED 연계

| result 값 | 색상 | 표시 텍스트 | 연계 LED(driving_node) |
| --- | --- | --- | --- |
| PASS | #2e7d32 (녹색) | 통과 | 해당 구간 LED 유지 후 다음 구간 색상 전환 |
| FAIL | #c62828 (적색) | 실패 | END 상태 시 빨강 |
| IN_PROGRESS | #f2a900 (주황) | 진행 중 | 구간별 LED_COLOR_MAP 색상 점등 |
| WAIT(초기값) | #b7b2a8 (회색) | 대기중 | - |

※ GUI 자체는 LED를 직접 제어하지 않는다. LED 점등은 driving_node의 set_led()/LED_COLOR_MAP이 담당하며, GUI의 RESULT_COLORS는 어디까지나 화면상의 상태 점(dot) 색상 규칙이다. 두 색상 체계(LED 물리 색상표 vs GUI 상태 색상표)는 서로 다른 목적을 가지므로 혼동하지 않도록 별도 표로 관리한다.

# 6. 데이터 흐름 및 인터페이스 설계

## 6.1 ROS2 인터페이스 목록 (DashboardRosNode 기준)

### 구독(Subscription)

| 토픽 | 메시지 타입 | QoS | 콜백 → Signal |
| --- | --- | --- | --- |
| /driving_status | yeyu_msgs/DrivingStatus | Reliable(10) | on_driving_status → driving_status(dict) |
| /odom | nav_msgs/Odometry | Reliable(10) | on_odom → odom(float,float) |
| /battery_state | sensor_msgs/BatteryState | BestEffort/Volatile/1 | on_battery → battery(float,float,int) |
| sensor_bridge/obstacle_distance_cm | std_msgs/Float32 | BestEffort/Volatile/1 | on_obstacle_distance → obstacle(float) |
| /camera/image_raw/compressed | sensor_msgs/CompressedImage | BestEffort/Volatile/1 | on_image → image(QImage) |
| /s_course_debug_image/compressed | sensor_msgs/CompressedImage | BestEffort/Volatile/1 | on_s_course_debug_image → s_course_debug_image(QImage) |
| /parking_debug_image/compressed | sensor_msgs/CompressedImage | BestEffort/Volatile/1 | on_parking_debug_image → parking_debug_image(QImage) |
| /map | nav_msgs/OccupancyGrid | Reliable(10) | on_map → map_data(QImage,float,float,float) |
| /amcl_pose | geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped | Reliable(10) | on_amcl_pose → robot_pose(float,float,float) |

### 서비스 클라이언트(Service Client)

| 서비스 | 타입 | 호출 함수 → 결과 Signal |
| --- | --- | --- |
| /emergency_stop | std_srvs/Trigger | call_emergency_stop() → estop_result(bool,str) |
| /start_retry | yeyu_msgs/StartRetry | call_start_retry(target:str) → retry_result(str,bool,str) |

두 서비스 모두 service_is_ready() 확인 후 비동기 call_async()로 호출하며, 서비스가 준비되지 않은 경우 즉시 실패 Signal을 emit해 GUI가 무한 대기하지 않도록 한다.

### 타이머

- _check_connection: 1.0초 주기, driving_node 프로세스 생존 여부를 get_node_names()로 폴링 → ros_connected Signal

## 6.2 Signal → Slot 매핑표 (전체)

_wire_signals()에서 정의된 전체 연결 관계이다.

| Signal | Slot(MainWindow) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ros_connected(bool) | _on_ros_connected | 연결 배지 갱신 |
| driving_status(dict) | _on_driving_status | 모드/스테이지칩/이벤트로그/디버그패널/트래젝토리 하이라이트 통합 갱신 |
| odom(float,float) | _on_odom | X/Y 좌표 표시 |
| battery(float,float,int) | _on_battery | 배터리 %, V, 바 |
| obstacle(float) | _on_obstacle | 장애물 거리, 0.05m 미만 경고색 |
| image(QImage) | _on_image | 메인 카메라 프레임 |
| parking_debug_image(QImage) | lambda → _on_any_debug_image("PARKING", img) | 주차 모드일 때만 실제 반영 |
| s_course_debug_image(QImage) | lambda → _on_any_debug_image("TRACING_S", img) | S코스 모드일 때만 실제 반영 |
| estop_result(bool,str) | _on_estop_result | 버튼 재활성화, 실패 시 경고 다이얼로그 |
| retry_result(str,bool,str) | _on_retry_result | 버튼 재활성화, stage_attempt 증가, 하이라이트 전환 |
| map_data(QImage,float,float,float) | minimap.set_map | MiniMapWidget 지도 갱신 |
| robot_pose(float,float,float) | minimap.set_robot_pose | MiniMapWidget 로봇 위치/자세 갱신 |

## 6.3 이미지 처리 파이프라인

카메라 계열 토픽(3종)은 공통적으로 다음 변환 파이프라인을 거쳐 QImage로 emit된다.

- CompressedImage 수신 → 빈 데이터 가드(if not msg.data: return)

- CvBridge.compressed_imgmsg_to_cv2(desired_encoding="bgr8") — 실패 시 경고 로그 후 드롭(디코딩 예외 CvBridgeError/cv2.error 캐치)

- 메인 카메라만 cv2.flip(cv_image, -1) 적용(상하좌우 반전) — 디버그 영상은 이미 driving_node에서 반전 처리된 프레임을 받으므로 재반전하지 않음

- cv2.cvtColor(BGR2RGB) → np.ascontiguousarray → QImage(Format_RGB888) → .copy()로 버퍼 소유권 분리 후 emit

※ .copy()를 호출하는 이유: numpy 배열의 메모리 버퍼가 함수 종료 후 해제되면 QImage가 참조하는 메모리가 무효화되어 크래시나 화면 깨짐이 발생할 수 있기 때문이다. Qt Signal은 객체를 다른 스레드로 전달하므로 원본 버퍼 수명 관리가 중요하다.

# 7. 상태 관리 설계

## 7.1 driving_status 딕셔너리 처리 분기

_on_driving_status(status)는 status["mode"] 값에 따라 아래와 같이 분기 처리된다.

| mode 값 | 처리 |
| --- | --- |
| RETRY_COMPLETE | reason 필드에 방금 종료된 재시험 구간명이 담겨 옴 → mode_value에 "{구간} 재시험 종료 (N회차)" 표시 후 조기 반환 |
| COMPLETE | mode_value에 "주행 완료" 표시, 이벤트 로그에 최종 결과 기록 후 조기 반환 |
| STAGE_ROWS에 속한 값(6개 구간) | 해당 stage_dots/stage_status_labels 갱신, local_attempt 기반 회차 표기, result==FAIL이면 이벤트 로그 추가, active Trajectory와 일치하고 결과가 확정되면 Trajectory 1로 복귀 |
| DEBUG_PANEL_INFO에 속한 값(PARKING/TRACING_S) | 디버그 패널 제목/토픽 전환 및 이전 프레임 초기화 |
| 그 외(NAV_TO_END 등) | MODE_LABELS 매핑값 또는 원문 그대로 mode_value에 표시 |

## 7.2 재시험(Retry) 상호작용 시퀀스

- ① 사용자가 Trajectory N 버튼 클릭

- ② 확인 다이얼로그(QMessageBox.question) — "예" 선택 시에만 진행

- ③ pending_retry_button = N, 해당 버튼 setEnabled(False)

- ④ ros_node.call_start_retry(target) 호출 → StartRetry.Request 전송

- ⑤ driving_node가 target 유효성/현재 재시험 진행 여부/비상정지 여부를 검사 후 accepted 응답

- ⑥ retry_result(target, accepted, message) Signal 수신 → _on_retry_result 실행

- ⑦ 버튼 재활성화. accepted=False면 경고 다이얼로그. accepted=True면 stage_attempt[target] += 1, active_trajectory=N, 하이라이트 갱신

- ⑧ 이후 driving_status(mode=target, result=PASS|FAIL)가 도착하면 스테이지 칩이 갱신되고 active_trajectory가 다시 1로 복귀

## 7.3 비상정지 상호작용 시퀀스

- ① 사용자가 "■ 비상정지" 버튼 클릭

- ② 확인 다이얼로그 — "예" 선택 시에만 진행

- ③ estop_button.setEnabled(False)

- ④ ros_node.call_emergency_stop() 호출 → Trigger.Request 전송

- ⑤ driving_node가 즉시 정지·E_STOP 모드 전환·LED(END, 빨강)·TTS 안내 실행 후 success 응답

- ⑥ estop_result(success, message) Signal 수신 → 버튼 재활성화, 실패 시 경고 다이얼로그

※ 비상정지는 서비스 호출 자체가 "요청 접수"만 보장하며, 실제 정지 상태는 이후 도착하는 /driving_status(mode=E_STOP 등) 갱신을 통해 화면에 반영된다. 즉 estop_result는 "명령이 전달되었는가"를, driving_status는 "실제로 정지했는가"를 각각 나타내므로 두 정보를 혼동하지 않아야 한다.

# 8. 예외 및 오류 처리 설계

| 상황 | 처리 위치 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| 이미지 디코딩 실패(CvBridgeError, cv2.error) | on_image / on_*_debug_image | 경고 로그 출력 후 해당 프레임 드롭(Signal emit 생략) |
| 빈 CompressedImage(msg.data 없음) | 모든 이미지 콜백 | 조기 반환, 처리하지 않음 |
| 배터리 percentage가 NaN | on_battery | math.isfinite 검사 후 -1.0으로 대체 → GUI에서 "--" 표시 |
| /emergency_stop 서비스 미준비 | call_emergency_stop | estop_result(False, "…서비스에 연결할 수 없습니다.") 즉시 emit |
| /start_retry 서비스 미준비 | call_start_retry | retry_result(target, False, "…서비스에 연결할 수 없습니다.") 즉시 emit |
| 서비스 응답 future에서 예외 발생 | _on_estop_response / _on_retry_response | try/except로 캐치 후 실패 Signal(str(e))로 emit |
| 재시험 요청 거부(accepted=False) | _on_retry_result | QMessageBox.warning으로 사유(message) 표시, stage_attempt 미증가 |
| 다른 구간 디버그 프레임의 지연 도착 | _on_any_debug_image | source_mode ≠ _current_debug_mode 이면 무시 |
| driving_node 프로세스 다운/미기동 | _check_connection(1초 폴링) | 연결 배지를 "ROS 연결 끊김"으로 전환 — 다른 위젯은 마지막 수신값 유지(정지 상태 아님에 유의) |

# 9. 향후 개선 사항 및 알려진 한계

- DrivingStatus.retry_count 필드가 재시험 간 정상 증가하지 않는 백엔드 이슈 — 현재는 GUI 로컬 카운터(stage_attempt)로 우회. 근본 수정 시 driving_node 쪽 필드 계산 로직 점검 필요

- 연결 배지가 "ROS 연결 끊김"으로 전환되어도 카메라/배터리 등 나머지 카드는 마지막 수신값을 그대로 유지함 — 오래된 값임을 사용자가 인지할 수 있는 시각적 표시(예: 타임스탬프, 페이드아웃) 추가 검토

- event_table이 무제한으로 누적됨 — 장시간 운용 시 최대 행수 제한 또는 오래된 로그 자동 정리 정책 필요

- GUI가 자체적으로 관리하는 stage_attempt는 GUI 프로세스 재시작 시 초기화됨 — 세션 간 영속성이 필요하다면 driving_status의 신뢰 가능한 필드로 대체하거나 파일/DB 저장 고려

- 현재 인터페이스 명세서가 별도로 작성되지 않은 상태이므로, 본 문서 6장의 토픽/서비스 표를 인터페이스 명세서 작성 시 기초 자료로 활용 가능