자율주행 사전검증 로봇

사용자 요구사항 명세서

Self-driving Pre-verification Robot

User Requirements Specification

YEYU | 강유나, 김예은

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 ID | YEYU-URS-ADV-001 |
| 버전 | 2.0 |
| 작성일 | 2026-07-21 |
| 문서 상태 | 제정 |

본 문서는 자율주행 사전검증 로봇의 사용자 관점 요구사항과 인수 기준을 정의한다.

문서 관리

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | 자율주행 사전검증 로봇 사용자 요구사항 명세서 |
| 문서 ID | YEYU-URS-ADV-001 |
| 프로젝트명 | 자율주행 사전검증 로봇 |
| 버전 | 2.0 |
| 작성 기관 | YEYU (강유나, 김예은) |
| 문서 상태 | 제정 |
| 작성일 | 2026-07-21 |
| 보안 등급 | 일반 |
| 배포 대상 | 자율주행 엔지니어, 카메라 비전 엔지니어 |
| 비고 | 본 문서는 사용자 요구사항 기준선(Baseline) 수립을 위한 명세서이다. |

개정 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-07-21 | 강유나, 김예은 | 사용자 요구사항 최초 제정 |
| 2.0 | 2026-07-22 | 강유나 | 7색 LED 점등 내용 추가 |

문서 구성

1. 문서 개요

2. 시스템 및 운영 개요

3. 요구사항 관리 기준

4. 사용자 요구사항 요약

5. 사용자 요구사항 상세

6. 인수 시험 추적표

7. 전제사항 및 확정 필요 항목

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 YEYU 팀이 개발하는 자율주행 사전검증 로봇에 대해 사용자(자율주행 엔지니어, 카메라 비전 엔지니어)가 기대하는 기능, 운용 상황, 우선순위 및 인수 조건을 명확히 정의하는 것을 목적으로 한다. 본 문서의 요구사항은 시스템 설계, 구현, 통합 시험 및 사용자 인수 시험의 기준으로 사용한다.

1.2 적용 범위

적용 범위는 전원 인가 및 시작 조건 확인, 라인트레이싱(S자·크랭크) 주행, 경유점 기반 자율주행, 돌발구간 장애물 대응, 직각주차 정밀 정렬, 신호 판별, 가속구간 규정속도 준수, 통신 단절 시 안전 동작, 시험 결과 출력 및 재시험 기능이다.

1.3 대상 독자

- 자율주행 엔지니어

- 카메라 비전 엔지니어

1.4 용어 및 약어

| 용어/약어 | 정의 |
| --- | --- |
| UR | User Requirement, 사용자 요구사항 |
| 인수 조건 | 요구사항 충족 여부를 사용자가 판정할 수 있는 기준 |
| AMCL | 파티클 필터 기반으로 로봇의 현재 위치를 확률적으로 추정하는 로컬라이제이션 알고리즘 |
| Nav2 | ROS2 기반 경로 계획·장애물 회피·목표점 이동을 수행하는 자율주행 내비게이션 프레임워크 |
| ArUco | 정사각형 이진 패턴 마커. 카메라 영상에서 검출하여 상대 위치·거리·자세 오차 계산에 사용 |
| PID | 비례-적분-미분 제어. 라인트레이싱 조향값 산출에 사용되는 제어 알고리즘 |
| HSV | 색상 기반 영상 인식에 사용되는 색공간. 신호·표지판 색상 판별에 사용 |
| TTS | 문자열을 음성으로 변환하여 재생하는 기능 |
| LiDAR | 레이저 기반 거리 측정 센서. 돌발구간 장애물 감지에 사용 |
| QoS | ROS2 통신 신뢰성 정책 |
| cmd_vel | 로봇의 선속도·각속도 명령을 전달하는 ROS2 토픽 |
| ACK | 아두이노가 명령 실행 완료를 알리기 위해 회신하는 응답 신호 |
| Waypoint(경유점) | 로봇이 정해진 순서대로 이동해야 하는 목표 지점 |
| Trajectory | 로봇이 주행할 경로 구성. 정규 시험 코스와 구간별 재시험 코스로 구분 |

2. 시스템 및 운영 개요

2.1 시스템 개요

자율주행 사전검증 로봇은 라인트레이싱 구간, 돌발구간, 직각주차 구역, 신호대기 지점, 가속구간에서 자율주행 알고리즘의 핵심 주행 행동을 자동으로 반복 시험한다. 로봇은 시작 조건 확인 후 각 구간을 순차적으로 주행하며, 라인 이탈이나 정렬 실패 등 구간별 실패 발생 시, 해당 구간 내에서 재시도한다. 각 구간은 통과 즉시 PASS/FAIL이 판정되며, 전 구간 시험 완료 후 항목별 결과를 종합하여 출력한다. 장애물 감지 또는 통신 단절과 같은 이상 상황에서는 다른 동작보다 안전 동작(정지·서행)을 우선 수행한다.

2.2 주요 사용자

| 사용자 | 주요 목적 | 주요 상호작용 |
| --- | --- | --- |
| 자율주행 엔지니어 | 자율주행 플랫폼의 물리적 이동·제어 성능 검증 (경로 추종, 정지 반응성, 정밀 제어) | 시험 실행, 이동/정지/정렬 관련 시험 결과 확인, 관련 파라미터 조정 후 재시험 |
| 카메라 비전 엔지니어 | 인식 알고리즘의 판단 정확도 및 반응 속도 검증 (신호/표지판/마커 인식) | 시험 실행, 인식 관련 시험 결과(오검출·지연시간) 확인, 인식 파라미터 조정 후 재시험 |

2.3 대표 운영 흐름

[시험 준비 및 시작] 전원 인가 → 노드 자동 실행 및 초기화 완료 → 초기 위치 설정 → LED 빨간색 점등 → 자율주행 임무 시작

[코스 주행 및 판정] 보라색 LED 점등→ 라인트레이싱(S자) → 하늘색 LED 점등 → 라인트레이싱(크랭크) → 노란색 LED 점등 → 직각주차 정밀 정렬 → 초록색 LED 점등 → 신호 판별 및 정지/재출발 → 분홍색 LED 점등 → 가속구간 규정속도 준수 → 구간별 PASS/FAIL 판정 기록

[구간별 실패 및 재시도] (구간 실패 시) 지정 재시험 경로로 재이동 → 재시도

[돌발 및 예외 대응] 장애물 감지 → 즉시 정지 및 경고 → (통신 단절 시) 내부 판단으로 안전 동작 유지

[결과 보고] 전 구간 완료 → LED 빨간색 점등 → PASS/FAIL 결과 출력

3. 요구사항 관리 기준

3.1 식별 및 우선순위

각 사용자 요구사항은 UR-001부터 UR-013까지 고유 식별자를 사용한다. 우선순위는 다음과 같이 적용한다.

| 우선순위 | 의미 | 적용 기준 |
| --- | --- | --- |
| 필수 | 반드시 구현 | 핵심 운용 또는 안전·검증 기능으로, 미충족 시 사용자 인수를 통과할 수 없음 |

3.2 검증 원칙

- 요구사항별 인수 조건은 관찰 가능하고 반복 시험 가능한 형태로 검증한다.

- 기능 시험 결과와 함께 상태 로그, 이벤트 로그, 저장 파일 또는 보고서 산출물을 증적 자료로 보관한다.

- 정량 기준이 미정인 항목은 본 문서 7장의 확정 필요 항목을 먼저 합의한 후 시험 절차서에 반영한다.

- 각 구간은 독립적으로 판정하며, 한 구간의 실패가 전체 시험 중단으로 이어지지 않고 가능한 한 다음 구간으로 진행한다.

4. 사용자 요구사항 요약

| ID | 요구사항 명칭 | 사용자 | 우선순위 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UR-001 | 준비 상태 자동 실행 | 카메라 비전 엔지니어, 자율주행 엔지니어 | 필수 | 시험 및 로그 검사 |
| UR-002 | 초기 위치 설정 | 자율주행 엔지니어 | 필수 | 시험 |
| UR-003 | 자율주행 시작 | 자율주행 엔지니어 | 필수 | 시험 |
| UR-004 | S자 & 크랭크 코스 주행 | 자율주행 엔지니어 | 필수 | 시험 |
| UR-005 | 돌발 구간 | 자율주행 엔지니어 | 필수 | 시험 |
| UR-006 | 직각 주차 | 자율주행 엔지니어 | 필수 | 시험 |
| UR-007 | 신호 대기 색상 판별 | 카메라 비전 엔지니어 | 필수 | 시험 |
| UR-008 | 속도 표지판 색상 인식 및 가속 | 카메라 비전 엔지니어 | 필수 | 시험 |
| UR-009 | 제한 속도 측정 | 자율주행 엔지니어 | 필수 | 시험 |
| UR-010 | 전 구간 주행 완료 및 복귀 | 자율주행 엔지니어 | 필수 | 시험 및 로그 검사 |
| UR-011 | GUI 리포트 | 카메라 비전 엔지니어, 자율주행 엔지니어 | 필수 | 시험 |
| UR-012 | Wi-Fi 단절 안전 대응 | 카메라 비전 엔지니어, 자율주행 엔지니어 | 필수 | 시험 |
| UR-013 | 코스별 실패 시 재시도 | 카메라 비전 엔지니어, 자율주행 엔지니어 | 필수 | 시험 |

5. 사용자 요구사항 상세

아래 상세 요구사항은 4장 요약표를 기준으로 필요 이유와 인수 조건을 구체화하였다.

5.1 UR-001 준비 상태 자동 실행

| 요구사항 ID | UR-001 (우선순위: 필수) |
| --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 준비 상태 자동 실행 |
| 사용자 | 카메라 비전 엔지니어, 자율주행 엔지니어 |
| 관련 운용 모드 | 대기(IDLE) 모드 |
| 요구사항 내용 | 로봇은 전원 인가 후 전체 노드가 자동 실행하여 준비 상태가 되어야 한다. |
| 필요 이유 | 자율주행을 하기 위해서는 관련 노드들이 먼저 준비되어야 하며, 반복 시험 시마다 이 과정이 수동 개입 없이 이루어져야 시험 효율이 유지된다. |
| 인수 조건 | 전원 인가 후, 정해진 노드들이 모두 정상 실행 상태가 되고 초기화가 완료된다. |
| 검증 방법 | 시험 및 로그 검사 |

5.2 UR-002 초기 위치 설정

| 요구사항 ID | UR-002 (우선순위: 필수) |
| --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 초기 위치 설정 |
| 사용자 | 자율주행 엔지니어 |
| 관련 운용 모드 | 대기(IDLE) 모드 |
| 요구사항 내용 | 로봇은 자율주행 임무 시작 전 지도 상의 초기 위치가 설정되어야 한다. |
| 필요 이유 | 경유점 기반 자율주행은 정확한 위치 추정을 전제로 하므로, 시작 시점의 추정 위치가 실제 위치와 일치해야 이후 경로 추종 오차가 누적되지 않는다. |
| 인수 조건 | 초기 위치 설정 후, 로봇의 추정 위치와 실제 배치 위치의 오차가 기준치 이내로 수렴한다. |
| 검증 방법 | 시험 |

5.3 UR-003 자율주행 시작

| 요구사항 ID | UR-003 (우선순위: 필수) |
| --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 자율주행 시작 |
| 사용자 | 자율주행 엔지니어 |
| 관련 운용 모드 | 시작 조건 확인 모드 |
| 요구사항 내용 | 로봇은 자율주행 임무를 시작해야 한다. |
| 필요 이유 | 준비 상태 및 초기 위치 설정이 모두 충족된 이후에만 자율주행이 시작되어야 오작동 없이 안전하게 시험이 진행될 수 있다. |
| 인수 조건 | 사전 조건(노드 준비, 초기 위치 설정)이 모두 충족된 상태에서 시작 명령이 내려지면, 로봇이 지정된 경로를 따라 이동을 개시한다. |
| 검증 방법 | 시험 |

5.4 UR-004 S자 & 크랭크 코스 주행

| 요구사항 ID | UR-004 (우선순위: 필수) |
| --- | --- |
| 요구사항 명칭 | S자 & 크랭크 코스 주행 |
| 사용자 | 자율주행 엔지니어 |
| 관련 운용 모드 | 라인트레이싱 모드 |
| 요구사항 내용 | 로봇은 S자 및 크랭크 코스를 주행해야 한다. |
| 필요 이유 | 라인트레이싱 기반 주행 성능이 곡선·굴절 구간에서도 안정적으로 유지되는지 실도로 투입 전 검증해야 한다. |
| 인수 조건 | 로봇이 S자 및 크랭크 코스를 라인 이탈 없이 끝까지 주행하여 각 코스의 종료 지점에 도달한다. |
| 검증 방법 | 시험 |

5.5 UR-005 돌발 구간

| 요구사항 ID | UR-005 (우선순위: 필수) |
| --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 돌발 구간 |
| 사용자 | 자율주행 엔지니어 |
| 관련 운용 모드 | 돌발 대응 모드 |
| 요구사항 내용 | 로봇은 돌발구간에서 장애물을 감지하면 즉시 정지하고 음성 및 LED로 경고해야 한다. |
| 필요 이유 | 돌발 장애물에 대한 정지·경고 반응 속도와 정확도가 실제 도로 안전과 직결되므로 사전에 검증해야 한다. |
| 인수 조건 | 장애물이 기준 거리 이내로 감지되면, 로봇이 즉시 정지하고 경고를 출력한다. |
| 검증 방법 | 시험 |

5.6 UR-006 직각 주차

| 요구사항 ID | UR-006 (우선순위: 필수) |
| --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 직각 주차 |
| 사용자 | 자율주행 엔지니어 |
| 관련 운용 모드 | 직각주차 모드 |
| 요구사항 내용 | 로봇은 직각주차 구역에서 주차해야 한다. |
| 필요 이유 | 정밀 제어 성능(좌우·거리 정렬)이 실제 주차 상황 기준을 만족하는지 검증해야 한다. |
| 인수 조건 | 로봇이 주차 위치에 좌우 오차 및 거리 오차 기준 이내로 정렬한 후 정지한다. |
| 검증 방법 | 시험 |

5.7 UR-007 신호 대기 신호 판별

| 요구사항 ID | UR-007 (우선순위: 필수) |
| --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 신호 대기 신호 판별 |
| 사용자 | 카메라 비전 엔지니어 |
| 관련 운용 모드 | 신호대기 모드 |
| 요구사항 내용 | 로봇은 신호대기 지점에서 신호 색상을 판별하여 정지 또는 재출발해야 한다. |
| 필요 이유 | 신호 색상 인식의 정확도가 실제 도로 신호 준수 여부를 좌우하므로, 오검출 없이 정지·재출발 판단이 이루어지는지 검증해야 한다. |
| 인수 조건 | 정지 신호에서는 정지 상태를 유지하고, 진행 신호로 전환되면 지정된 조건 충족 시 재출발한다. |
| 검증 방법 | 시험 |

5.8 UR-008 속도 표지판 색상 인식

| 요구사항 ID | UR-008 (우선순위: 필수) |
| --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 속도 표지판 색상 인식 |
| 사용자 | 카메라 비전 엔지니어 |
| 관련 운용 모드 | 가속구간 모드 |
| 요구사항 내용 | 로봇은 가속구간에서 속도표지판을 인식하고 규정속도를 준수하며, 초과 시 경고해야 한다. |
| 필요 이유 | 실제 도로 환경에서는 속도 제한 표지판을 인식하여 주행속도를 조절하므로, 표지판 인식이 정확히 이루어지고 속도 제어로 이어지는지 검증해야 한다. |
| 인수 조건 | 표지판이 카메라 시야에 들어온 후 청색이 3프레임 연속 감지되고 가속한다면 인식 성공으로 판정한다 |
| 검증 방법 | 시험 |

5.9 UR-009 가속구간 속도 준수

| 요구사항 ID | UR-009 (우선순위: 필수) |
| --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 가속구간 속도 준수 |
| 사용자 | 자율주행 엔지니어 |
| 관련 운용 모드 | 자율주행(Nav2) 모드 |
| 요구사항 내용 | 로봇은 지정된 경유점을 순서대로 자율주행으로 이동 완료해야 한다. |
| 필요 이유 | 표지판이 지시하는 제한/목표 속도를 벗어나지 않고 유지해야 하므로, 속도 제어 알고리즘의 정확성을 사전에 확인한다. |
| 인수 조건 | 가속구간 동안 제한 속도 이내로 유지되면 성공으로 판정한다 |
| 검증 방법 | 시험 및 로그 검사 |

5.10 UR-010 전구간 주행 완료 및 복귀

| 요구사항 ID | UR-010 (우선순위: 필수) |
| --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 전 구간 주행 완료 및 복귀 |
| 사용자 | 자율주행 엔지니어 |
| 관련 운용 모드 | 자율주행(Nav2) 모드 |
| 요구사항 내용 | 로봇은 지정된 경유점을 순서대로 자율주행으로 이동 완료해야 한다. |
| 필요 이유 | 경로 계획 및 추종 성능이 기준 오차 이내로 이루어지는지 확인해야 알고리즘의 완성도를 판단할 수 있다. |
| 인수 조건 | 각 경유점에 도착 오차 기준 이내로 순서대로 도착한다. |
| 검증 방법 | 시험 및 로그 검사 |

5.11 UR-011 GUI 리포트

| 요구사항 ID | UR-011 (우선순위: 필수) |
| --- | --- |
| 요구사항 명칭 | GUI 리포트 |
| 사용자 | 카메라 비전 엔지니어, 자율주행 엔지니어 |
| 관련 운용 모드 | 결과 요약 모드 |
| 요구사항 내용 | 로봇은 전 구간 시험 완료 후 항목별 PASS/FAIL 결과를 확인할 수 있어야 한다. |
| 필요 이유 | 시험 결과를 사용자가 확인해야 다음 조치(파라미터 조정, 재시험 여부 판단)를 결정할 수 있다. |
| 인수 조건 | 전 구간 시험 완료 후, 항목별 PASS/FAIL 결과가 출력된다. |
| 검증 방법 | 시험 |

5.12 UR-012 Wi-Fi 단절 안전 대응

| 요구사항 ID | UR-012 (우선순위: 필수) |
| --- | --- |
| 요구사항 명칭 | Wi-Fi 단절 안전 대응 |
| 사용자 | 카메라 비전 엔지니어, 자율주행 엔지니어 |
| 관련 운용 모드 | 비상정지 모드(통신 단절 시) |
| 요구사항 내용 | 시스템은 Wi-Fi 연결이 단절되더라도 내부 판단으로 정지·서행 등 안전 동작을 유지해야 한다. |
| 필요 이유 | 통신 장애 상황에서도 로봇이 무제어 상태에 빠지지 않고 안전하게 정지하거나 서행해야 한다. |
| 인수 조건 | Wi-Fi 연결이 단절되면, 로봇이 사전 정의된 안전 동작(정지 또는 서행)으로 전환한다. |
| 검증 방법 | 시험 |

5.13 UR-013 코스별 실패시 재시도

| 요구사항 ID | UR-013 (우선순위: 필수) |
| --- | --- |
| 요구사항 명칭 | 코스별 실패시 재시도 |
| 사용자 | 카메라 비전 엔지니어, 자율주행 엔지니어 |
| 관련 운용 모드 | 재시험 모드 |
| 요구사항 내용 | 시스템은 코스별(S자/크랭크/직각주차) 실패 시 지정된 재시험 경로로 재이동하여 재시도해야 한다. |
| 필요 이유 | 사람 개입 없이 반복 시험이 가능해야 파라미터 수정 전후의 결과를 신속하게 비교할 수 있다. |
| 인수 조건 | 특정 코스에서 실패가 발생하면, 로봇이 지정된 재시험 경로로 재이동하여 재시도한다. |
| 검증 방법 | 시험 |

6. 인수 시험 추적표

본 표는 사용자 요구사항과 인수 시험 시나리오의 기본 연결 관계를 정의한다. 상세 시험 절차, 입력 데이터, 측정 장비 및 판정 기준은 별도 사용자 인수 시험서(UAT)에 기술한다.

- 시험 결과는 통과·실패·조건부 통과로 판정하고 증적 자료의 저장 위치를 함께 기록한다.

- 재시험이 필요한 경우 결함 번호와 조치 결과를 요구사항 ID에 연결한다.

| ID | 인수 시험 시나리오 | 기대 결과 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| UR-001 | 전원을 인가하고 전체 노드가 자동 실행되는지 확인한다. | 전원 인가 후, 정해진 노드들이 모두 정상 실행 상태가 되고 초기화가 완료된다. | 시험 및 로그 검사 |
| UR-002 | 초기 위치를 설정한 후 추정 위치와 실제 위치를 비교한다. | 초기 위치 설정 후, 로봇의 추정 위치와 실제 배치 위치의 오차가 기준치 이내로 수렴한다. | 시험 |
| UR-003 | 사전 조건을 모두 충족시킨 상태에서, 로봇이 자동으로 자율주행을 개시하는지 확인한다. | 사전 조건(노드 준비, 초기 위치 설정)이 모두 충족되면, 로봇이 자동으로 지정된 경로를 따라 이동을 개시한다. | 시험 |
| UR-004 | 로봇이 경유점 설정에 따라 자동으로 S자 및 크랭크 코스에 진입하여 주행하는지 확인한다. | 로봇이 S자 및 크랭크 코스를 라인 이탈 없이 끝까지 주행하여 각 코스의 종료 지점에 도달한다. | 시험 |
| UR-005 | 돌발구간에 장애물을 배치하여 감지·정지 반응을 확인한다. | 장애물이 기준 거리 이내로 감지되면, 로봇이 즉시 정지하고 경고를 출력한다. | 시험 |
| UR-006 | 로봇이 경유점 설정에 따라 자동으로 직각주차 구역에 진입하여 정렬·주차 동작을 수행하는지 확인한다. | 로봇이 주차 위치에 좌우 오차 및 거리 오차 기준 이내로 정렬한 후 정지한다. | 시험 |
| UR-007 | 신호대기 지점에서 신호 색상을 전환하며 반응을 확인한다. | 정지 신호에서는 정지 상태를 유지하고, 진행 신호로 전환되면 지정된 조건 충족 시 재출발한다. | 시험 |
| UR-008 | 가속구간에서 속도표지판을 인식시키고 가속한다. | 속도표지판 인식 후 가속한다. | 시험 |
| UR-009 | 가속구간에서 속도를 측정한다 | 규정속도를 초과하면 경고가 출력된다 | 시험 |
| UR-010 | 전 경유점을 순차 주행완료 후 복귀하고 도착 오차를 측정한다. | 복귀 완료 시점에 전체 시험 결과가 확정되어 사용자에게 제공될 준비가 된다 | 시험 및 로그 검사 |
| UR-011 | 전 구간 시험을 완료한 후 결과 출력을 확인한다. | 전 구간 시험 완료 후, 항목별 PASS/FAIL 결과가 출력된다. | 시험 |
| UR-012 | 주행 중 Wi-Fi 연결을 임의로 단절시킨다. | Wi-Fi 연결이 단절되면, 로봇이 사전 정의된 안전 동작(정지 또는 서행)으로 전환한다. | 시험 |
| UR-013 | 특정 코스에서 실패를 유도하여 재시험 동작을 확인한다. | 특정 코스에서 실패가 발생하면, 로봇이 지정된 재시험 경로로 재이동하여 재시도한다. | 시험 |

7. 전제사항 및 확정 필요 항목

7.1 초안 수립 전제사항

다음 항목은 사용자 요구사항을 시험 가능한 형태로 구체화하기 위한 전제사항이며, 상세 설계 착수 전 확정해야 한다.

- 라인트레이싱, 직각주차, 신호대기, 가속구간 등 각 코스의 배치와 치수는 사전에 고정되어 있다.

- 코스별 재시험 경로(Trajectory)는 사전에 정의되어 지도 및 경유점 파일에 포함된다.

- 시험 판정에 필요한 정량 기준(오차 허용치, 시간 제한 등)은 관련 시스템 요구사항(SRS)에 별도로 정의된다.

- Wi-Fi 통신 환경은 강의실 내 시험 공간을 기준으로 하며, 외부 네트워크 영향은 고려하지 않는다.

- 시험은 사람 개입 없이 자동으로 반복 가능하도록 설계하는 것을 전제로 한다.

7.2 확정 필요 항목(TBD)

| 번호 | 항목 | 확정 내용 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| TBD-01 | 라인 이탈 판정 기준 | 컨투어 미검출 프레임 수, 마스크 픽셀 임계값 | 카메라 비전 엔지니어 |
| TBD-02 | 경유점 도착 허용 오차 | 위치 오차 허용 범위 | 자율주행 엔지니어 |
| TBD-03 | 직각주차 허용 오차·제한시간 | 좌우/거리 오차, 정렬 제한시간 | 자율주행 엔지니어 |
| TBD-04 | 신호 판별 프레임 기준 | 연속 프레임 수, 색상 임계값 | 카메라 비전 엔지니어 |
| TBD-05 | 규정속도 및 가속구간 기준 | 목표 속도, 초과 허용 범위 | 자율주행 엔지니어, 카메라 비전 엔지니어 |
| TBD-06 | 재시험 허용 횟수 | 코스별 최대 재시도 횟수 | 자율주행 엔지니어 |
| TBD-07 | Wi-Fi 단절 판정 및 안전 동작 기준 | 단절 감지 시간, 정지/서행 전환 기준 | 자율주행 엔지니어 |

7.3 변경 관리

- 요구사항의 추가·삭제·수정은 변경 사유, 영향 범위, 검증 기준을 기록하고 검토·승인을 거친다.

- 승인된 변경은 문서 버전과 개정 이력에 반영하고 관련 설계서, 시험서 및 운영 절차서와 동기화한다.

- 필수 요구사항의 변경은 사용자 인수 기준선에 직접 영향을 주므로 자율주행 엔지니어와 카메라 비전 엔지니어의 승인을 받아야 한다.

--- 문서 끝 ---